【下一代无线wifi网络实验平台AP交换机等设备】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

依托创新港4号巨构的无线网络设施，本次采购将从大电类本科和研究生人才培养方案出发，根据新时期计算机科学技术对人才的需求、产业发展需求和科学发展前沿，建设下一代Wi-Fi网络实验平台，使该平台在逻辑层次上与创新港其他巨构网络保持统一层级，确保无缝漫游及统一身份认证，实现无线网络精细化运维，满足人才培养教学和科研办公的高密度高容量的接入要求，达到多类型上课教学、课程实验、课外培养等多方面的教学目的。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及准则，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 下一代无线wifi网络实验平台AP交换机等设备

（二）采购数量及计量单位：   1 批

（三）最高限价：人民币 750000  元。

（四）交付时间：合同签订后 30 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学指定地点     。

（六）付款进度安排：  项目验收合格后，一次性付清全部货款                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

特别提示：★指标为必须满足技术指标，如果不满足★指标，则投标无效。

1、无线接入设备105台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 协议标准 | ★支持802.11a/b/g/n/ac/ac Wave 2/ax标准，支持MU-MIMO。 |
| 网络接口 | ★网络接口≥2个（5GE自适应接口≥1个、GE接口≥1个）。 |
| 射频 | 双射频设计 |
|  | 整机支持最大空间流数≥8；整机最大速率≥5Gbps，5G单射频支持802.11ax 4x4 MU-MIMO；2.4G射频支持802.11ax 2x2 MU-MIMO |
| 天线 | 内置智能天线。 |
| USB接口 | 支持USB接口，可用于对外供电，也可用于存储。 |
| 物联网扩展 | 支持BLE5.0/Zigbee/RFID/Thread 等物联网扩展。 |
| 功能特性 | 配合控制器可实现PORTAL认证、基于SSID的Portal页面推送、基于AP的Portal页面推送。 |
| 多用户接入 | 支持最大接入用户数≥1024个。 |
| 供电 | 支持802.3bt供电。 |
| 蓝牙 | 内置蓝牙5.0，可实现蓝牙终端精确定位。 |
| 兼容性要求 | ★要求与现网的“四网融合”系统兼容，可被现网的AC控制器及认证系统管理。 |

2、24口POE交换机6台

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★千兆电口≥24个，万兆SFP+接口≥4个，配置万兆单模光模块≥2个 |
| 产品性能 | ★交换容量≥330Gbps，包转发率≥100Mpps。 |
| POE功能 | 支持802.3at POE+功能，支持快速POE功能，当交换机电源上电时，支持秒级实现对PD设备的供电。 |
| 硬件 | 配置标准USB接口，支持U盘快速开局。 |
| 二层功能 | 支持MAC地址≥16K，支持ARP表项≥4K。 |
|  | 支持≥4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN，支持Smart link。 |
| 三层功能 | 支持RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3路由协议 。 |
| 组播 | 支持IGMP v1/v2/v3 Snooping。 |
| 安全 | 支持防止DOS、ARP攻击功能、ICMP防攻击，支持端口隔离、端口安全、Sticky MAC。支持 IP、MAC、端口、VLAN的组合绑定，支持CPU保护功能。 |
|  | 支持DHCP Snooping、DHCPv6 Snooping功能。 |
| 可靠性 | 支持 ERPS 以太环保护协议。 |
| 虚拟化 | 支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用。 |
| QOS | 支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法。 |
| 管理维护 | 支持SNMP v1/v2/v3、Telnet、RMON。 |
|  | ★要求与现网的“四网融合”系统兼容，可被现网的网络故障分析系统及网管系统管理。 |

3、终端业务数据处理板2 套

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 硬件规格 | ★提供≥48个千兆/万兆以太网光接口的数据接入和交换，配置48个万兆单模光模块 |
| 数据转发 | 支持通过分布式数据平面对数据进行并行转发 |
| WLAN功能 | 支持部署WLAN AC功能，可集中管理大量AP，支持2.4G&5G负载均衡 |
|  | 支持AP设备的配置与管理，支持设置AP接入控制方式 |
|  | 支持WLAN终端定位 |
| 接口 | 连接器类型SFP+ |
| 标准 | 符合IEEE802.3z标准 |
| 支持帧格式 | 支持Ethernet_II、Ethernet_SAP、Ethernet_SNAP帧格式 |
| 网络协议 | 支持IPv4，支持IPv6 |
| 路由 | 支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6 |
|  | 支持路由协议多实例 |
|  | 支持策略路由 |
| 组播 | 支持IGMPv1/v2/v3、IGMP v1/v2/v3 Snooping |
| 热插拔 | 支持热插拔 |
| VxLAN特性 | 支持VxLan分布式网关，集中式网关 |
| 配置 | ★要求与现网的“四网融合”系统兼容，可被现网的SDN控制器纳管。提供AC认证系统对接服务和相应二次开发，完成与校级认证系统对接。配置不少于512个AP接入授权。 |

4、机柜6个

| 技术指标 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 尺寸 | 不小于600（宽）*450（深）*501（高） |
| 承载 | 静载不小于60KG |
| 主要材料 | SPCC优质冷轧钢板 |
|  | 厚度：方孔条不小于1.5mm,其它不小于1.2mm. |
| 表面处理 | 脱脂、酸洗、磷化、静电喷塑 |
| 安装方式 | 壁挂、落地两种可选安装方式 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  不少于三 年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：20分钟内响应，2小时内到达现场（含创新港）。一般故障（指不影响业务系统正常运行的故障）12小时内解决恢复；重大故障（影响业务正常运行的故障）4小时内解决，并保证业务恢复正常运行。承诺时间内无法解决的，需要提供备件。

- 培训要求：  提供不少于5天的现场培训服务，提供使用说明书等技术资料。

- 其他服务要求：

本项目属于交钥匙工程，需要在满足功能需求的基础上与现网各系统兼容，能够实现统一纳管，进行统一管理运维。投标方应该按照标书要求及现场实际情况完成设备安装、调试及开通，完成线缆的敷设及连接，完成二级纳管所有配置更改及调优，完成学校、学部二级认证系统对接及数据同步，施工布线应符合相关工程质量要求，符合招标方相关设计和规范，并且自行增补因差异所产生的材料及配件，以上费用及安装集成费、安装辅材均包含在报价中，报价中应说明所用线缆辅材的品牌及规格，招标方不再支付额外费用。

六、采购标的的履约验收方案

| 验收主体 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 1 | 系统设备零部件完整齐全 | 观看查验 | 优□ 良□ 差□ |
| 2 | 系统运行良好 | 加电测试 | 优□ 良□ 差□ |
| 3 | 终端无线网络访问功能满足要求 | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 4 | 终端无线网络路由功能满足要求 | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 5 | 支持Wi-Fi 6（802.11ax） | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 6 | 支持DHCP功能，终端用户可通过DHCP方式获取IP地址 | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 7 | 可实现PORTAL认证、基于SSID的Portal页面推送。 | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 8 | 支持802.3at POE+功能 | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 9 | 支持部署WLAN AC功能，可集中管理不少于512个AP | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 10 | 支持AP设备的配置与管理 | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 11 | 支持AP定位 | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 12 | 完成与校级认证系统对接 | 功能检测 | 优□ 良□ 差□ |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否√ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否√需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |