【4N5高纯镁半连续工艺示范制备装置】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购4N5（99.995%）高纯镁半连续工艺示范制备装置1套，主要用于年产10吨级4N5级高纯镁半连续生产示范工艺开发，同时也可用于研发试产高端镁产品和镁合金产品，满足生物医疗、半导体、战略金属制备等相关行业和企业需求。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 4N5高纯镁半连续工艺示范制备装置

（二）采购数量及计量单位：  1 套

（三）最高限价：人民币  150万   元。

（四）交付时间：合同签订后  90  天内。

（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区躬行楼1层高大厂房3-1159B室 。

（六）付款进度安排： 设备安装调试合格并通过验收后付合同总价100% 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

4N5高纯镁半连续工艺示范制备装置由真空蒸馏系统、加热系统、水冷系统、传动及控制系统和备用发电子系统构成，各子系统需满足相应功能和技术需求，集成安装调试后可用于高纯度（4N级以上）镁金属的提纯制备。

- 真空蒸馏系统1套；保证蒸馏区真空可控。

真空机组：滑阀泵+罗茨泵两级泵串联组成；数量：2套（并联接入，一用一备）；

真空腔直径≥300mm；高度≥2000mm；

真空腔空载极限真空≤5Pa，空载抽真空时长≤2.5h；压升率≤10Pa/Hr；

蒸馏时工作真空度≤10Pa。

- 加热系统1套；实现真空腔蒸发区、纯化区、结晶区三温区的温度独立可控。

蒸发区加热温度：室温～900℃；升温速率≥5℃/min；控温精度≤±1℃；

纯化区加热温度：室温～800℃；升温速率≥5℃/min；控温精度≤±1℃；

结晶区加热温度：室温～700℃；升温速率≥5℃/min；控温精度≤±1℃。

- 水冷系统1套；循环水冷却。

工作水压≥0.25MPa；

循环水塔水温≤室温+25℃；

结晶器冷却水水温≤60℃。

- 传动及控制系统1套；可稳定控制结晶盘在真空腔体中往复运动。

传动载荷：0～50kg；

传动行程0～1550mm，行程误差≤10mm。

- 备用发电系统1套；确保停电时真空系统和水冷系统可正常运行。

柴油发电机，功率≥25kW，连续工作时长≥10小时。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 设备安装调试：供货方负责所有分系统的集成和安装调试，满足用户给定工艺参数下全系统稳定运行。

- 质保期：≥3年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 耗材及易损件：供货方应提供至少1套真空系统密封圈和真空泵油备用。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 5 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |