【人工智能数据标注服务与自研标注系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购人工智能数据标注服务与自研标注系统6台，主要用于构建一个高效、安全、可扩展的人工智能数据标注服务平台，以满足其在AI领域的教学和研究工作。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的节能、环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：     人工智能数据标注服务与自研标注系统

（二）采购数量及计量单位：   6台

（三）最高限价：人民币   288万       元。

（四）交付时间：合同签订后   7    天内。

（五）交付地点：    西安交通大学指定地点                。

（六）付款进度安排： 合同签订后付30%，货到付款30%，验收合格后付40% 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（★代表实质性指标，不满足即为废标处理；▲代表重要性指标，不作废标处理）

本次采购6台产品，必须保证所有产品是同一批次。每台标注系统满足如下要求：

1）规格：机架式服务器，高度≤4U；电源：≥2000W的2+2冗余供电模块；

2）★处理器：每台服务器配置≥2 颗C86架构国产化处理器，每颗核心数≥32核 64线程，主频≥2.0GHz；

3）★高速内存：由处理器直接数据读取，工作主频≥3200MHz，配置总容量≥256GB；

4）★硬盘：≥ 1块 2TB企业级 SSD 硬盘；≥1块16TB 3.5寸企业级硬盘；

5）▲硬盘扩展：至少支持14个接口，支持≥12个3.5寸SAS/SATA热插拔硬盘位，其中8个硬盘位支持NVME U.2 SSD；支持≥2个非热插拔的M.2插槽；

6）▲PCIE 4.0扩展：≥12个PCIe插槽，1个OCP，支持扩展8个双宽全高计算单元；

7）★额外增加算力单元，数量≥1组，算力单元采用被动散热，至少提供≥19.4TFLOPS(FP64)双精度浮点运算性能，≥39 TFLOPS (FP32)单精度浮点运算性能 ，显存空间≥160G，互联带宽≥600GB/s。

8）★网口：≥1个双口万兆光纤网卡（含模块）；≥1个200G IB网口，配备≥1条10米200GB有源IB高速光缆；

9）★具备3C认证证书，提供复印件证明；

10）具备中国节能认证证书，提供复印件证明；

11）▲设备生产厂商具备ISO9001，ISO27001，ISO14001，ISO45001提供证书复印件；

12）▲框架支持：预装主流学习框架，包括但不限于pytorch、tensorflow、caffe、mxnet、paddlepaddle等主流的学习框架。

13）▲预装在线模型开发功能，提供JupyterLab、JupyterNoteBook、VS Code，Terminal等在线编程环境。

14）支持单机多卡、多机多卡等分布式训练机处理，支持MPI，Horovod等训练模式。

15）▲底层架构：底层调度系统全自研，不接受基于K8S或其他开源调度系统二次开发。

16）缓存盘：支持在本地计算节点为每个任务提供有配额限制的存储资源，用户可扩容，减少因远端存储故障或性能问题导致用户训练效率差，并支持对关机超过限制时间的任务缓存盘进行清空操作，限制时间后台管理人员可配置。

17）配额管理：支持NFS、GlusterFS、CephFs、Minio等存储，并提供配额功能。

18）存储设备管理：支持添加NFS、GlusterFS、CephFs、Minio等存储，同时可以配置存储绑定的计算节点设备。

19）▲“后台式”文件上传：提高用户上传大文件时的效率和稳定性，上传过程后台化，上传过程中用户可以操作其他功能，而不会因上传过程中占用太多系统资源而影响使用体验。

20）资源监控：自研底层监控服务，分钟级监控主机、容器资源使用率，支持监控运算卡使用率、显存使用率、温度、功率。

21）▲工单管理：支持用户在使用过程中遇到问题及时通过工单进行沟通，方便运维人员

进行处理。

22）▲无卡模式：当GPU数量不足时，允许用户当前关机的任务可以使用无GPU卡模式启动，任务ID以及任务中的数据不丢失。

23）▲web防护：提供基础的Web应用防火墙拦截功能，防范常见的Web攻击和安全威胁（1、防止SQL注入、XSS、SSRF等Web攻击。2、屏蔽常见的扫描黑客工具和扫描器。3、拦截异常的网络请求，以防止恶意行为。4、防止Webshell上传，有效阻止通过上传恶意文件获取对系统的控制。5、防止类似SVN和备份文件泄漏，保护敏感信息不被非授权访问。）

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥  3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 2 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 无 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |