【创新港学术报告厅设备购置】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目为创新港涵英楼千人报告厅LED显示屏及配套设备1项，包括点间距1.5的LED显示屏、大屏控制器、配电柜、LED屏支架、无线投屏器、多媒体服务器、显示器、移动终端、线材及敷设等。由于千人报告厅是保障学校重大会议的重要场所，对设备的稳定性和维修便利性有较高要求，所以要求设备具有良好的散热功能，LED模组为可更换的普通箱体结构。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

- 《发光二极管（LED）显示屏通用规范》（SJ/T 11141-2017）

- 《LED显示屏节能设计要求》（SJ/T 11890-2023）

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：创新港学术报告厅设备购置

（二）采购数量及计量单位：1套

（三）最高限价：人民币104.822万元。

（四）交付时间：合同签订后25天内。

（五）交付地点：中国西部科技创新港5号楼。

（六）付款进度安排：验收合格，中标商缴纳中标金额的5%作为履约保证金后，采购人支付全部货款。质保期满1年后，如无质量，履约保证金无息返还。

- 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

LED显示屏参考品牌：洲明、利亚德、艾比森或不低于同等档次品牌

“★”项为关键项，不满足为无效投标。“▲”项为重点指标

| 序号 | 名称 | 技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内LED显示屏 | 1.屏幕显示区域面积:，约79.38㎡（宽16.8米，高4.725米） ★2.LED物理点间距≤1.57mm，亮度均匀性≥99%，平整度≤0.08mm（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 3.单元宽高比为16：9，箱体为一次性整体压铸铝合金结构，全金属自然散热结构，无风扇、防尘、静音设计； 4.显示屏最大亮度≥1200cd/㎡，亮度支持手动/自动/软件0-100%无极调节，最大对比度≥20000:1； 5.支持单点亮度校正，色度校正、灰度校正、全灰阶校正、多层校正，提升各个灰阶的显示均匀，模组带flashIC存储功能，校正数据存储在模组中，支持掉电存储； 6.最大功耗≤400W/㎡，平均功耗≤150W/㎡，符合GB21520-2023，能效一级； 7.模组与HUB板采用硬接口设计，板对板设计，无排线，支持直接插拔，接收卡、HUB 板二合一全集成设计，模组和驱动板之间采用浮动式接插件，具有嵌合纠偏功能； 8.模组LED驱动分压式设计，降低点状发热源，提高模组色彩均匀，各个模组电源输入端独立供电，互不干扰，当模组电流过大时，自动启动防短路功能； 9.屏体具有一键调节亮、暗线修缝功能，支持自动GAMMA校正技术，支持具备20条以上可选择的γ校正曲线； 10.模组和HUB采用三防喷涂工艺,有效防潮、防盐雾、防霉； 11.LED面板设计按共阴原理设计，屏体表面温度不超过体温，主波长445-465nm，衬底材料蓝宝石； 12.模组机械强度≥25MP，电流增益调节级别≥8位，漏电容限值≤5mA，驱动IC≥16路通道，具备点检功能； 13.显示屏正常使用时在达到热平衡后，屏体结构的金属部分的温升不超过10℃，绝缘材料的温升不超过10℃； 14.PCB阻燃试验、着火危险试验均符合V-0级，表面硬度满足GB/T 6739-2022标准3H硬度； 15.支持鬼影消除、第一扫偏暗消除、低灰偏色补偿、低灰均匀性、低灰横条纹消除、慢速开启、十字架消除、去除坏点、毛毛虫消除、余辉消除、亮度缓慢变亮功能； 16.支持模块校正和数据存储及回读校正数据、关键元器件型号、LED灯批次、生产日期、序列号、运行时间等信息，可实现远程监督控制； ▲17电源AC输入通过注塑一体连接，箱体内部无线，箱体间电源及信号采用分离式传输（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； ★18.所投LED显示屏设备通过CCC、节能及环保相关认证（须提供认证证书复印件，并加盖原厂公章）； ★19.LED全彩显示屏为核心产品，拒绝OEM，符合GB/T 15496-2017标准，认证范围包含LED显示屏，等级达到AAAAA级（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； | 79.38 | m² |
| 2 | 拼接控制器 | ★1.整机带载支持不少于5000万像素，模块化板卡设计，最多输入/输出板卡数量均不少于8张，信号的输入和输出采用硬件隔离和嵌入式处理，每路信号独享各自专用的数据传输通道（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 2.支持在信号源上叠加相应的字幕，可设置文字字体、大小、颜色、背景颜色、透明度以及台标的缩放，支持通过文字或图片设置台标； 3.子母卡设计，板卡可任意混插组合，支持任意两接口自由组合，子卡在线状态监测； 4.单路输入接口最大支持驱动到4096×2160@60Hz，YCbCr4：4：4/RGB4：4：4，支持 8/10bit； ▲5.设备支持输入输出多种帧率，支持自定义帧率，支持输入像素点进行精确裁剪，可最小裁剪至64×64单元像素（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 6.采用相位滤波处理技术，对图像的频带压缩过滤后，图像堆叠大幅度减少，图像边缘清晰可见，色彩还原度高； 7.采用纳秒级帧同步与双缓冲技术，确保画面输出至LED屏幕时实现精准的相位同步，有效防止因不同步导致的不同屏运动、画面错位以及追赶现象引发的横切纹问题； ▲8.支持设备加密期限授权功能，通过加密设置对设备实现集中的授权管控，支持精细化的用户权限管理，根据管理员、用户等不同的用户类型进行分级分权管理（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 9.具备日志管理功能，记录系统所有模块操作日志，支持按时间、用户名、操作模块、操作关键词进行查询； 10.设备开窗功能不受输出板卡限制，整机可实现任意开窗、叠加和漫游，支持同时显示不少于80个信号画面，支持对信号源进行拖拽上屏操作； 11.支持调试显示屏的色域坐标，显示不同坐标值对应的色温，能够自由调整0-255灰阶中任意灰度值的亮度及色温； ▲12.支持自定义信号源名称，并可以通过关键字检索信号，设备具备断电记忆恢复功能，所有操作设置会实时存储（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； ▲13.设备管理界面具有设备视图，以设备视图方式展示设备各接口状态，并可通过点击设备接口进行参数设置以及管理（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； ▲14.设备具有触摸式液晶屏，可查看设备名称、设备信号源接口连接状态、网线通讯在线/离线状态、CPU/内存/硬盘运行状态、预监回显画面等（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； ★15.本项目需配置不少于4路HDMI2.0+12路HDMI1.4输入，不少于60路网口输出接口（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； ★16.为保证系统兼容性，需与显示屏同一品牌（提供佐证材料，并加盖原厂公章）。 | 1 | 台 |
| 3 | 大屏系统操作管理平台 | 1.支持对视频、图片、音频、文档、拼接处理器信号源、显示网页、字幕、计时器和移动端进行投屏； 2.支持设置播放内容的进度，包括快进、快退、声音、暂停、播放、翻页，可在显示屏上进行开窗、漫游、缩放、叠放、布局操作； 3.支持以日历和列表等形式显示任务清单，支持设置任务启动时间、周期、任务内容等； ★4.自动监测连接设备状态，并将诊断结果实时展示，支持设置显示屏体相关信息，包括分辨率、间距、维保到期时间、亮度、色温等（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 5.支持管理素材配置，包括批量上传视频、文档、图片，可通过控制端预览、批量下载和删除素材； ▲6.支持时间轴播放，支持窗口控制，在节目执行过程中,可以选择窗口进行操作控制，包括视频播停、文档翻页等（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； ▲7.具备字幕编辑、底图制作及切换、屏幕清理、及场景管理等功能，支持将多个资源窗口与指令组合为场景（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 8.支持对多个屏上播放内容及周边设备进行管理，包括时间轴方式快进播放内容、在播放时对屏上窗口内容进行文档翻页、视频快进、音量控制操作； ★9.为保证兼容性，要求显示屏和系统操作管理平台同一品牌提供佐证材料，并加盖原厂公章）。 | 1 | 套 |
| 4 | 可视化软件 | ▲1.支持iPad 0S、安卓、鸿蒙、Windows、Mac 0S、麒麟等操作系统，支持探测局域网内的视频拼接器、主控、播控服务器，形成设备列表（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； ★2.支持全流程可视化操作，前端信号源画面、后端大屏显示画面、场景布局、媒体素材播放状态、服务器负载状态均可实时查看（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 3.支持字幕内容、字幕背景色、字体大小颜色、字幕位置、滚动方向与速度等自定义设置，支持一键清屏功能，支持屏幕布局方式快速切换； ▲4.支持播控服务器运行状态监测，可实时监测服务 CPU、GPU、内存、FPS 数据，了解播控服务器运行状态、资源占用情况（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 5.支持控制节目视频的播放、暂停、停止、重播，以及播放进度，支持PPT翻页控制，支持滑动调整亮度、对比度、饱和度、色相等参数； 6.支持窗口层级关系、位置、大小调整，可拖拽式开窗、调整窗口大小及位置，支持信号源裁剪，裁剪后生成子信号源，可独立使用，不影响原始信号源画面； 7.支持Ai语音识别指令，进行功能调用，环境控制界面支持自定义编辑，满足更多个性化需求。 | 1 | 套 |
| 5 | 配电柜 | 1.额定功率不低于80kw，PLC智能控制，RS485通讯方式，输出不少于18路； 2.支持分步延时上电、远程设置、监控，具有短路、过流、过压、过载、避雷、过温等保护特性； 3.具备温湿度、烟雾、门开关检测及报警功能； 4.额定输入电压：三相380VAC；额定输出电压：单相220VAC；频率：50/60Hz； 5.工作温湿度：-20℃～+50℃/10%～85%RH。 | 1 | 台 |
| 6 | LED屏幕支架 | - 结合项目实际需求进行定制； 支架的工艺应符合GB 55006-2021中相关标准。 | 79.38 | ㎡ |
| 7 | 后台控制显示器 | 尺寸：28英寸；分辨率：3840*2160；接口类型：HDMI2.0+DP1.2 与多媒体服务器联用。 | 1 | 台 |
| 8 | 多媒体服务器 | ★1.硬件配置不低于24核32线程处理器，32G内存，支持4路MiniDP视频输出接口，单路MiniDP接口支持输出4096*2304@60Hz（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 2.模块化板卡的硬件设计，信号的输入和输出采用硬件隔离和嵌入式处理，每路信号独享各自专用的数据传输通道，保证每路信号源的传输质量和抗干扰能力； 3.工业级的冗余电源模组，模组稳定可靠，不间断工作16万小时以上，低噪音； ▲4..支持单机带载内的点对点超高分辨率无撕裂画面显示，支持软件解码、硬件解码和Hap等方式兼容解码（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 5.支持输出画质调整，包括0-100亮度自由调节、对比度、饱和度、色相等，测试画面调整； 6.支持在素材库内搜索关键字，直接通过播控软件直接定位，支持同一场景同一窗口内添加多个素材； ▲7.支持实时监看服务器性能占用，包括显卡数据日志、解码数据日志、播放日志和绘制日志等，并可将日志记录单独导出文件方便查看（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 8.支持运行状态监测分析功能，可查阅显示单元ID、信号源分辨率、软件版本、亮度、当前系统的CPU和GPU运行情况等信息； 9.支持信号源裁剪,以便于去掉信号源的黑边或实现图像重点区域的放大显示，支持输入像素点进行精确裁剪； 10.支持0-100ms 自定义音频延迟控制，辅助音画同步精准控制,支持高帧率（HFR）视频内容的播放; 11.支持窗口特效功能，对播放素材添加包含羽化、鱼眼、反色、万花筒、抠像、跑马灯、蒙版、马赛克、夜视、浮雕等效果，支持素材画面切换时添加多种转场特效； 12.支持任意信号在单屏和拼接屏的任意位置开多个窗口，信号无缝切换，单路开窗响应时间≤3ms，可任意漫游、叠加、缩放、拉伸、画中画显示等； ▲13.支持手动、自动、或定时锁定主界面，防止误操作，支持密码解锁，支持操作区锁定（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； ▲14.支持对视频进行倍速播放，最慢0.1倍速，最快4倍速，为方便现场效果精确调整，须支持集体Seek和逐帧调节视频进度（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 15.节目支持播放、暂停、停止、快进、音量调节、亮度调节、播放时长调节、多画面播放支持按照时间跳转； ▲16.液晶屏显示接口示意图，展示各接口硬件的工作状态，同时可显示出每个接口的输入信号源的EDID信息（提供佐证材料，并加盖原厂公章）； 17.支持按鼠标轨迹自定义绘制屏幕切片，支持任意形状，无点、边数量限制，实现像素级屏幕修缝、填补、抽点等功能。 | 1 | 台 |
| 9 | 移动终端 | 1.内存不低于8+256G，分辨率2800*1840，系统支持HarmonyOS； 2.电池容量不低于10000mAh，一级能效； 3.支持30/60/90/120/144Hz多档位刷新率自适应切换。 | 1 | 台 |
| 10 | 路由器 | 1.千兆网口，LAN口数量不少于3个，无线速率不低于7200M； 2.支持防火墙，支持上网行为管理。 | 1 | 台 |
| 11 | 无线投屏器 | 1.嵌入式硬件架构，内置专用硬件视频编解码处理器（支持同时1路4K60解码或9路1080P30解码+1路1080P30编码）Linux操作系统（非安卓系统）,性能稳定，可长时间不关机使用，支持7X24小时运行，无需定时重启； 2.支持操作系统：支持Windows 7/10/11 32和64位；MAC OS X 10.10及以上；支持Linux系统包括统信、银河麒麟和ubuntu的纯软件投屏；支持智能手机/平板无线投屏：支持airplay投屏（支持镜像和推流模式，清晰度最大可达4K清晰度可同时支持到9路），推荐使用iOS9及以上，OS X 10.10及以上；支持安卓APP投屏（Android 5.0及以上)； 3.支持USB、HDMI、TYPE-C发射器； 4.硬件规格：1xHDMI2.0输出接口，1xHDMI1.4输入接口，1x千兆网络接口，1x3.5mm音频输出接口，2xUSB2.0接口，1xTYPEC2.0接口，1x12V/2A电源接口，1xRESET恢复出厂设置按键； 视频输入分辨率：可达4K/3840x2160P60； 5.HDMI输入接口分辨率：可达1920x1080P60，可设置把HDMI输入环出到HDMI输出显示；也可设置把HDMI输入与其它发射端投屏一起多画面显示 6.视频输出分辨率：可达4K/4096x2160P60； 7.显示比例：可显示4：3，16：9，16:10； 8.无线传输距离：100米。 | 1 | 台 |
| 12 | 其他线材、辅材 | - 优质、安全、线材应具有CCC认证； - 网线根据现场实际需要应符合GB/T50312-2016中相关标准； - 电线根据现在实际需要应符合GB/T5023-2008、GB/T19666-2022中相关标准。 | 1 | 批 |
| 13. | 其他要求 | 1.供应商需先拆除现千人报告厅原有屏幕后，再进行新屏幕的安装，并确保原设备拆除后形态、色彩完好能继续使用。 2.安装完成后，供应商须将新设备与原有运行系统（包括但不限于音频、灯光等）统一进行调试，保障设备运行稳定性。 3.屏体安装时须增加散热通风设备。 4.为确保设备正常使用，供应商须提供3%备品、备件（包括但不限于屏体模组、电源模块、接收卡）。 |  |  |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： ≥5年，质保期内提供免费维修、更换服务，且每年提供至少2次的免费维保服务。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后1小时内给予明确答复，4小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少1天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。并提供设备说明书、设备使用说明的文本说明。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 ☑否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 ☑否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | ☑是 □否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |