RCA清洗机采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购RCA清洗机（包含RCA清洗机和炉管清洗机及其附属设备及二次配设施） 1套，主要用于要用于去除硅晶圆 / 基片表面的各类污染物，为后续高精度制程提供原子级洁净的表面，要求具有原子级表面洁净、极低颗粒 / 金属引入、零交叉污染、高工艺重复性、本质安全。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：      工业       。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2. 采购项目中所含的投标产品（含所有主机、附属设备、备品备件、专用工具及消耗品）的设计、制造、装配、检验、包装和运输，必须符合中华人民共和国现行有效的国家标准（GB）及相关的机械、电子行业标准。若设备同时适用多项标准，应按最高或最严格的标准执行。

3. 电气及安全防护标准，设备的所有电气零部件及控制柜设计必须符合《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（GB/T 5226.1）及相关的低压电器国标。所有线路需具备清晰的国标线号标识。设备的机械运动部件防护、急停控制逻辑必须符合相关的国家安全生产标准；涉及有毒有害气体及腐蚀性液体的零部件，其密封及联锁防护需满足国家相关危化品设备安全规范。

4. 材料与计量标准，设备关键零部件所使用的材质（如 316L 不锈钢、高纯石英、PTFE/PFA 特氟龙、各类氟橡胶 O 型圈等）必须提供相应的材质证明（MTC）或符合国家/国际相应的材料等级标准，严禁使用非标回料或伪劣材质。设备的所有仪器仪表、图纸、操作手册及软件界面显示，必须采用国际单位制（SI）及中国国家法定计量单位。

5. 认证与检验标志设备中涉及强制性产品认证目录内的通用零部件（如电机、线缆、开关、泵阀等），必须具有 CCC（中国强制性产品认证）标志或同等效力的国际安全认证（如 CE、UL 认证）。设备的铭牌、安全警示标志、管路流向及危险气体标识，须符合国家相关工业标识标准规范，且必须配有清晰的中文对照说明。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：                        RCA清洗机

（二）采购数量及计量单位：                    一套

（三）最高限价：人民币       94.5万          元（大写：    玖拾肆万伍仟元整          ）

（四）交付时间：合同签订后                     120                             天内

（五）交付地点：        西安交通大学创新港校区2号巨构1046-1049区域

（六）付款进度安排： 验收合格后支付全款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

注：“*”项为重点关注指标，不作废标项处理；“▲”项为关键指标，不作废标项处理

主机：RCA清洗机之清洗主设备 1套

- 主要配置

| 名称 | 主要结构及需求 |
| --- | --- |
| 主体机架与防护系统 | 操作面与隔离窗：透明PVC或PC防腐蚀推拉/上翻隔离门；强弱电控制柜与工艺区物理隔离，预留微正压进气口。 |
| SPM 工艺槽 | 5mm高纯石英材质静态槽，配贴膜加热功能及温度传感器，高纯PTFE防护上盖，手动配液，底部排废液耐高温气动阀门。 |
| APM / SC-1 工艺槽 | 5mm高纯石英材质静态槽，配贴膜加热功能及温度传感器，高纯PTFE防护上盖，手动配液，底部排液气动阀门。 |
| HPM / SC-2 工艺槽 | 5mm高纯石英材质静态槽，配贴膜加热功能及温度传感器，高纯PTFE防护上盖，手动配液，底部排液气动阀门。 |
| DHF 工艺槽 | 10mm 高纯PVDF材质，高纯NPP防护上盖，底部排液气动阀门。专属高浓度氟酸抗腐蚀排气抽风罩及安全防护盖。 |
| QDR 快速冲洗槽系统 | 顶部雾化喷淋头、底部大口径快排气动阀及连续溢流结构，功能：喷淋、鼓泡、溢流、快排。 |
| 离心甩干系统 | 独立单腔室离心甩干模块≥2套，防静电耐腐蚀材质。高速伺服直驱电机，动平衡转子花篮座，0-2000rpm连续可调。配有不少于1套热高纯氮气加热管路、温控器及大流量吹扫隔膜阀。 一套立式双腔，上腔2寸，下腔4寸 一套立式单腔，6寸单腔 |
| 流体管路与气体系统 | 接触化学品/纯水主管路采用高纯PFA管；0.2μm高纯水终端过滤器≥1套；配氮气转子流量计。接触化学品/纯水主管路采用高纯PFA管； 独立酸碱与含氟排风接口； 排风压差传感器≥2套； 废液按HF酸、一般酸碱、纯水分流管路重力排客户厂务管路。 手动加液：H2SO4、HF、HCL、NH4OH、H2O2 |
| 传片与搬运系统 | 药液槽和水槽之间通过手动转移，确保转移顺畅。 |
| 自动化与电气系统 | 汇川PLC系统及I/O扩展模块≥1套。 10英寸彩色工业触摸屏≥1套，内置配方编辑、权限与报警软件。控制柜含漏电保护；醒目处EMO急停按钮≥2个； 机台紧急纯水冲洗水枪≥1把。 |
| 配套备件 | 标准25片装晶圆PTFE/PFA提篮2寸、4寸、6寸各1个。 配套2寸、4寸、6寸PTFE/PFA 花篮提手各一个。 |

- 技术规格：

- *设备需兼容2英寸、4英寸、6英寸标准半导体硅片及其他特种衬底的清洗工艺。

- ▲每次可同时处理至少 1 个标准 25 片装的特氟龙晶圆花篮。

- *机台承重骨架、操作区面板、外壳及底板必须采用厚度 ≥10mm 的优质高密度非阻燃 PP材质，槽体接缝处均须采用无缝满焊工艺，确保抗强酸强碱腐蚀。

- *SPM 槽：材质为5 级高纯石英，工作温度室温 ～ 120℃，稳态控温误差 ≤±4℃，并具备超声清洗功能。

- *APM (SC-1) 槽：材质为5 mm厚高纯石英，工作温度室温 RT～ 85℃，稳态控温误差 ≤±4℃，并具备超声清洗功能。

- *HPM (SC-2) 槽：材质为5 mm厚高纯石英，工作温度室温 RT～ 85℃，稳态控温误差 ≤±4℃，并具备超声清洗功能。

- ▲DHF 槽：采用高纯PVDF 材质，常温静态槽。

- ▲QDR 快速溢流冲洗槽：不少于4套，采用 NPP 或 PTFE 材质。

- 离心甩干：独立单腔室≥2 套，伺服直驱，0-2000rpm 可调，热高纯氮气加热吹扫。一套立式双腔，上腔2寸，下腔4寸，一套立式单腔，6寸单腔。

- ▲采用性能稳定的工业级可编程逻辑控制器（PLC）作为核心计算单元。

- 自动化：配备不小于 10 英寸彩色工业触摸屏，全中文操作界面，多级权限管理；

- 系统须支持工艺配方的自由编写、调用与存储，可存储工艺配方数量不少于 20 组。配方参数须涵盖各槽目标温度、浸泡时间、QDR 冲洗次数与时间、甩干转速等。

- 操作权限与日志： 具备操作员、工程师及设备维护等多级密码权限管理；具备设备报警日志及关键工艺参数（温度、纯水电导率等）的历史曲线记录与查询功能。

- 设备布局结构及配置要求

设备布局图：

辅助设备：RCA清洗机之炉管清洗设备 1套

- 主要配置

| 名称 | 主要功能及要求 |
| --- | --- |
| 酸洗 | 通过化学品浸泡方式，实现超长石英炉管内壁与外壁的同时、高效、无死角酸洗与纯水浸泡。 |
| 化学药液循环与供给系统 | 厂务直接供应化学品，或者手动添加化学品 |
| 纯水冲洗 | 利用高纯水溢流清洗，彻底清洗炉管表面及设备内部管路 |
| 管路干燥系统 | 快速清除炉管表面、内壁及设备内部管路的水分，防止产生水痕或形成二次微粒污染。须配置不少于1套高纯氮气吹扫管路及大流量控制阀。 |
| 废排与厂务接口系统 | 对危险的酸雾及废液进行安全隔离与引流窗，配有排风压差传感器 |
| 安全防护联锁系统 | 醒目位置EMO急停按钮（不少于1个）；操作区预留紧急纯水冲洗水枪（不少于1把）。 |
| 配套备件与辅助工具 | O型密封圈；工装： 兼容实验室现有石英舟、碳化硅桨等小尺寸耗材的专用清洗PVC定制花篮1套，尺寸：300*300*300 |

- 技术规格：

- *设备清洗舱须能兼容最大外径不小于300 mm（对应6英寸晶圆炉管）、长度不小于1800 mm 的石英炉管。

- *采用卧式封闭结构；包含1 个化学腐蚀槽，槽体材质10T NPP、 1 个储液槽，储液槽体材质10T NPP，化学腐蚀槽配备NPP手动槽盖，配备一台隔膜泵，当化学槽工艺结束，通过隔膜泵将化学药液泵入储液槽暂存，化学槽在提过水洗功能进行化学腐蚀后石英管机部件水洗，酸洗和水洗功能为共用一个槽，通过泵进行药液与储液槽之间的循环利用，化学槽内化学药液通过手动添加，DIW厂务直接供应，槽内有联通管液位。

- *机台承重主骨架、操作面板、外壳及底板须采用厚度 ≥10mm 的优质高密度 NPP（聚丙烯）材质；承重钢构件必须进行全面的防腐包覆处理。所有视窗严禁使用玻璃（石英），须采用透明 PVC 或 PC 耐酸板材。

- ▲具备可编程的多步清洗配方，包含但不限于：化学酸洗（HF/HNO3 等）循环喷淋/浸泡 → DIW（纯水）多次冲洗/喷淋。

- 提供独立的含氟酸性废液和一般冲洗水排放接口，用于客户厂务对接直排厂务。

- 电气控制系统：控制系统主要由PLC、10寸触摸屏、温控器、传感器等组成。触摸屏及电源控制开关、照明等安装在设备前操作面板上。各槽体的工艺过程均由PLC控制，各工艺参数的设置和修改通过触摸屏完成。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期：   ≥3    年，质保期内免费维保≥2  次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2    名操作人员进行为期至少   3   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）交付要求：按国家及行业标准，随设备整机同步交付完整的文件资料与配件，包含但不限于操作与维护说明书，设备装箱清单，标配备品备件清单及专用维修工具包等。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 ☑否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | ☑是 □否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ☑否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |