【WEB应用防火墙】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购新型WEB防火墙及配套驻场服务构建学校新的web应用防护架构，复用学校旧的WEB应用防护平台以及Ngnix集群组建学校分布式防御平台，补充学校安全防护力量，提升安全防护技术。

本项目WAF将作为学校集中应用发布平台的应用防护能力使用，需具有非常灵活的部署模式以及非常灵活的接入方式、全开放的API接口，便于能力集成。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业     。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  WEB应用防火墙

（二）采购数量及计量单位：  2台

（三）最高限价：人民币  700000   元。

（四）交付时间：合同签订后  30     天内。

（五）交付地点：    西安交通大学兴庆校区      。

（六）付款进度安排：  签订合同后乙方支付甲方10%合同款作为履约保证金，项目验收合格后甲方支付乙方合同全款，验收合格1年后甲方无息退回全额履约保证金。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

采购设备具体指标如下：

标注★的指标为重要指标项，需要原厂盖章证明材料。没有标注的为一般指标项，具体见评分标准。星号项作为重点关注指标，不做废标项处理。

- WEB应用防火墙（2台）

| 指标项 | 技术指标要求 |
| --- | --- |
| 1 | 硬件要求：标准2U设备，内存≥64G,CPU≥40核，固态硬盘≥128G，机械硬盘≥4T,2个电口，2个万兆光，2个扩展槽，冗余电源。 |
| 2 | 性能要求：HTTP应用层吞吐量≥15Gbps，HTTP并发连接数≥300万，每秒新建连接数≥7万。 |
| 3 | 具备透明桥、透明代理、反向代理、路由代理、流量镜像阻断等多种部署式，灵活适配各种业务场景，截图证明所有部署模式。 透明桥模式无需配置防护域名，上架即可自动接入流量进行安全防护，流量镜像阻断模式，通过旁路镜像流量实现阻断。集群部署模式下，支持将管理服务、日志服务、检测服务分开部署，检测服务中不含数据库等组件，可提供更高检测性能，提供技术部署、技术方案等说明材料。 |
| 4 | 支持软硬件集群部署。支持多台WAF统一管理，可在集中管理平台上完成策略维护、日志查看、设备状态监控、防护状态监控等。 |
| 6 | ★支持能力嵌入应用网关，支持代码级流量接入，可以使网关深度集成WAF的安全能力，为业务网关增加安全防护能力。支持但不限于从nginx、openresty、tengine、apisix、haproxy等获取流量并防护，提供技术原理方案说明。 |
| 7 | 支持为同一个业务配置多个监听的IP、端口和域名，满足业务多样化的访问需求。 |
| 8 | 支持基于网站路径的转发与防护策略配置，可将同域名下不同路径请求转发到后端不同服务器，不同路径可配置不同的防护策略，便于精细化防护管理。 |
| 9 | ★支持对后端业务自负载，支持5种以上负载算法，可通过IP或主机名将Web流量转发到多个业务服务器，同时支持将Web流量重定向到其它服务器或响应特定内容。负载算法至少支持加权轮询法、最小连接数法、源地址哈肴法、会话保持、一致性哈希法，其中会话保持算法需要支持配置cookie的保持时间。提供功能页面截图，截图清晰展示不少于5种负载算法。 |
| 10 | ★支持对后端服务器健康状态检测，支持协议至少包含TCP、http和https三种，支持自定义检查间隔、重试次数、响应超时时间、域名、端口、路径、响应码等，提供功能截图，截图清晰包含参数功能。 |
| 10 | 拥有多种源IP获取方式，可从Socket、X-Forwarded-For的任意层中或自定义配置HTTP头任意值获取源IP，包括IPV6 |
| 11 | 具备HTTP/1.X、HTTP/2和HTTPS报文解码能力，可对攻击者编码绕过行为进行有效识别。解码能力包括但不限于：Base64解码、斜杠反转义、UTF-7解码、XML解析、16进制转换、URL解码、PHP序列化对象解析、Base64(RFC 2045)解码、二进制解码、换行分割等不少于10种。能对10层的嵌套编码绕过行为进行有效检测与防护 |
| 12 | 支持全链路http2.0，支持的模式包括但不限于反代和透明模式。 |
| 13 | 支持虚拟补丁功能，系统内置大量如WebShell、用友命令执行、Microsoft远程代码执行等常见漏洞防护策略集，保护业务系统不受已知漏洞威胁 |
| 14 | 支持检测模块加白功能，能够自定义用户IP、Session、UA、响应内容等不少于30项特征，对任意域名进行任意检测模块 |
| 15 | 支持自定义扩展插件，可通过WAF管理平台直接编写与业务相关的防护插件，对业务请求和响应数据包进行异步分析，实现与业务逻辑紧密相关的请求处理逻辑，适用不同用户各类业务安全防护的定制需求 |
| 16 | ★支持自定义编排WAF防护策略，可视化直观展示WAF检测工作流视图，可在流程中任意位置插入防护规则，可按照业务场景自动调整检测流程，满足业务差异化防护需求。提供功能截图，截图清晰展示WAF检测防护工作流视图。 |
| 17 | 可结合业务正常需求，设定各种业务层面的安全防护策略，为业务系统提供更加细粒度防护，支持基于Session、请求体中任意key长度等匹配特征进行规则配置，并可对特征进行任意“与”、“或”关系的自由、嵌套组合，如“（A或B）与（C或D）”。满足复杂业务场景下的攻击防护需求 |
| 18 | 支持对自定义规则匹配优先级进行调整，并可按永久、定时和周期定义规则生效时间 |
| 19 | 支持CC攻击防护，支持通过访问频率来识别并限制异常访问行为，限制对象包括但不限于IP、Session和用户指纹，限制条件包括但不限于全局访问、指定url路径、时间窗口和访问次数，限制方式包括但不限于有限时间黑名单、无限时间黑名单、有限时间内访问次数限制。支持针对不同的CC规则配置不同拦截状态码和拦截页面，当状态码为3xx时支持设置重定向地址。 |
| 20 | ★学校防护的网站数量多，业务复杂，误报容易导致业务中断，要求WAF防护误报率低于0.1%，提供第三方评测报告。 |
| 21 | ★具有独立的语义分析引擎，通过语义分析技术识别SQL注入、XSS、CSRF、SSRF、PHP反序列化、ASP代码注入、模板注入、java反序列化、文件上传攻击、文件包含攻击、PHP代码注入攻击、java代码注入攻击、命令注入攻击、机器人等攻击，每个攻击行为的语义分析都具有防御原理说明，具有防御阈值等策略调整设置。提供独立的语义分析功能截图，涵盖不少于10类攻击方式。提供不少于2类攻击行为的语义分析防御原理说明功能截图、及防御阈值等配置页面截图。 |
| 22 | 支持对性质可疑的复杂攻击进行多维度关联攻击验证，可对攻击按照规则进行穷举遍历匹配，并在攻击检测日志中完整记录请求命中的所有攻击检测信息，有效阻止多阶段、隐匿性Web攻击。 |
| 23 | 支持自定义拦截状态码和阻断页面，可以根据不同的状态码响应不同的阻断页面，当状态码为3xx时支持设置重定向地址，便于安全人员基于业务场景精细化配置拦截页面以及更好的判断是否WAF误拦截。 |
| 24 | 支持告警日志中自动提取攻击payload，并可自动解码明文展示，帮助安全人员快速定位攻击。 |
| 25 | 支持对记录并存储全量访问日志并可通过Syslog外发，便于安全管理员分析异常事件。 |
| 26 | 支持自动汇聚攻击事件，将同一来源、相同类型、命中规则的攻击自动汇聚成一条告警数据，并显示攻击次数。便于安全人员快速锁定大范围攻击发生的时间节点及攻击源。 |
| 27 | 支持误报消除功能，可在日志告警界面一键添加例外白名单，自动在后续检测中消除同类型误报，避免人为输入错误。 |
| 28 | ★支持日志脱敏，可对攻击检测日志、访问日志等关键字段信息进行脱敏，满足敏感数据管理要求，具有独立的数据脱敏功能模块，支持自定义脱敏参数等配置。提供日志脱敏功能及相关参数配置功能截图证明。 |
| 29 | ★支持一键生成WAF管理平台安全基线检查报告，动态检查WAF管理平台的安全合规性，检查内容至少应包含：密码强度、会话超时、账号锁定、口令存储方式等，保证WAF管理平台自身满足合规要求。提供功能截图及检测结果截图证明。 |
| 30 | 支持日志分析工具，包括但不限于base64、hex等编解码器，json、xml等格式化工具，帮助分析有编码的攻击日志。 |
| 31 | 支持防护状态纵览，能够快速统计全局请求次数、攻击次数、拦截次数、攻击者地理位置分布、攻击类型分布、攻击源IP排名、被攻击站点排名、攻击量变化趋势。支持自定义时间范围，支持快速定位最近1小时、2小时、6小时、12小时、24小时、48小时、一周内、一月内的统计信息。 |
| 32 | 支持全功能接口Open API，可实现全功能的远程调用，可快速融入学校整体安全架构，提供API设置功能页面截图。 |
| 33 | 支持ssl卸载、http/https互转、ipv6/v4互转，能够上传证书实现加密协议检测。并可查看SSL证书的有效期、签发者、序列号、域名、使用的站点，可以针对到期证书进行告警，支持多域名，各自域名支持独立证书。 |
| 34 | 支持通过邮件、Syslog、kafka、钉钉/企微/飞书、电话、短信等方式同步告警信息，告警内容包括但不限于：系统状态、安全事件和操作信息等，并可自定义编辑具体告警日志信息 |
| 35 | 支持实时防护状态监控，实时上报设备的每秒检测数、平均检测耗时，转发节点每秒新建连接数、平均处理延迟和并发连接数，并可图形化展示。 |
| 36 | 支持高可用性主主、主备模式部署。 |
| 37 | 支持业务用户识别，可以跟业务系统中用户信息进行关联，实现用户级别更细粒度的防护及分析。 |
| 38 | 支持bypass功能，开启Bypass后，设备将进入Bypass状态，保证业务正常运行。 |
| 39 | 提供与安全管理平台、nginx集群能力嵌入部署实施，将waf能力代码级嵌入ngnix集群。支持策略统一下发管理、API接口调用，实现统一安全策略管理，统一安全运营，提供实现方式等技术说明。 |
| 40 | 管理端支持IP访问限制，保护设备自身访问安全。 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   5  年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 提供设备制造厂商针对本项目的原厂授权函及售后服务承诺函。

- 本项目属于交钥匙项目，投标方需按照采购文件及现场实际情况设计方案并进行施工，投标方需提供设备安装完成所需的线缆等附件，并且自行增补因差异所产生的材料及配套设施，招标方不再额外支付任何费用。设备交付需要全部授权开放，不得以任何形式限制硬件与软件功能。

- 设备部署及定制服务：投标方需根据学校要求进行ngnix集群的防护能力融入、负载部署、集群部署及现有WEB应用防火墙的统一管理等，设备安装后投标方需根据现场情况进行设备的对接配置和调优测试，确保设备正常运行。

- 服务响应时间：接到维修电话后1小时内给予明确答复，2小时内到达现场维修。一般故障（指不影响业务系统正常运行的故障）12小时内解决、恢复，重大故障（影响业务正常运行的故障）4小时内解决，并保证业务恢复正常运行。若问题特殊无法现场修复的，需要提供同等规格的备用设备。

- 培训要求：投标方需根据实际管理需求免费为用户操作人员提供现场操作培训以及应用培训，并提供培训电子资料，保证用户掌握相关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求，不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

- 驻场服务：投标方需提供至少1名安全服务工程师2年驻场实施和业务运维服务。

- 其它服务：投标方需提供2年的资产暴露面监测服务，通过暴露面监测平台梳理学校互联网上的网站及信息系统，并基于暴露面监测平台发现的资产情况添加WEB应用防火墙设备进行防护，提供暴露面监测平台账号。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场查验验收文档并抽查功能测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 5 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |