【教工邮件系统存储扩容】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次教工邮件系统存储扩容拟采购双活双控存储系统1套，裸容量不少于 200TB存储空间。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：教工邮件系统存储扩容

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币 70  万元。

（四）交付时间：合同签订后 30 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学兴庆校区。

（六）付款进度安排：货到安装调试验收合格后付清全款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

下列所有项中，▲项为重点关注指标，不做废标项处理。

- 存储设备，数量：2台

| 技术指标 | 主要技术指标要求 |
| --- | --- |
| 基本要求 | 基于现有邮件系统及存储，提供一套存储系统，包括双活存储、存储统一管理运维组件，将现有及本次采购存储系统实现统一平台管理，具有重要数据高可用和原有数据在线迁移功能。 存储系统参考品牌宏杉、华为、联想或不低于同等品牌。 |
| 硬件要求 | - ▲多控制器架构，配置≥2个SAN控制器，采用FC或低延迟以太网或PCIE等协议实现控制器间互连，具备高扩展、高性能特点，存储系统最大IOPS不低于600万。（提供相关证明材料） - 每个控制器缓存≥128GB，缓存最大支持扩展≥1TB(缓存不包括SCM、SSD盘、闪存、NAS机头的内存等)； - 配置16Gb FC接口≥8个，10Gb iSCSI接口≥8个，1Gb iSCSI接口≥4个； - 硬盘：≥20*10TB 7200转NL-SAS硬盘；配置全部容量授权许可，未来扩容任意类型硬盘，不需要再支付相应的授权许可费； |
| 功能要求 | - ▲RAID5(2.0版本)硬盘组两块硬盘同时发生介质错误，要求业务不中断、数据不丢失（提供具备CNAS资质的权威第三方报告证明，加存储系统原厂盖章证明） - ▲任何一台存储阵列整机故障，执行阵列间自动切换，要求数据不丢失，业务不中断，故障消除后，两台存储阵列自动恢复双活状态，执行增量同步；（提供具备CNAS资质的权威第三方报告证明，加存储系统原厂盖章证明） - 自带异构存储虚拟化功能，能够实现其他品牌存储的统一管理； - 配置中文图形化管理软件平台，配置性能监控软件功能，配置日志告警、指示灯告警、控制台告警、蜂鸣器告警、邮件告警支持功能，支持故障事件和告警联动方式自定义； - 具有巡检功能，可设置巡检策略，自动执行在网存储设备巡检，生成巡检结果，按需将巡检结果自动发送给指定接收人。 |
| 兼容性要求 | - ▲提供存储统一管理组件，支持原邮件系统3台存储及新购存储同一界面同时管理，包括统一性能监控、统一告警等；支持数据保护，原数据在线迁移等；（提供存储系统生产厂商承诺函） - ▲提供现有邮件系统数据在线迁移服务，将现有存储数据通过存储底层块级实时复制或智能在线迁移等高效迁移；如果需要虚拟化网关，需要实配虚拟化网关设备，且缓存不低于本次配置总缓存，以保证虚拟化后，网关设备不成为瓶颈。（提供存储系统生产厂商承诺函） |
| 产品资质要求 | - 投标产品通过国家CCC认证、CE认证、中国节能产品认证（CECP）。 |

- 集成要求

- 学校教工邮件系统现有两台后端服务器（主备），各配置两块FC卡，每块FC分别于一台FC交换连接，两台FC交换机与分别于两台双活双控的宏杉存储互连，本次要求与现有存储的对接工作，完成现有邮件数据（50T）迁移工作，要求在线迁移业务不中断，数据零丢失；

- 项目实施期间需保证不影响邮件业务的正常使用。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： ≥3 年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后1小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后，若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求： 投标人需提供必要的设备运维、使用培训。

六、采购标的的履约验收方案

| 验收主体 | 本项目所采购的存储设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 1 | 硬件参数 | 按照合同规定现场查看 |  |
| 2 | 功能 | 提供测试报告 |  |
| 3 | 数据迁移 | 完成现有存储数据迁移服务 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |