【五轴数控机床旋转轴几何误差测量辨识与补偿模块开发】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购五轴数控机床旋转轴几何误差测量辨识与补偿模块开发技术1套，主要用于多种构型的五轴机床旋转轴几何误差的测量、辨识和补偿模块的开发。要求兼容原有测量设备的数据待机以及现有常用商用数控系统几何误差补偿格式或指定格式要求的补偿模块开发；能够辨识和补偿不少于4个构型的五轴机床，具有较高的辨识和补偿精度。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  五轴数控机床旋转轴几何误差测量辨识与补偿模块开发

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币  58.5  万元。

（四）交付时间：合同签订后  15 天内。

（五）交付地点：  西安交通大学曲江校区    。

（六）付款进度安排： 项目验收合格后 30 日内支付合同全款的95%，剩余5%尾款于 2029 年 6 月 30 日项目维护期届满后 30 日内完成支付。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）质量要求

误差测量与辨识成果：针对双转、双摆、混合等不同构型五轴机床，可以根据测量数据辨识20项几何误差（8项PIGEs+12项PDGEs），测量精度高于机床实际几何精度精度一个数量级；在相同工况下连续测量5次，结果重复性偏差不超过±5%。

补偿模块效果：补偿后机床空间几何误差随位置变化的波动量需降低50%-60%以上（环境温度20±0.5℃），且在连续15天的运行测试中，补偿效果衰减量不超过10%。

（二）技术规格要求

1. 功能需求

（1） 误差测量与辨识功能：可测量五轴机床两旋转轴的20项几何误差（8项PIGEs、12项PDGEs，支持双转、双摆、混合等不同构型机床；内置误差辨识算法，能自动分析测量数据并输出误差数值，且可生成误差辨识报告。

（2）误差补偿功能：支持对标西门子VCS A5、VCS A5 Plus的空间几何误差补偿模型，覆盖立式、卧式、双转、双摆、混合型等五轴机床，兼容真五轴、假五轴、定姿态、刀尖点及刀轴矢量补偿场景；补偿模块可嵌入指定或自研数控系统，通过标准化接口（如OPC UA、专用API）与数控系统实现数据交互，补偿参数写入后，可自动触发机床精度复测，生成补偿效果对比报告。

2. 技术指标要求

| 技术类别 | 具体指标 |
| --- | --- |
| 测量效率 | 单台五轴机床两旋转轴 20 项几何误差测量时间≤2 小时，误差解算时间≤1 分钟 |
| 测量精度 | 高于机床空间几何精度 1 个数量级 |
| 辨识准确性 | 模拟机床空间误差时，辨识结果相对实际误差偏差≤20% |
| 补偿效果 | 补偿后空间几何误差波动量降低 50%-60% 以上（20±0.5℃），模拟误差补偿后对应误差降低≥50% |
| 数据传输 | 与测量仪器、数控系统数据传输速率≥1Mbps，传输延迟≤100ms，无数据丢失 |
| 软件性能 | 软件启动时间≤30 秒，操作响应时间≤1 秒，能够配合已有测量仪器和系统要求实现五轴机床旋转轴几何误差的测量与补偿任务 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3 年，质保期内免费维保≥3次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频，供方免费为用户培训至少 3 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

- 因履行本合同所产生的委托开发成果及其相关知识产权归西安交通大学所有。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是√ | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否√ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否√需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |