【多材料智能化可控激光选区熔化打印装备】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购多材料智能化可控激光选区熔化打印装备1套，主要用于梯度结构、异质结构的多金属材料3D打印件的制造，要求具有较高成形精度、支持同工件两种及以上金属粉末材料（例如不锈钢/铜合金、模具钢/高温合金）的成形。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 多材料智能化可控激光选区熔化打印装备

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币  52万    元。

（四）交付时间：合同签订后  30   天内。

（五）交付地点：   西安交通大学曲江校区西一楼A108室     。

（六）付款进度安排：  货到验收合格后付全款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

★项为重点关注指标，不满足视为投标无效

★1、激光器为红外掺镱光纤激光器，最大功率≥500W，功率可调

2、理论光斑直径≤50µm

3、粉末铺粉分层厚度为20-100µm

4、激光波长1060-1080nm

5、激光器寿命≥100000h

6、激光器输出功率范围为最大功率的10%-100%

7、扫描系统采用高精度扫描系统

8、高精度扫描振镜扫描速度范围1-2m/s

9、扫描振镜位移速度范围7-8m/s

10、扫描镜头为恒温补偿校准，新风保护装置实时保护镜片无污染（提供新风保护装置实物照片证明）

11、聚焦镜采用F-theta lens

12、以不锈钢为例，成型效率10-25cm3/h

13、打印工件长度尺寸在100mm以内，打印精度±0.1mm(L≦100 mm)；打印工件长度尺寸在100mm以上，打印精度±0.1%*L(L>100 mm)

14、操作系统Windows 10，计算机配置最低实现CPUi7，16GB运存，存储256G SSD + HDD 1T机械硬盘，17.3寸平面液晶显示器

15、数据格式为STL文件或其它可转换格式

★16、有效成形尺寸为≥150 mm×150 mm×150 mm(L)×(W)×(H)

17、设备外形尺寸为≤1300mm×930mm×2150mm(L)×(W)×(H)

18、惰性气体成型过程中消耗量小于25L/H。

19、电控系统具有PLC数字显示控制系统及总成，Z轴重复定位精度±5µm (提供Z轴成形系统结构图证明)

20、电源220V/50Hz 8KW（单相电）

21、智能控制支持无人值守自动化运行打印，CAD三维数据直接上机

22、控制软件为自主研发控制和路径规划软件系统，开源式可操作系统。支持对模型进行分层切片加支撑等。可显示当前成型周期进程（成型总高度、总层数、当前加工层、加工所需时间、开始加工时间、已加工时间）、成型所需粉料高度等参数,具有完善的激光扫描路径规划功能，具有轮廓填充、条形扫描、棋盘格扫描、轮廓偏移扫描、正交扫描、旋转分区等分区策略；设备具备扩展多材料混合成型控制功能，在同一成型件上实现≥2种材料的连续打印，不同材料搭接区域长度尺寸在100mm以内，误差≤±0.15mm；尺寸大于100mm，误差≤尺寸的±0.15%，软件终身免费升级。

23、手/自动控制设自动控制和手工控制功能，能够自由进行切换

24、供、收粉方式为单缸重力式送粉（配至少2缸），采用快拆下落式粉缸收粉

25、铺粉方式为单向柔性刮刀铺粉

26、激光器冷却方式为水冷，温控精度：±0.5℃

★27、成型材料支持同工件至少2种不同属性金属材料成型，支持不锈钢、铜合金、模具钢、高温合金、钛合金等金属粉末成型（提供证明材料）

28、安全系统有设备急停按钮，设备出现异常情况时可使设备硬件系统立即自动停止运行

29、设备成型腔支持更换不同类型粉末材料

30、氧量分析仪的分辨率：0.01%VOL，设备启动后30min内达到100ppm以下。激光熔化成型过程中，当氧含量升高到0.1%水平时，设备应具有报警功能

31、高精密过滤系统过滤精度0.1µm

32、过滤排放等级H13级

33、过滤系统配备一套外置循环系统和一套新风系统(提供新风系统风场结构布置方式图)。

★34、基板预热温度≥200℃。

35、装备拥有金属3D打印多粉料控制系统软件著作权(提供著作权证书证明)。

36、打印多种材料工件的力学性能可达到较高水平，材料范围：316不锈钢、TC4钛合金、AISi10Mg、Cu90Sn10、In718高温合金常用材料（提供相关学术期刊论文数据或提供国家认可的第三方检测机构出具的检测（检验）报告复印件或技术白皮书并加盖投标人公章）。

37、装备的研发和组装质量保证，研发和组装所涉及的环境管理达标、研发和组装所涉及的职业健康安全管理活动合格(需提供CNAS认证证明复印件并加盖投标人公章)。

38、辅机和配套

防爆湿式吸尘器1 台

电源:AC220V50Hz;

功率≥1.5kW

风量≥200m3/h;

真空度:170mbar

过滤效率≥99.95%;

过滤面积≥1.5㎡

尘桶容量≥35L

噪音≤74dB

外形尺寸≤960mmX550mmX1290mm

真空干燥箱1台

电源:AC220V50Hz;

功率≥2kW

工作温度≤300℃

内胆尺寸≥300mmX300mmX275mm

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥3  年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费，投标人在投标文件中需注明零配件的单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少5名操作人员进行为期至少5天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 红外掺镱光纤激光器功率要求≥500W | 设置激光功率（50W、300W、500W） |  |
| 2 | 成型尺寸要求≥150mm*150mm*150mm | 通过沿Z轴方向移动工作台，若移动行程大于150mm，说明成形尺寸的高度（H）符合要求。 |  |
| 3 | 多材料成形：软件支持成形多种粉末材料成形，同时支持同一部件上多种粉末材料成形控制。 | 安装调试验收合格后，选择合适的打印参数现场进行打印测试，试件材料为不锈钢与铜合金。 |  |
| 4 | 装备成形舱上部配备至少2个粉料缸 | 现场核查 |  |
| 5 | 基板预热温度≥200℃ | 现场进行打印测试 |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是 | 否□ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 无 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |