【网管平台、DNS系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟采购网管平台1套（包含4台服务器），DNS系统1套（包含3台服务器）。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：网管平台、DNS系统

（二）采购数量及计量单位：  2套（网管平台、DNS系统各1套）

（三）最高限价：人民币 80  万元。

（四）交付时间：合同签订后 30 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学兴庆校区。

（六）付款进度安排：货到安装调试验收合格后付清全款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本次采购网管平台、DNS系统各一套，分为两个标段，两个标段可兼投兼得。

本采购中▲为关键指标项，不做废标处理。

标段一：网管平台1套（40万）

（一）网管平台系统，数量1套

| 功能 | 功能描述 |
| --- | --- |
| 1自定义首页 | 1.1支持设置每个用户定义多个的个性化的Portal，支持全屏展示以及轮播；支持自定义门户，可在门户上添加关注内容，自定义添加内容包括：终端统计分析图、告警统计分析图、设备运行时间排行、设备重启次数排行。 |
| 2拓扑功能 | 2.1 至少支持通过NDP、CDP、MSTP、STP、LLDP等协议自动计算设备间连接关系，支持复杂网络下融合MAC，ARP，XDP多元信息的网络拓扑自动发现算法计算拓扑连接关系，支持计算三层路由关系，并自动生成相应拓扑图。 2.2 支持通过拓扑展示设备以链路信息，支持以不同颜色实时显示设备和链路的状态，支持链路根据不同流量利用率显示为不同颜色；支持自定义拓扑节点信息和位置，支持链路自由连线，支持自定义拓扑节点和链路的展现方式。支持通过VISIO导入。 2.3 支持拓扑自动布局，布局算法包括但不限于星状布局、树状布局；支持对拓扑分层展示，可将拓扑分为父子拓扑，子拓扑中设备状态可透传至父拓扑。 2.4 支持以真实在线电子地图（百度地图/高德底图）设置为拓扑底图，支持至少16级以上的缩放，最大可缩放至国家层面，最小可精细到建筑街道，同时支持2D地图和3D实景的切换。 2.5 支持拓扑小地图操作，当拓扑不能一屏展示整个拓扑时，可以在小地图上快捷定位其他位置。 2.6 支持拓扑导出格式为SVG的矢量图。 2.7 支持拓扑全屏展示，以及多张拓扑轮播展示。 |
| 基础监控能力 | 3.1 支持对网络中的设备进行在线扫描后自动添加，支持通过IP范围进行自动扫描，支持通过Excel批量导入设备信息进行自动扫描；支持通过多种协议对资源进行自动扫描，支持的协议包括但不限于ICMP、SNMP(v1,v2c,v3)、SSH、telemetry。 3.2 支持对采集设置计划任务，通过设置不同的时间节点，对设备进行定期扫描和发现，自动将不在库中的设备添加入库。 ▲3.3 支持对设备下发Telemetry订阅，监控设备上报信息，监控指标包括但不限于设备CPU数量、每颗CPU的使用率、内存使用率、每个接口的名称、状态、出入流量、带宽、每块板卡的序列号、型号。支持对配置备份的文件进行对比，支持对同一个设备不同版本的备份文件对比，支持对不同设备的备份文件对比，支持在对比时通过不同颜色展示新增、修改、删除的内容。 |
| 4告警 | 4.1 支持对监控设备指标进行阈值设置，当指标和设置的阈值不符时，触发告警，告警可实时展示在系统中；支持对设备分组或单个设备设置指标阈值和告警等级；支持告警自动恢复，支持用户手动恢复，并在恢复时记录恢复信息对处理情况进行留档。 4.2 支持根据用户设置不同的告警通知策略；支持包括但不限于微信、短信、邮件、语音、微信服务平台等方式进行告警通知以及告警恢复通知。 4.3 支持基于网络拓扑进行告警收敛，上级设备告警时自动屏蔽多个下联设备的衍生告警，提取核心关键告警，减少冗余告警；支持对告警进行原因分析，支持根据故障内容提供处理建议。 ▲4.4当告警发生时，可将告警信息和关联的设备信息推送至我校现有的“报修流程系统”，并在流程系统中自动开启相应故障处理工单。支持智能基线告警，根据指标在过去运行的一段时间内的数据智能计算动态基线范围，根据时间段内的不同时刻设置不同阈值进行告警。 |
| 5基础报表 | 5.1生成的报表包括但不限于：设备厂商分类统计、设备CPU利用/内存利用率/丢包/运行时间/重启次数/通断次数排行、接口出入流量/出入包/出入广播/出入错包/出入丢包排行、无线SSID终端数排行、AP终端数排行、无线覆盖区域排行等。 5.2支持定期生成报表，支持通过邮件将报表以PDF或Word格式发送给指定人，支持发送日报、周报、月报、年报。 |
| 6终端管理 | 6.1 支持对网络终端进行查询，查询对象包括不限于无线、有线、光网络终端，支持查询IPv6终端；支持以不同视图显示终端在线信息，并支持Excel导出；支持查询历史记录。 ▲6.2 支持与主流计费认证厂商（包括但不限于：城市热点、深澜）进行对接，获取并记录终端对应的账号和姓名信息，以方便用户查询对应终端的认证信息。 |
| 7 IP地址管理 | 7.1 支持IPv4/IPv6子网的分组管理，支持自动发现子网信息、支持对子网IP地址使用率进行监控，支持手动管理子网信息；支持对IPv4/IPv6地址进行标记管理，支持标记IP地址的使用人、使用位置、用途信息，支持自定义标记属性信息。 ▲7.2 支持监控IP和终端MAC的对应关系，监控异常入网终端，当发现对应关系不符时触发告警；支持设置IP地址备案管理，对备案的IP地址进行使用状态的监控，当状态变化时触发告警。支持IP地址和子网的批量导入和导出。支持IP地址和子网的自定义分组的导入和导出。支持对子网进行自动分组，对子网掩码的前缀长度设置多个分组后，系统会自动根据子网所属的前缀长度按照设置规则进行自动分组。 7.3 支持与DHCP系统对接，和系统内记录的IP地址进行信息同步，将动态IP和静态IP的分配情况进行统一管理。 7.4支持VLAN信息展示，对网络中监控到的VLAN信息集中展示，显示三层设备信息、子网数量、添加方式、建筑位置。 |
| 8系统管理 | 8.1 支持设置不同的角色对用户权限进行管理，不同的角色所拥有的功能权限不。 8.2 支持对用户可操作的资源范围进行管理，不同用户可操作的资源范围不同。 8.3 支持系统IP白名单登录；支持系统管理员密码防暴力破解；支持恶意用户登录封禁；支持对用户操作进行审计，记录内容包含用户登录账号、登录IP、操作内容、操作结果。 8.4 支持自动定期备份系统配置，并可以使用配置文件恢复系统配置；支持备份文件上传到FTP进行第三方存储。 8.5 支持PING、TRACEROUTE、TCPDUMP、SNMP、CURL的网络调试工具，支持实时进行网络调试测试，生成结果报告。 |
| 9 日志审计 | 支持日志审计，对重要操作行为均有日志记录，包括不限于操作日志、告警日志、登录日志、子网管理和IP地址操作日志、资产变更日志、系统运行任务日志，支持对审计日志的时间范围查询、关键字查询。 |
| 10 有线设备监控 | 10.1 支持对主流厂商包括但不限于华为、华三、锐捷、Aruba、Cisco的交换机、路由器等有线设备进行监控，支持对有线设备进行监控；支持对有线设备的接口、光模块接口进行监控；支持采集设备的板卡信息，支持采集设备的MAC/ARP表，支持采集设备的路由表信息；支持有线设备的电源信息、风扇信息，支持显示设备的电源类型、状态、电流、电压、功率，支持显示设备的风扇状态、风扇转速。 10.2 支持设置设备的真实面板，面板样式和设备真实形态一致，指示灯均与真实面板一致，支持在真实面板上展示设备的板卡、实体、端口信息、指示灯，支持将端口和系统数据进行绑定，并实时展示端口的出入流量、状态等信息。 10.3 支持在系统中直接操作设备接口，支持在系统中开启或者关闭设备接口。 |
| 11 无线设备监控 | 11.1 支持对主流厂商AC进行监控，厂商包括但不限于华为、华三、锐捷、Aruba、Cisco等；支持对AC的接口、光模块接口进行监控；支持对AC下的AP进行监控。 11.2 支持对无线网络信息采集，采集信息包括但不限于：SSID名称、VLAN、信息加密方式、广播频率。 11.3 支持在系统中直接操作AP，支持对AP进行重启。 11.4 支持设置AC的真实面板，面板样式和设备真实形态一致，支持在真实面板上展示设备的板卡、实体、端口信息，支持将端口和系统数据进行绑定，并展示端口的出入流量、状态等信息。 ▲11.5 支持在无线热图中自动定位无线终端的位置，根据终端在AP上的移动可自动计算出无线终端的运动轨迹。支持实时显示AP信号覆盖范围及强度，可根据实际情况调整AP功率、信号范围、强度、频率；支持在无线热图设置背景图，支持在无线热图上设置多种不同衰减值的障碍物（薄窗、厚窗、普通墙、砖墙、玻璃墙、混凝土墙、普通门、金属门、加厚门），以及障碍物形状，可根据障碍物情况对AP的信号强度进行绘制。 11.6 提供无线可视化管理，支持设备维度和用户维度的数据统计呈现；用户方面，视图可查看当前在线用户数、今日用户数峰值；设备方面，支持在线AP数、总AP数、区域AP分布与运行情况统计。 |
| 12设备配置管理 | 12.1 支持设备的配置备份，支持设备配置备份通过FTP备份到本系统中。 12.2 支持定期自动下发配置任务，支持周期性下发配置任务；支持配置任务执行前自动备份，当任务出现问题时可自动恢复至任务执行前状态，支持任务执行后自动备份。 12.3 支持批量下发配置命令，支持用户自定义配置模板，支持根据厂商型号自动对应配置模板进行下发；系统内置配置命令模板。 |
| 13机房管理 | 13.1 支持对园区内机房、机柜进行管理；支持设置设备的位置信息，位置信息可支持分级管理，支持园区、建筑、机房、机柜、配线架、墙插六级。 13.2 支持绘制机柜真实形态，支持设备设置在机柜中的真实位置，支持在机柜上绘制出设备的真实位置和真实面板，支持根据设备真实形态绘制面板，设备接口、指示灯均与真实面板一致，支持直接在面板上显示设备的实时和历史信息。 13.3 支持在机柜上绘制配线架，配线架绘制内容包括但不限于接口类型（ST、SC、FC、LC、RJ45）、面板样式、传输介质；支持设置墙插和配线架的连接关系，支持设置配线架和设备接口的连接关系。 13.4 支持对园区中的布线信息进行管理，支持对园区中光缆、光纤、管井、管道的位置进行管理，支持对光缆中光纤的数量和连接关系进行规划以及管理。 |
| 14资产管理 | 14.1 支持对资产进行全生命周期管理，支持对资产关联的合同以及合同附件进行管理，支持资产出入库管理；支持自定义资产类型、资产属性字段，支持自定义资产分组；支持对资产的变更历史进行记录，记录内容包括变更时间、相关资产、状态及相关属性变更历史、操作人；支持对变更历史进行时间范围查询和关键字查询。 14.2 支持资产与在线监控信息进行联动，当资产的在线信息出现异常时进行告警，支持资产在设备更换后自动下线或报废。 14.3 支持通过资产编号对资产进行管理，可根据资产编号生成条形码或二维码； 支持对资产情况进行统计分析，包括但不限于资产类型分布、资产状态分布、资产价值分布、保修到期时间分布、资产故障率；支持资产维修数据统计，显示指定范围时间内，资产的维修次数统计。 14.4 支持手机端扫码，实时显示资产信息、资产关联设备的硬件信息、连接状态、告警事件。 |
| 15 大屏展示 | 15.1 支持通过大屏展示系统中的数据内容，支持通过模板创建和修改数据内容；支持通过轮播展示大屏。 15.2 支持多种图形、图表、组件等展示元素，包括但不局限于折线图、柱状图、饼图、拓扑流图、机房3D图、文字、素材等，以及元素的自定义样式设计。 15.3 支持定制开发大屏，开发内容包括对接非系统内数据，设计满足用户业务场景的大屏，并将数据呈现在大屏上。 |
| 16 高级报表 | 支持对系统内资源和信息自由组合生成报表，报表形式包括但不限于数据表、统计表、指标卡、饼图、柱状图、折线图；支持自定义报表的统计时间范围。 |
| 17 对外接口 | 支持提供标准REST格式的三类监控数据API接口，接口内容包括但不限于设备基本信息、性能数据、告警信息。 |
| 18 分布式采集 | 系统支持多点采集，可以跨网络部署，收集监控数据，并将收集到的监控数据跨网络推送至主管理节点。 |
| 19 分级网管 | 支持系统分级部署，子系统独立部署并监控自身网络，子系统可以将告警信息推送到主系统。 |
| 20 测速小工具 | 系统提供跨平台多种终端网页等多种形式的链路带宽在线检测，支持分段、逐级测试，提供测试报告，其中需包含测试对象、过程、结果与诊断分析等内容。 |
| 21服务器 | 国内主流厂商机架式2U服务器4台 - CPU型号 intel Xeon (≥10核20线程,主频≥2.1GHz) - 内存≥32G DDR5 - 硬盘≥3*1.2T 4、硬件RAID卡支持包括RAID0-5等，网卡，双电源功率≥350W |

（二）集成要求：

1）需与学校现有的“校园网综合业务管理系统”、“校园网用户服务报修流程系统”联动，对接需要在5天内完成，保证业务的连续性。

2）需纳管四校区现有的有线、无线网络设备。要求提供整体资源监控管理，配置管理组件，终端管理组件，大屏展示管理组件，报表组件，告警管理组件，拓扑管理组件；支持不低于5000有线设备、不低于25000个无线AP、不低于10台设备配置管理、无限制终端管理模块。

3）项目实施期间需保证服务不中断，不影响校园网正常运行。

标段二：DNS系统1套（40万）

（一）DNS软硬一体专用设备，数量：3台

| 1 | 硬件要求 | 设备为国产化软硬一体专业DNS设备，产品形态：2U硬件平台；接口：千兆电口≥10个，国产CPU（主频≥2.8Ghz,核心数≥8）,内存≥16G DDR4,硬盘≥2T HDD, 冗余电源350W； |
| --- | --- | --- |
| 2 | 性能指标 | QPS指标：≥10万QPS。 |
| 3 | 标准DNS协议 | 支持标准DNS协议RFC1034、1035，支持扩展DNS协议RFC2672、2782、3596。 |
| 4 | 域名请求转发 | 支持First/RTT、First/Order、Only/RTT、Only/Order、First/WRR、Only/WRR和No的转发方式；支持对Forward服务器进行健康检查。 |
| 5 | 域名强解 | ▲支持对域名的某一资源类型进行强解析，类型包括:A记录、AAAA记录、SOA记录、MX记录、CNAME 记录、NAPTR记录等所有类型，可配置强制解析结果:NXDOMAIN、NOERROR无记录或者直接丢弃，并且需支持针对自定义域名库的引用，以便快速针对某一类域名进行处置。(提供功能截图，并加盖原厂公章) |
| 6 | 权威解析 | 支持查询zone配置得到域名的权威解析结果，支持zone配置的动态加载。为权威记录等资源列表动态添加多个自定义属性列，方便用户为域名记录灵活添加备注信息。 |
| 7 | 递归转发 | 转发组支持以NS域名方式作为转发目的，可定期自动更新作为转发目的的NS域名对应的IP地址。 |
| 8 | 自定义域名库 | ▲支持不少于100万自定义域名库（提供第三方权威测试机构出具的专业测试报告，报告须体现功能要求以及测试结果，并加盖公章） |
| 9 | 健康监测 | ▲支持不少于14种健康监测方式ICMP、UDP、TCP_SYN、TCP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、SNMP、TCP_KEEP、SNMP_LINK、DNS、MySQL、Oracle。（提供功能截图并加盖公章） |
| 10 | 系统安全 | 支持隧道攻击防护，支持防御DNS SERVFAIL攻击；支持DDoS攻击防护；为提升系统安全加固能力，root用户不能直接登陆，密码应定期随机变化，需进行加密处理，并可通过可控方式解密。 |
| 11 | 负载均衡算法 | ▲智能化的访问调度，支持DNS多种负载均衡算法，包括静态就近性算法、轮询算法、加权轮询算法、全局可用性算法、动态就近性算法、CPU/内存算法、多维度可用性算法、丢包率算法、静态保持算法、备选IP算法等（提供功能截图，并加盖原厂公章） |
| 12 | 双栈调度 | 系统支持IPV4及IPV6数据中心调度策略。 |
| 13 | 威胁域名 拦截 | 支持与威胁情报平台联动，同步全量威胁情报资源库，实现对内部受控或恶意终端通过DNS访问非法站点有效阻断，阻断威胁对外连接建立，提升递归访问的安全性； |
| 14 | 重点域名防护 | 支持重点域名的安全防护，重点域名列表由管理员手动维护，管理员在执行相关业务操作时，可通过增强提示或禁止变更来规避误操作。可对重点域名或区的递归后缓存 TTL 设置。 |
| 15 | 域名管理 | 支持为权威记录/共享区/区记录/全局地址池/数据中心/健康检测等资源列表动态添加多个自定义属性列方便用户为域名记录添加备注信息。 |
| 16 | 日志分析 | 支持DNS解析日志，记录解析应答结果，每一次解析延迟，精确到毫秒，日志应包括但不限于如下字段，请求的时间、请求源IP、源端口、请求类型、请求的域名、命中的视图、解析结果、是否期望递归、是否进行了DNSSEC签名等。 |

- 集成要求

- 学校DNS系统现有三台服务器，2台权威服务器（1主1备），1台递归服务器。有各类域名记录1600余条，需完成域名记录、原有配置的平滑迁移。

- 项目实施期间需保证服务不中断，不影响校园网正常运行。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： ≥3 年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后1小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后，若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求： 投标人需提供必要的设备运维、使用培训。

六、采购标的的履约验收方案

| 验收主体 | 本项目所采购的网管平台、DNS设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 1 | 硬件参数 | 按照合同规定现场查看 |  |
| 2 | 功能 | 提供测试报告 |  |
| 3 | 集成要求 | 完成所有集成要求 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |