学生宿舍家具更新项目采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

该采购项目为兴庆校区东12舍学生公寓改造修缮项目采购家具。改造后的东12舍共144个房间，设定285个学生宿舍床位，1个值班室床位。本次采购286套宿舍家具、288格活动室储物柜。宿舍房间净尺寸长约4.1米、宽约3.02米、净高约为2.65米。学生宿舍家具类型包含单人床、书桌（架）、衣柜、公寓椅等。要求投标人调研后提供设计方案，保证充分利用空间，在保证产品质量、安全、环保等方面的基础上，为学生提供一个温馨、舒适的居住和学习环境。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

二、采购标的概况

（一）采购项目名称： 兴庆校区东12舍学生公寓家具采购

（二）采购数量及计量单位：

| 序号 | 产品名称 | 房间类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 单人床 | 学生宿舍 | 套 | 286 |
| 2 | 书桌 | 学生宿舍 | 组 | 285 |
| 3 | 公寓椅 | 学生宿舍 | 把 | 286 |
| 4 | 衣柜 | 学生宿舍 | 组 | 286 |
| 5 | 值班室办公桌 | 值班室 | 张 | 1 |
| 6 | 储物柜 | 储物室 | 格 | 288 |
| 备注 | 每层1间储物室，共6间储物室； 采购各类家具应充分考虑环保要求。 |  |  |  |

（三）最高限价：人民币 120 万元。

（四）交付时间：合同签订后 35 天内货到现场， 10日内安装完成交付验收。

（五）交付地点： 兴庆校区东12舍

（六）付款进度安排：安装到位验收合格一年内付合同总价款的95%，留5%质保金，三年质保期满后无质量问题付余款（不计利息）。

三、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求

- 其中▲项为实质性要求，必须满足，不满足或负偏离为无效投标。

| 产品 名称 | ▲外形尺寸规格（mm） | 材质要求 | 结构要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、单人床 | 规格：2000mm（长度）*1000mm（宽度）*2000mm（高度）（含蚊帐杆高度），床铺高700mm，床下柜尺寸≥1800mm *900mm*600mm； | 1、钢管焊接采用二氧化碳保护满焊，焊缝波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤等缺陷，贴角满焊； 2、所有钢制表面塑粉静电喷涂处理； 3、产品符合GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》和GB/T 6739-2022《色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度》的要求。其中：（1）甲醛释放量符合要求；（2）苯、甲苯、二甲苯均符合要求；（3）总挥发性有机化合物符合要求；（4）家具涂层可迁移元素符合要求。 | 1、床头护栏与床厅整体卡式连接。 2、钢管焊接采用二氧化碳保护满焊，焊缝波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤等缺陷，贴角满焊； 3、所有钢制表面粉末静电喷涂处理。 4、产品符合QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》、GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求。 |
| 1.1、床头及床尾 | 规格:≥1000mm（宽度）*1000mm（高度），挡板表面做木纹转印处理； | 立柱规格：≥50mm*50mm，采用≥1.2mm的优质带钢，经轧压线辊压成型，高频焊接成闭口型材管，横管采用≥40mm*20mm*1.0mm矩形管，挡板采用≥0.8mm冷轧钢板制作。 | 床头及床尾除挡板外，整体采用二氧化碳保护焊稳固焊接而成。 |
| 1.2、前后床厅 | 规格:≥60mm*40mm*1.2mm； | 内外床厅采用同一种型材管，人体易接触部位不能有直角，床厅与床头和床尾的连接采用卡式连接，连接件规格≥30mm*30mm*150mm，采用2.0mm厚钢板冲压成型。 | 全钢结构 |
| 1.3、内外侧双护栏 | 长度≥500mm,高度≥200mm，居中放置，表面做木纹转印处理； | 采用≥1mm厚冷轧钢板制作，防止小物件掉落。 | 全钢结构 |
| 1.4、床下柜 | 规格:≥1800mm*900mm*600mm，柜门表面做木纹转印处理； | 床下方设有储物柜，供应商可根据情况自行优化设计床下柜内部储物功能及增设踏板方便上下，需方便使用，高效利用床下空间。整体采用≥0.8mm厚冷轧钢板制作。 | 全钢结构 |
| 1.5、蚊帐架 | ≥φ19mm的无缝钢管，壁厚≥1.2mm； | 采用框架形式，强度好，稳定性强。 | 全钢结构 |
| 1.6、床撑 | 规格：≥15*30*1.2mm； | 采用优质闭口型材管组合而成。 | 优质型材方管 |
| 1.7、床板 | 厚度≥15mm； | 采用优质杉木板，四匹实木加强筋，加强筋≥20*30mm，均匀排布，无缝连接，边缘打磨光滑不毛糙。 | 木质结构 |
| 2、书桌 | 规格：900*600*2000mm，柜门与抽屉门表面做木纹转印处理； | 1、整体由书桌及书架组成，书架深度≥240mm，最上层带柜门； 2、书桌台面采用≥25mmENF 级刨花板面贴防火板制作，同色2.0mmPVC封边； 3、书架整体采用≥0.8mm厚冷轧钢板制作，下方洞洞板设计，便于学生悬挂私人物品； 4、桌面下设计两个抽屉，采用≥0.8mm厚冷轧钢板制作，表面粉末静电喷涂处理； 5、桌腿采用口字架，≥20*40*1.2mm钢管制作，表面粉末静电喷涂处理； 6、五金件采用带阻尼缓冲款式。 | 钢木结构 |
| 3、公寓椅 | 规格：≥450*450*800mm； | 1、产品功能：可堆叠，加配挂包的功能.可单手手提搬运； 2、椅座：采用聚丙烯加玻璃纤维，后背支撑处镂空手提式设计； 3、椅背：采用全新PE材质， 4、椅座与椅背的连接：应不少于4个点，以确保稳定性。安装方式为卡扣式或隐藏式螺丝； 6、椅架：由≥16mm*1.5mm厚圆管制成； 产品符合GB/T 3325《金属家具通用技术条件》的要求。 | 钢塑结构 |
| 4、衣柜 | 规格： 700*600*2000mm，柜门表面做木纹转印处理； | 1、柜子整体采用≥0.8mm冷轧钢板制作，柜体表面粉末静电喷涂处理； 2、柜门上左上角冲压号框，并冲压两排透气孔，面板上安装塑料扣手和明锁扣，供应商可根据情况自行优化设计柜内部储物功能； 3、挂衣杆采用≥19*1.0mm无缝钢管制作； 4、柜底底部安装防滑防锈塑料脚。 | 全钢结构 |
| 5、值班室办公桌 | 规格： 1400*700*760mm，抽屉门板表面做木纹转印处理； | 1、桌面采用≥25mm ENF级饰面刨花板制作，接近色1.5mmPVC封边，桌面设计有过线孔； 2、桌架采用≥20*40*1.2mm钢管制作，表面粉末静电喷涂处理； 3、桌下带一个三抽柜，采用≥0.8mm冷轧钢板制作，柜体表面粉末静电喷涂处理； 4、五金件采用带阻尼缓冲款式。 | 钢木结构 |
| 6、储物柜 | 单格规格： ≥400*600*1000mm，柜门表面做木纹转印处理； | 1、每层一间储物室，每间保证48个储物格，满足本层同学人均一格用于储存大件物品； 2、柜子整体采用≥0.8mm冷轧钢板制作，柜体表面粉末静电喷涂处理； 3、柜门上需标明号码，并冲压两排透气孔，面板上安装塑料扣手和明锁扣； 4、柜底底部安装防滑防锈塑料脚。 | 全钢结构 |

备注：1.投标供应商须按以上参数提供单人床一套、书桌一组、公寓椅一把、

衣柜一组，于投标时间截止前送达指定地点并安装调试到位。2.所投产品布局参照附件1，最终供货颜色由采购方与供货方协商确定。3.所投产品其他结构形式参照附件1。4.随产品附合格证、质检报告。5.材料参考品牌：板材：露水河、千年舟、兔宝宝；钢管/钢板：邯钢、武钢、包钢；五金件：Hettich(海蒂诗)、Hafele(海福乐)、Topstrong（顶固）或同档次品牌（材料使用档次不得低于以上品牌）。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：≥3年，质保期内每年免费维护保养＞2次。

2.产品终身维修，质保期满后，仍需提供专业维修服务，需更换的零配件按供货价收取。投标人在投标文件中需注明各类家具的维修单价。质保期内出现质量问题或其他违约情况，将从5%尾款中扣除相应金额。

3.安装及验收：由于本项目对安装时间有严格要求，中标人应在排产、送货、安装等各阶段紧密与校内各单位沟通。

4.双方需在家具安装前后分别对房间空气共同委托有资质的第三方检测机构检测，空气质量须检测合格并出具相应的检测报告，费用由中标人承担。

5.售后服务：中标人须提供本地化服务，24小时售后服务在线。服务响应时间：在接到校内各单位维修电话后1小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人应在24小时内应给出合理解决方案。

6.特别声明：本项目为交钥匙项目，中标方负责现场安装和垃圾清运、空气质量检测等费用；投标人须在开标前一天18:00前将投标样品（单人床一套、书桌一组、公寓椅一把、衣柜一组）运送至交大兴庆校区东南门外南侧大厦地下室，并组装完毕（如有变化，另行通知）。

本项目将统一组织勘察现场，时间为报名截止日期次日上午10:00，集合地点为兴庆校区后勤保障部一楼大厅，各投标人需现场调研并在投标时提供详细的设计方案。勘查联系人：张老师，电话 18161929194。

五、采购标的的履约验收方案

中标人的样品由项目单位保存，作为履约验收标准。未中标人的样品应在评标结束当日取回，评标结束2日内未处理的，采购人有权自行处理。

到货后甲方有权随机对产品板材等破拆抽查，送有资质的第三方检测，费用由中标人承担。

| 学生公寓床、座椅验收办法和标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式 | 履约情况 |
| 1 | 焊接点平整美观，无漏焊。 喷塑层附着力强，不易脱落。 | 现场检验 |  |
| 2 | 公寓床整体结构安全，各部件连接紧密、牢固，不松动。 | 现场检验 |  |
| 3 | 功能设计科学合理，具有人性化。 | 现场检验 |  |
| 4 | 封边条胶合紧密，无开裂、漏胶现象 | 现场检验 |  |
| 5 | 五金配件安装应无少件、松动、透钉现象，五金配件选配应与板件连接匹配，床体螺杆连接应有弹簧垫及防退螺母。 | 现场检验 |  |
| 6 | 启闭零件和配件安装后，应使用灵活。 | 现场检验 |  |
| 7 | 空气质量检测 | 第三方检测报告 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |

附件1：产品参考图（示意图仅供参考）