【创新港通道管理设备】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟采购人脸识别面板1批用于更新创新港校区老旧人脸识别设备。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：创新港通道管理设备

（二）采购数量及计量单位：  1批（100台人脸识别面板、1台特征库服务器）

（三）最高限价：人民币 78  万元。

（四）交付时间：合同签订后 30 天内。

（五）交付地点： 西安交通大学创新港校区。

（六）付款进度安排：中标人支付合同金额的3%作为履约保证金，货到安装调试验收合格后支付全额货款；在验收合格1年后无任何质量问题返还履约保证金（不含利息）。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本采购中▲为关键指标项，不做废标处理。

（1）、人脸识别面板（100台）技术参数要求：

1、▲显示屏≥8英寸显示屏；

2、屏幕类型：电容触摸屏；

3、摄像头：1/2.8" 2MP CMOS高清宽动态双摄像头；

4、读卡类型：IC卡;CPU卡（需另购PSAM卡）;身份证(序列号);CPU卡序列号；

5、支持Wi-Fi；

6、人脸识别准确率≥99.90%；

7、RS-485接口≥1个；

8、RS-232接口≥1个；

9、屏幕流明度不低于550cd/m²；

10、设备应支持门铃，可配置为本地响铃或外接响铃；本地响铃声音有至少两个可选，响铃时长可自定义配置；配置外接响铃时，可联动外接门铃进行响铃，响铃时长可自定义配置。

11、▲设备应支持人脸、卡片、密码、二维码等多种验证方式；

12、支持多人同时进行人脸识别；

13、设备应支持韦根26、韦根32、韦根34、韦根35、韦根66等多种韦根协议可选，设备应支持韦根协议自定义，可通过“位数（范围[1-128]）、工厂码、卡号、校验位”等属性字段自定义韦根协议；

14、▲设备应支持全屏播放图片或视频等形式的广告内容设备应支持至少5段视频的播放，视频支持MP4、AVI、DAV等格式，支持原比例播放和全屏播放两种方式，支持多段循环播放；

15、▲设备主界面应具有“信息展示区域”，文字内容可编辑，最大支持10个中文汉字或30个英文字符（用以展示名称、位置地点、发布信息等内容）设备应具备滚动信息展示的能力，当文字内容超出显示区域时进行文字滚动播放展示；

16、▲设备应支持通过WEB端和平台端来配置“首用户开门”、“多人开门”、“反潜回”等门禁功能；

17、人脸识别速度＜1s；

18、应具有双目摄像头，一路为可见光200万摄像头，另一路为红外200万摄像头;

19、▲支持不少于80000个用户(包括50个管理员)，80000张人脸(单人应能支持可录入至少2张人脸图片)450000张卡(单人应能绑定5张卡片)80000个密码、250000条存储记录(包括5000条报警记录)。

（2）、特征库服务器（1台）技术参数要求：

▲特征库服务器要求：≥1路VGA输出，≥1路HDMI输出，支持≥2个10/100/1000Mbps自适应以太网口，内置≥1颗高性能GPU，内置≥4T硬盘；支持≥32路H.264/H.265混合接入，网络带宽≥192Mbps接入、≥192Mbps存储、≥192Mbps转发，支持≥16个1080P解码显示输出，支持60张每秒人脸特征提取能力，支持多算法版本特征提取。

（3）、其他要求：

平台对接：本次采购设备须与现有门禁管理平台无缝对接，满足平台全部功能要求。对接费用包含在设备采购总费用内，采购人不再另行支付。

安装调试：供应商须完成设备的安装调试工作（包括辅材不另行收费），确保与现有闸机、门禁等安装环境相匹配，达到美观、实用效果。安装现场环境由供应商自行踏勘，采购人不统一组织。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： ≥3 年。

1)	质保期内设备因制造或材料问题导致设备不能正常使用，投标人负责免费提供远程诊断、现场维修、部件更换等，更换部件需符合原厂标准，保证设备正常运行

2)	设备维修期间需提供同型号或同等功能的设备替代故障设备，保证业务不中断；

3)	如因特殊故障无法进行维修，需提供同型号产品进行更换；

4)	质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后1小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后，若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求： 投标人需提供必要的设备运维、使用培训。

- 其他：供应商需提供设备生产厂商针对本项目的授权函及售后服务承诺函。

六、采购标的的履约验收方案

| 验收主体 | 本项目所采购的设备 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 现场验收的内容及方法 |  |  |  |
| 序号 | 功能或指标 | 验收方式或测试方法 | 履约情况 |
| 1 | 硬件参数 | 按照合同规定现场查看 |  |
| 2 | 功能 | 提供测试报告 |  |
| 3 | 其他要求 | 完成所有集成要求 |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |