【超临界多源多元热流体反应器】采购需求

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购超临界多源多元热流体反应器（以下简称反应器）1套。反应器包含筒体、端盖、球形封头、预热器、搅拌器、膨胀节、点火棒以及相关仪表阀门等部件与设备。反应器输出多元热流体压力为25~26MPa，温度490±5℃，流量850~900kg/h。

反应器及反应器与运输撬装上的吊点等需按照取得CCS认证并满足出海条件的相关要求。设备制造并认证完成后，中标方以整体形式交货并负责将设备运输至甲方指定地点。设备上所有仪表、阀门等电气部件防爆等级不低于ExdⅡBT4。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

- 《中华人民共和国安全生产法》

- 《海洋石油安全生产规定》

- 《海上固定平台安全规则2000》

- CCS通函：“关于海工产品的持证要求”

- 《海洋石油工程制图规范》

- 《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别（GB 5085.3-2007）》

- 《海洋石油平台电气设备防护、防爆等级要求》

- 《色漆和清漆-海上平台及相关结构用防护涂料体系的性能要求》

- 《压力容器 第3部分-设计（GB150.3-2011）》

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范（GB50236-2019 0）》

- 《压力容器 第2部分:材料（GB150.2-2011）》

- 《金属材料实验室均匀腐蚀全浸试验方法（JB/T 7901-1999） 》

- 《高温或高压环境中或高温高压环境中的腐蚀试验（ASTM G111-97(2018) ）》

14.《压力容器涂敷与运输包装》NB/T10558-2021

15. 投标人须持有A2及以上等级的压力容器设计制造资质

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    超临界多源多元热流体反应器

（二）采购数量及计量单位：    1套

（三）最高限价：人民币 539万元。

（四）交付时间：合同签订后   210  天内。

（五）交付地点：天津市滨海新区渤海石油路688号增产技术公司或甲方指定地点。

（六）付款进度安排： 设备生产完成/发货前支付70%、到货并经用户验收合格后支付20%、质保一年后支付10%  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

反应器包括但不限于筒体、端盖、温度变送器、压力变送器、料位开关、安全阀、搅拌器、膨胀节、预热器、点火棒等。设备上所有电气部件防爆等级不低于ExdⅡBT4。中标方需保证反应器在输出压力25~26MPa，温度490±5℃，流量850~900kg/h的多元热流体的工作条件下运行良好，无泄漏、卡涩等故障，并对反应器及其上面的阀门、仪表等辅助设备的整体质量负责。

反应器以及反应器和运输撬装上的吊点需取得CCS认证并满足出海条件的相关要求，供方向需方提供所有制造与认证资料。设备制造并认证完成后，供方以整体形式交货并负责将设备运输至甲方指定地点（暂定为天津市，如有变动，以甲方实际指定地点为准，费用包含在总费用中）。

反应器最终应用场景为海上平台，反应器与运输撬装上的吊点应具备水平至竖直及竖直至水平状态的翻转功能，同时吊点、支架等结构并取得有资质的第三方认证机构进行认证，满足竖直安装要求，出海要求。设备按相关规定进行包装和运输。由于反应器属于移动式装备，在设计时装置布局应合理，其连接结构和固定装置应能承受运输及翻转过程中的振动、冲击，并具有足够的承受惯性力的刚度与强度。供方需设计并提供公路运输相关支架且确保设备运输过程中的安全，避免设备损坏。

4.1 反应器本体主要指标参数

（1）反应器内过流介质工作压力：25~26MPa

（2）反应器出流介质工作温度：490±5℃

（3）反应器内过流介质流量： 850~900kg/h

（4）反应器包括但不限于筒体，球形封头，端部法兰及端盖组件等承压部件以及内/外套筒、筒体冷却盘管、球形封头冷却盘管等内部件以及设备运输支架，内部件材质包括但不限于12Cr2Mo1V Ⅳ、20MnMoNb Ⅳ、N06625等同规格或以上规格锻件。各锻件与过流介质接触部分要求采用堆焊N06625，堆焊厚度≥5mm。

（5）反应器主体上设置温井结构，将温度传感器与高压介质隔离。

（6）反应器设置保温层，保温层材料选用气凝胶绝热毡等材料，外表面温度＜50℃。

（7）反应器上仪表、阀门等设备对应接管长度应大于保温层厚度，不影响设备安装与现场人员就地查看数据。

4.2 反应器上设备主要指标参数

4.2.1反应器上设备包括温度变送器、压力变送器、料位开关、安全阀、平衡阀、搅拌器、膨胀节、点火棒、预热器、扶正器、过滤器等设备，用于实现燃料预热，温度、压力测量，超压保护，压力平衡，在线脱/排盐，消纳热膨胀，定位扶正等功能。辅助设备上所有电气部件防爆等级不低于ExdⅡBT4。反应器上各设备的初步设计尺寸与方案如4.2.3至4.2.13所示，具体制造方案由供需双方根据实际功能与加工制造情况确定。

4.2.2反应器上设备与过流介质接触的部分要求采用耐腐蚀及机械性能不低于C276、N06625的材料。

4.2.3温度变送器主要参数：

（1）反应器上包含流体温度测点、壁面温度测点两类温度测点，温度变送器均采用k型温度变送器，精度±1.5℃，采用4~20mA信号通信与就地显示。

（2）流体温度测点处温度变送器共计3个，壁面温度测点处温度变送器共计11个。

（3）流体温度测点处温度变送器测量范围0~1000℃。初步设计为一级燃烧室、过滤器处流体温度测点温度变送器探杆直径≤6mm，二级燃烧室流体温度测点温度变送器探杆直径≤3mm。

（4）向火侧壁面温度变送器测量范围为0~800℃，初步设计为探杆直径小于等于3mm；承压壁壁面温度测点测量范围为0~500℃，初步设计为探杆直径小于等于6mm。

4.2.4压力变送器主要参数：

（1）压力变送器共计4个，采用膜片式压力变送器，精度0.5级，测量范围0~30MPa，采用4~20mA信号通信与就地显示。

（2）压力变送器过流介质温度450~550℃，配冷凝管或散热翅片。

4.2.5料位开关主要参数：

采用音叉料位开关，介质压力25~26MPa，介质温度465~550℃，数量1个，配冷凝管或散热翅片。

4.2.6安全阀主要参数：

（1）安全阀1数量1个，接口规格DN25，工作压力26MPa，工作温度525~550℃，材质800、N06625或以上规格材料。

（2）安全阀2数量1个，接口规格DN25，工作压力26MPa，工作温度490~550℃，材质800、N06625或以上规格材料。

4.2.7平衡阀主要参数：

平衡阀数量1个，接口规格DN25，工作压力26MPa，工作温度500~550℃，两侧压差超过10kPa自动动作，材质800、N06625或以上规格材料。

4.2.8搅拌器：

搅拌器采用磁力耦合机械搅拌器，其包含磁力耦合传动装置、磁力搅拌轴、变频电机、搅拌桨叶、螺旋等结构。搅拌器需满足工作压力25~26MPa，工作温度500~600℃的工作条件，制造材质选用N06625或以上规格材料。

流经搅拌器的过流介质中含有无机盐，需实现搅拌器与反应器连接处的良好密封，维持反应器内工作压力。初步设计建议为搅拌轴直径50mm，搅拌桨叶外径350mm，螺旋外径79.9mm，框式搅拌器直径500mm。搅拌器转速12r/min左右，可实现变频调节与改变旋转方向，能够匹配中央控制间控制需求。

4.2.9膨胀节：

膨胀节分为内、外膨胀节，工作温度500~550℃，形变量≥12mm，材质为Inconel 625。数量为两个，分别位于反应器内、外套筒上，其内外径分别于反应器内、外套筒内外径一致。

4.2.10点火棒：

基本要求：点火棒工作直径10mm，棒体长度367mm，发热段长度100mm，压力25~26MPa，功率400W，点火棒内置一个温度测点，监测点火棒外表面温度。点火棒与反应器以螺纹等形式密封连接，数量2个。

点火棒应当首先满足上述基本要求，如果可以同时实现点火后点火棒安全上移功能，则更好。

4.2.11预热器：

预热器采用N06625管道盘绕形成，管道尺寸φ22×6mm，盘绕直径666mm，盘绕层数20层。工作压力25~26MPa，工作温度500~600℃。

4.2.12扶正器：

扶正器由4个弧形板组成，材质为N06625，单个弧形板长度620mm，厚度3mm，宽度20mm。

4.2.13过滤器：

一回程内套筒、二回程底板等位置设置过滤器，其由烧结金属过滤网、背板等部件组成，工作压力25~26MPa，工作温度500~600℃。上述过滤器过流介质接触的部分要求采用耐腐蚀及机械性能不低于310s、N06625材料。烧结金属网过滤精度≤2微米。过滤器数量≥2套。

4.3 其它要求

（1）认证要求：反应器及反应器和设备撬装上的吊点需按照取得CCS认证并满足出海条件的相关要求进行设计、制造、认证和检验，中标方提供CCS认证证书及相关认证资料。

（2）电气设备要求：设备上所有、仪表、阀门等电气部件防爆等级不低于ExdⅡBT4。

（3）备品备件要求：反应器中涉及的易损易耗件，例如八角垫圈、密封垫圈等，至少提供3套。

（3）运输要求：反应器以整体形式出厂，运输至采购人指定地点（暂定为天津市，如有变动，以采购人实际指定地点为准，费用包含在总费用中）。反应器最终应用场景为海上平台，反应器与撬装上的吊点应具备水平至竖直及竖直至水平状态的翻转功能，同时吊点、支架等结构并取得认证，满足竖直安装要求，出海要求。设备按以及合同中的规定进行包装和运输。由于反应器属于移动式装备，在设计时装置布局应合理，其连接结构和固定装置应能承受运输及翻转过程中的振动、冲击，并具有足够的承受惯性力的刚度与强度。供方需确保设备运输过程中的安全，避免设备损坏。

考虑海上实际吊装情况，厂家可进一步优化吊装方案，若能实现反应器运输高度不高于6米，则优先考虑。

（4）反应器加工并组装完成后，其总重量需小于等于17吨（不含运输起吊工装、保温材料、搅拌器驱动电机）。

（5）反应器附属仪器仪表在交付是需保证在有效检验期内（3~6个月））。

（6）投标方须对反应器的密封系统（包括但不限于端盖、搅拌轴、各接口法兰、测温管、引压管等穿管及动、静密封点）的结构设计、材料选择、密封件型式及可靠性负责。密封设计须基于可能出现的最苛刻的压力、温度及介质工况组合，并充分考虑压力与温度波动、疲劳及长期运行的影响。

（7）由于反应器在陆地实验及海上试验时，需要进行成撬以及仪控系统设计、供电设计等，因此，反应器生产厂家需要向系统集成、成撬厂家提供反应器对外接口或设备的型式、材质、尺寸、标准以及功率等技术资料；并提供反应器上的仪器、阀门的安装位置、尺寸、型式等资料信息；并需要对成撬、仪控等设计提供技术支持。

（8）设备建造过程中发生的一些技术问题，乙方应与甲方及时沟通协商解决，并形成相应的记录文件。

（9）资料交付：

1）设备使用维护资料（包括但不限于以下内容）

| 序号 | 资料名称 | 资料深度要求 | 交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 反应器总装配图、部件图等设计生产图纸 | 应包括反应器总装配图、部件图、主要零部件(图)表，设计图样、技术条件、强度计算书等。 | 合同生效后90天 |  |
| 1 | 合格证明文件 | 包括反应器合格证，反应器CCS产品认证证书，反应器与撬装上的吊点的CCS认证证书以及所有CCS认证盖章的图纸等技术资料。 | 随设备一起到现场 |  |
| 2 | 检验文件及检验记录 | 材料出厂材质检测报告、设备制造过程中的焊接质量检测报告、重要零部件加工质量检验报告、设备出厂前整体水压试验、气密性试验等出厂合试验报告，配套设备、仪器仪表出厂合格证、防爆证书、全部成套设备的检验报告，外购材料和配套件的合格证（或质量保证书）等；提供竣工图、无损检测等验收资料，以上材料、制造机性能试验过程中需要CCS现场见证的，需要提供CCS签字、盖章版认证材料。 | 随设备一起到现场 |  |
| 3 | 消耗件、易损件清单 | 包括型号、规格、装机数量 | 随设备一起到现场 |  |
| 4 | 设备操作维修手册 | - | 随设备一起到现场 |  |

2）.成品文件交付份数

纸质文件要求提供一套正本用于存档，3套副本用于使用。纸质文件应包括以下内容:

| 设备随机资料、装箱清单 | 4套 |
| --- | --- |
| 设备的安装、操作说明及CCS认证版图纸 | 4套 |
| 反应器总装配图、部件图等设计生产图纸 | 4套 |
| 检验文件及检验记录 | 4套 |
| 消耗件、易损件清单 | 4套 |
| CCS认证及其他合格证明文件 | 4套 |

3）. 提交的文件资料的要求

中标方提供资料的电子版应包含以上纸质文件扫描件，以及设备图纸电子文件为CAD图纸等可编辑版本。说明书等电子文件为PDF格式。

（10）安装、调试指导要求：中标方需要负责本设备的在陆上现场和海上现场的安装、调试、运行指导与培训。供方派遣2名专业技术人员至陆上和海上调试现场，提供免费指导，传授设备操作、日常保养及常见故障排除技能，确保设备能够正常运行并便于后续维护与检修。

如果反应器制造厂家在用户方（中海油）提供与反应器相配套的整套系统设备及安全控制系统的条件下，具备热态调试运行的条件（燃料采购及使用，反应器压力容器的操作许可证等）和能力，则优先考虑（热态调试不包含在本合同中）。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥1     年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 2  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤、仪表元件在有效检验期内且张贴相应的标识 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 设备制造质量监督 | 对设备在采购、制造过程中重要环节，除相关质量监督部门按相关国家规定进行质量监督监察外，反应器制造厂商也需要及时通知甲方或反应器用户方等相关技术人员参与现场的监督。 出厂前，应对点火棒、搅拌器等进行功能性测试，验证其运行的稳定性与可靠性。 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |