安防视频存储设备采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购安防视频存储设备1套，包括视频采集服务器，视频直播服务器和分布式存储系统。要求提供不少于3PB裸容量存储，满足1200余个实验室视频监控点的视频录制、直播和存储需求，视频存储时间不少于1个月。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：   安防视频存储设备

（二）采购数量及计量单位：    1套

（三）最高限价：人民币    187万 元。

（四）交付时间：合同签订后    30   天内。

（五）交付地点：   西安交通大学兴庆校区和创新港            。

（六）付款进度安排：验收合格后付清全款。合同签订前，中标人向采购人缴纳100，000元（拾万元整）作为履约保证金，在验收合格1年后无任何质量问题无息返还。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

采购项目主要设备清单如下：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 视频采集服务器 | 4 | 台 |
| 2 | 视频直播服务器 | 2 | 台 |
| 3 | 分布式存储系统 | 1 | 套 |

本项目为交钥匙工程，需根据现场情况提供配套网线和光纤线缆等。

下列指标中，“▲”为关键性指标，不作废标项处理。所有“▲”指标项供应商应提供对应的佐证材料（佐证材料可为产品彩页、第三方检测报告、官网截图，承诺书等证明材料），加盖原厂公章。

（一）视频采集服务器4台，主要指标要求如下：

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 平台架构 | 2U，机架式服务器。 |
| CPU | ▲配置≥2颗，单颗CPU主频≥2GHz，单颗CPU物理核数≥64。 |
| 内存 | 配置容量≥256GB，规格≥DDR4 3200MHz内存，内存插槽≥32个。 |
| 硬盘 | 配置数量≥2块、单块容量≥480GB 企业级SATA SSD 盘。 |
|  | ▲配置数量≥2块、单块容量≥6.4TB企业级读写混合型NVMe SSD盘。 |
|  | 配置数量≥6块、单块容量≥12TB企业级3.5寸7200转SATA HDD，支持≥12块3.5寸大盘盘位，支持SAS/SATA/NVMe U.2接口的硬盘。 |
|  | 配置≥1块传输速率不小于12Gbit/s 阵列卡，支持RAID 0/1/5/6，≥4GB缓存及掉电保护模块。 |
| 网络 | 配置≥4个1GE电口。 |
|  | 配置≥2个25GE 光口（含2个25GE多模模块）。 |
| 电源 | 热插拔1+1或以上冗余电源。 |
| 安装套件 | 导轨等一套。 |

（二）视频直播服务器2台，主要指标要求如下：

| 技术指标 | 指标要求 |
| --- | --- |
| 平台架构 | 2U，机架式服务器。 |
| CPU | ▲配置≥2颗，单颗CPU主频≥2.4GHz，单颗CPU物理核数≥96核。 |
| 内存 | 配置容量≥256GB，规格≥DDR5 5600MHz内存，内存插槽≥24个。 |
| 硬盘 | 配置数量≥2块、单盘容量≥480GB 企业级SATA SSD 盘。 |
|  | ▲配置数量≥2块、单盘容量≥3.2TB企业级读写混合型NVMe SSD盘；支持≥12块3.5寸大盘盘位，支持SAS/SATA/NVMe U.2接口的硬盘。 |
|  | 配置≥1块传输速率不小于12Gbit/s 阵列卡，支持RAID 0/1/5/6，≥4GB缓存及掉电保护模块。 |
| 网络 | 配置≥4个1GE电口。 |
|  | 配置≥2个25GE 光口（含2个25GE多模模块）。 |
| 电源 | 热插拔1+1或以上冗余电源。 |
| 安装套件 | 导轨等一套。 |

（三）分布式存储系统1套，主要指标要求如下：

| 技术指标 |  | 指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.存储节点 | 数量 | 6台 |
|  | 节点架构 | 4U，机架式服务器。 |
|  | CPU | ▲配置≥2颗，单颗CPU主频≥2.2GHz，单颗CPU物理核数≥28核。 |
|  | 内存 | 配置容量≥512GB，规格≥DDR5 5600MHz内存；内存插槽≥24个。 |
|  | 硬盘 | 配置数量≥2块、单盘容量≥480GB 企业级SATA SSD 盘。 |
|  |  | 配置数量≥4块、单盘容量≥3.2TB企业级读写混合型NVMe SSD盘，SSD盘寿命耐用性要求≥3DWPD 5年。 |
|  |  | ▲配置数量≥36块、单盘容量≥18TB 7200转企业级3.5寸SATA HDD，支持SAS/SATA/NVMe U.2接口的硬盘。 |
|  |  | 配置≥1块传输速率不小于12Gbit/s 阵列卡，支持RAID 0/1/5/6，≥4GB缓存及掉电保护模块。 |
|  | 网络 | 配置≥4个1GE电口。 |
|  |  | 配置≥4个25GE 光口（含4个25GE多模模块）。 |
|  | 电源 | 热插拔1+1或以上冗余电源。 |
|  | 安装套件 | 导轨等一套。 |
| 2.存储管理系统 | 系统架构 | - 采用去中心化，分布式架构，支持扩展8192个节点； - ▲配置不限容量的对象存储服务授权许可； - 单节点池可同时部署文件、对象和块存储类型服务； - 可提供RBD、iSER、iSCSI标准块存储接口，FTP、HTTP、NFS和CIFS\SMB等文件存储接口，CSI容器标准化接口，S3标准对象存储接口、HDFS存储接口； - 管理网络和业务网络均支持IPv4/IPv6双栈部署。 |
|  | 数据可靠性 | - ▲支持EC纠删码以及副本机制（支持大比例纠删码，N+1到N+4纠删码）； - 支持在单个集群内按磁盘维度划分多个故障域； - 支持机柜级安全设置（单个机柜故障时，数据不丢失，存储能不中断业务持续提供数据读写操作）； - 支持存储加密，数据通过标准的商密和国密算法（AES、SM4）以密文落盘进行存储，裸盘直接读取的文件为密文。 |
|  | 对象接口 | - 对象访问接口支持标准的S3访问接口，支持读写负载均衡； - 支持数据加密，支持通过客户端自定义密钥，对存到服务器上的对象文件进行加密存储，保证数据安全； - 对象存储提供用户权限、基于策略的生命周期管理、桶权限、策略管理、多版本、WORM功能等； - 提供用户配额、租户配额、桶配额管理，支持容量、对象数配额； - 提供对象文件处理包括预览、旋转、缩放、格式转换、打水印保证数据安全等操作； - 支持防盗链功能，可以通过黑白名单结合Referer字段的方式来进行防盗链设置。 |
|  | 运维管理 | - 支持网络亚健康和硬件亚健康，通过监控网络状态，识别网口/网卡/链路等异常进行智能隔离，监控硬盘信息、I/O时延等异常，自动隔离异常组件； - 支持桶清单功能，可设置桶清单规则，周期性生成桶内对象的相关信息，上传到指定的桶中，提高批量管理效率； - 监控SSD的剩余写入寿命，寿命不足时界面上可显示告警和剩余寿命时间； - 支持硬盘点灯，快速确定硬盘位置，提升运维效率； - 支持节点故障后数据自动重建，支持后台数据恢复或再平衡等任务的I/O流控； - 实时监控各种资源（存储集群、服务器节点、逻辑池）的各种性能指标（IOPS、带宽、平均时延、实时容量等），支持桶业务监控。 |
|  | 其他服务 | - 质保期内免费进行故障排除、系统升级、补丁修复以及系统扩容等。 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 5 年，免人工服务费，免费上门服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少 3 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 5 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |