耐高温动态压力传感器芯片研制

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购耐高温高压MEMS动态压力传感器芯片研制服务，主要用于微型压力传感器芯片的工艺设计、流片、封装、性能测试和环境适应性试验，要求具有 0.1MPa～0.5MPa 压力量程、0℃～270℃工作温度范围、100kHz 动态频响、≤0.1% FS 测量精度，可交付不少于 40 颗合格芯片及全套配套技术文件。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：耐高温动态压力传感器芯片研制

（二）采购数量及计量单位：40颗合格芯片

（三）最高限价：人民币 720,000.00 元（大写：柒拾贰万元整）

（四）交付时间：合同签订后10个月

（五）交付地点：西安交通大学创新港校区

（六）付款进度安排：☑ 按采购文件要求

合同签订后支付15%，设计报告通过后支付15%，首批20颗芯片交付合格后支付20%，全部交付验收合格后支付尾款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（一）MEMS传感器芯片研制要求

基于MEMS技术完成耐高温高压微型压力传感器芯片的研制，包括芯片设计、流片、封装、测试及环境适应性试验，确保芯片满足如下参数要求：

1. 芯片压力量程：0.1MPa～0.5MPa；

2. 芯片工作温度范围：0℃～270℃；

3. 芯片动态频响不低于：100kHz

4. 芯片精度：≤0.1%FS（精度按0℃～270℃全温区综合精度考核，含非线性、迟滞、重复性及温度漂移修正，投标方须提供不少于5个温度点×5个压力点的全温区标定矩阵数据）；

5. 芯片尺寸满足微型化要求，封装后外形尺寸满足微型化安装接口要求（集成装置直径最大尺寸≤6.5mm，感压面法向夹角＜60°），封装须采用高温玻璃烧结或激光焊接气密封装工艺，封装材料耐温不低于300℃；

6. 芯片在指标要求的高温环境下连续稳定工作不少于6小时。

（二）芯片研制进度要求

投标方（乙方）按以下阶段完成芯片研制：

1. 第一阶段（1个月）：完成传感器芯片设计，提交设计报告。

2. 第二阶段（3个月）：完成芯片第一轮加工制作和测试。

3. 第三阶段（3个月）：完成芯片第二轮迭代加工制作和测试，提交首批20颗合格芯片及测试报告。

4. 第四阶段（3个月）：完成全部40颗芯片的加工、测试及交付，提交研制总结报告。

（三）芯片交付形态及其要求

芯片以封装后成品形态交付，封装形式由双方于设计阶段协商确定。每颗芯片须附带唯一序列号及封装后尺寸实测数据，交付物包括实物交付和技术文件交付：

1. 实物交付：投标方向采购方交付经自主测试合格的MEMS压力传感器芯片不少于40颗。

2. 技术文件交付：

(1) 投标方提供传感器芯片研制报告1套，涵盖芯片的工艺设计、流片、封装、测试及环境适应性试验。

(2) 投标方对每颗交付芯片提供自主测试报告1份，包含静态性能检测和动态性能检测数据。

(3) 投标方在全部芯片中随机挑出20颗芯片逐个进行第三方检测，费用包含在总价中。

(4) 以上报告均提供电子版1套、纸质版3套。

(5) 随附图样类文件：传感器芯片原理图纸，静态标定曲线图，频响/阶跃响应图，零点漂移/热漂移图。

（四）集成适配要求

投标方交付的芯片须能与采购方所提供的集成装置（传感器安装主体）实现顺利集成。芯片安装至装置后，经功能验证和性能测试，须满足本合同的全部技术参数要求，确保在集成场景下应用无问题。因芯片设计、封装尺寸、电气接口等与集成装置不匹配导致无法顺利安装或测试不达标的，投标方须无条件免费整改或更换芯片。

- 投标人资格要求：

1.投标人须提供单位情况介绍材料，包括单位资质、研发团队、生产能力等核心内容；

2.投标人须提供高温传感器相关项目的业绩材料，同时提供对应用户的认可或验收证明等有效佐证材料复印件。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期：不少于3年，质保期内免费维保不少于2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少3名操作人员进行为期至少5天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 ☑否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 ☑否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | ☑是 □否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |