单晶高温合金跨尺度力学性能预测模型开发采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购单晶高温合金跨尺度力学性能预测模型、分析软件和模型参数包1套，用于预测不同温度（900-1150°C）和应力耦合（130-260MPa）作用下给定单晶镍基高温合金的热蠕变行为，在单机运行条件下要求具有较高精度和效率，模型预测结果与已有实验值的误差≤30%。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 软件和信息技术服务业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 单晶高温合金跨尺度力学性能预测模型开发

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币   63万   元。

（四）交付时间：合同签订后   60   天内。

（五）交付地点： 陕西省西安市咸宁西路28号西安交通大学材料学院 。

（六）付款进度安排： 验收合格后付款 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

- 服务内容：充分考虑多尺度计算揭示的合金元素对单晶高温合金强化机制影响，针对本项目中单晶高温合金的成分、初始微观组织和服役条件，主要基于相应的塑性变形微观机制和微观组织演变规律，完成以下单晶高温合金跨尺度力学性能预测模型开发与测试：

1.1 基于微观结构演化和多变形机制的高温合金力学性能物理模型构建

- 建立固溶强化理论模型，需要符合前期原子模拟揭示的W、Re和Os等合金元素与位错交互作用特征；

- 建立位错交互作用强化理论模型，能够定量描述位错之间的阻碍作用；

- 采用Kocks-Mecking模型描述位错密度演化过程，基于实验观察的位错演化行为和动力学数据确定模型参数；

- 综合考虑热激活位错滑移、扩散驱动位错攀移等塑性变形微观机制，引入固溶、位错交互作用强化等模型描述位错运动阻力，基于Orowan方程完成单晶本构建立。

1.2 蠕变计算程序开发

- 在有限元软件Abaqus中编写用户自定义材料子程序(UMAT)，在保证计算结果准确性前提下提高计算效率；

- 建立单晶几何模型，具备对不同初始微观组织和边界条件的单晶高温合金蠕变行为的计算能力；

- 基于DD6蠕变实验数据对单晶本构参数进行标定，预测特定合金成分下蠕变曲线，验证模型可靠性。

1.3 基于数据驱动的模型参数优化

（1）采用全局敏感性分析（Sobol指数）识别主导蠕变行为的核心参数，优先优化高影响因子变量（如滑移激活能，固溶强化系数）；
    （2）基于蠕变实验数据（应变-时间曲线、稳态蠕变速率），结合遗传算法（GA）或粒子群优化（PSO）进行反演计算，在物理约束范围内搜索最优参数组合；

（3）结合理论模型对已有数据进行应用分析，辅助阐明实验现象背后的变形机理，形成单晶高温合金蠕变行为参数包；

（4）预测不同温度-应力耦合作用下的单晶高温合金下蠕变曲线（成分以DD6为基准浮动区间范围±5at.%，Ru元素浮动区间范围0~10at.%），并与现有单晶蠕变实验数据进行比较，要求蠕变性能预测模型的预测值与实验误差≤30%。

- 交付成果及要求

  - 提供蠕变性能预测模型、分析软件源代码及注释、开发文档、典型算例、软件安装及使用说明书、安装介质等；

  - 完成单晶高温合金跨尺度力学性能预测模型研究报告一份，格式不限。内容需包括：计算人员、计算日期、计算原理与方案、计算结果与分析、结论或评价；

  - 该项目涉及的所有知识产权归西安交通大学所有。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  ≥3 年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |