4管硼扩散炉采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购4管硼扩散炉及其外围设施1套，主要用于通过高温热扩散工艺将硼、磷原子掺入硅基材料，形成高均匀、深结深的 p /n型半导体区域，并具有氧化、退火功能；要求具有精确结深控制、高均匀性掺杂、低表面缺陷、高工艺重复性、本质安全。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：      工业           。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 ☑不允许 进口产品参加。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

2. 采购项目中所含的投标产品（含所有主机、附属设备、备品备件、专用工具及消耗品）的设计、制造、装配、检验、包装和运输，必须符合中华人民共和国现行有效的国家标准（GB）及相关的机械、电子行业标准。若设备同时适用多项标准，应按最高或最严格的标准执行。

3. 电气及安全防护标准，设备的所有电气零部件及控制柜设计必须符合《机械电气安全 机械电气设备 第1部分：通用技术条件》（GB/T 5226.1）及相关的低压电器国标。所有线路需具备清晰的国标线号标识。设备的机械运动部件防护、急停控制逻辑必须符合相关的国家安全生产标准；涉及有毒有害气体及腐蚀性液体的零部件，其密封及联锁防护需满足国家相关危化品设备安全规范。

4. 材料与计量标准，设备关键零部件所使用的材质（如 316L 不锈钢、高纯石英、PTFE/PFA 特氟龙、各类氟橡胶 O 型圈等）必须提供相应的材质证明（MTC）或符合国家/国际相应的材料等级标准，严禁使用非标回料或伪劣材质。设备的所有仪器仪表、图纸、操作手册及软件界面显示，必须采用国际单位制（SI）及中国国家法定计量单位。

5. 认证与检验标志设备中涉及强制性产品认证目录内的通用零部件（如电机、线缆、开关、泵阀等），必须具有 CCC（中国强制性产品认证）标志或同等效力的国际安全认证（如 CE、UL 认证）。设备的铭牌、安全警示标志、管路流向及危险气体标识，须符合国家相关工业标识标准规范，且必须配有清晰的中文对照说明。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：                      4管硼扩散炉

（二）采购数量及计量单位：                    一套

（三）最高限价：人民币       210万          元（大写：    贰佰壹拾万元整          ）

（四）交付时间：合同签订后                     180                             天内

（五）交付地点：        西安交通大学创新港校区2号巨构1046-1049区域

（六）付款进度安排：验收合格后支付全款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

注：“*”项为重点关注指标，不作废标项处理；“▲”项为关键指标，不作废标项处理

- 主要配置

| 名称 | 主要结构及组成 |
| --- | --- |
| 主机机架系统 | 机架设置排风散，顶部排风接口。包含但不少于4套独立运行的悬臂桨软着陆推舟机构，采用高精度伺服电缸机推舟模组驱动，配有高纯碳化硅或石英悬臂桨。 |
| 多温区加热系统 | 包含但不少于4套独立的加热炉体，每套炉体有3温区独立加热与控温功能。 |
| 工艺腔体组件 | 包含但不少于高纯石英管4根，配有不少于4套带有水冷套件的不锈钢全自动真空密封法兰门，并配有耐高温氟橡胶O型密封圈。 |
| 特气分配系统 | 所有工艺气体管路采用316L内表面电解抛光不锈钢管；剧毒及易燃气体管路必须采用双套管设计。流量控制与阀门每管配有数字式质量流量控制器；配有气动隔膜阀及氮气吹扫回路，配置气路安全互锁控制逻辑。 |
| 尾气排废及防堵塞系统 | 炉口配有排风口，炉尾配有冷凝瓶、过滤装置、酸排管； |
| 配套备件 | 包含设备水冷分配系统、热电偶补偿导线、电源线、冷却水管、盲板、法兰垫圈等备件足量。（如备用 O型密封圈、过滤滤芯等不少于2套）；提供原厂配套的石英/碳化硅清洗工装（不少于1套）；提供源瓶更换专用的防腐安全手套。 |
| 配套设施 | 完善配套设施，含外围必要的气源供气管路、冷却水、排风废气处理、电气配电等，使主体设备能够投入工作。 |

- 技术规格：

- *主体设备有四管：磷扩散、硼扩散、干氧氧化和高温退火；单管装片量为25PCS

- *晶圆规格：兼容 6英寸、4英寸、2英寸，100µm≤厚度≤700µm。

- 晶圆放置方式：竖直

- ▲送料方式：悬臂杆，自动推拉舟，运动平稳，无肉眼可见颗粒产生

- 推舟速度：10-1500mm/min

- 推舟定位精度：±1mm

- 石英管直径：≥Φ230mm

- 加热控温方式：粗丝炉体+变压器+高精度 PID 温控仪，双回路 PID闭环温度自动控制

- 加热温区数：3 段温区

- *恒温区长度：≥300mm

- 温度分辨率：≤0.1℃

- *恒温区精度：≤±1℃/400mm（800℃）

- *温度稳定度：≤±1℃/24h（800℃）

- *最高温度：1050℃

- 控温精度：≤±1℃

- 升温速度：RT-800℃≤60min

- 方阻及均匀性：磷扩150-220Ω/□(均匀性≤5%)、硼扩10-400Ω/□(均匀性≤5%)

- 氧化：干氧氧化、掺氯氧化、湿氧氧化；氧化均匀性≤4%

- 最大升温速率：≥15℃

- 最大降温速率：≥5℃

- ▲压力控制方式：变频隔膜泵+压力计+电气动隔膜阀，闭环压力自动控制

- 压力控制精度：≤±1.2 mbar

- 真空恢复时间：≤20min

- ▲极限真空度：≤25mbar

- ▲压升率：≤2.5 mbar/min

- *气路系统泄露率：1 x 10⁻⁶ mbar·L/s

- 气体流量控制方式：MFC+电气动隔膜阀+手动隔膜阀+过滤器

- ▲气体流量控制精度：≤±1%FS

- 冷却水系统：过滤器+阀门+水流开关

- 冷却水监测：水流量+水温监控预警

- ▲控制方式：单管单控 每管可独立开机运行，互不干扰

- 软件功能：应具备工艺配方编辑、储存和选择等功能；操作动作和报警记录实时记录查询功能。设备运行数据和工艺运行数据实时记录，历史数据储存和查询功能。设备运行参数设置、登陆操作权限自定义等功能。

- 安全防护功能：EMO，EMS，超温报警，断偶报警，热偶短路报警，缺水报警，缺相报警，推舟报警，特气泄露报警，外围排风报警，流量偏差报警，真空泵异常报警，功能互锁保护，操作权限分级设置。具备报警发生后自动切断终止相应的加热、供气、供电、运动或工艺等功能。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期： 不少于   3    年，质保期内免费维保不少于   2    次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少  2    名操作人员进行为期至少   7   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）交付要求：按国家及行业标准，随设备整机同步交付完整的文件资料与配件，包含但不限于操作与维护说明书，设备装箱清单，易损件/消耗品清单，标配备品备件清单及专用维修工具包等。

六、采购标的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | □是 ☑否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | ☑是 □否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 ☑否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |