【交大附中曲江校区学生公寓家具采购】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购两连三位爬梯公寓床224套、公寓学习桌224张、公寓储物柜224个、公寓椅672把及校园公共空间家具一批。用于更换交大附中学生公寓及校园公共空间部分家具，采购涉及112间原六人间宿舍家具更新（原六人间所有家具需中标方自行拆除并搬运至附中指定位置堆放）。六人间每间设置两联三人位爬梯公寓床、学习桌各2套，储物柜2个，公寓椅六把，公共空间家具用于教学楼层公共区域师生办公及日常学习使用，要求投标人调研后提供设计方案，保证充分利用空间，在保证产品质量、安全、环保等方面的基础上，为学生提供一个温馨、舒适的居住和学习环境。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。并提供同类型成品的第三方检测报告

产品质量标准：

1、QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》

2、GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》

3、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》

4、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》

5、GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》

6、GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》

7、GB 8624-2012 《建筑材料及制品燃烧性能分级》

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 交大附中曲江校区学生公寓家具采购

（二）采购数量及计量单位：

| 序号 | 产品名称 | 房间类型 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 两连三位体爬梯公寓床（带床板） | 六人间 | 套 | 224 |
| 2 | 书桌 | 六人间 | 张 | 224 |
| 3 | 衣柜 | 六人间 | 个 | 224 |
| 4 | 公寓椅 | 六人间 | 把 | 672 |
| 5 | 扇形组合桌 | 公共空间 | 张 | 36 |
| 6 | 矩形组合桌 | 公共空间 | 张 | 12 |
| 7 | 组合桌椅子 | 公共空间 | 把 | 48 |
| 8 | 沙发1 | 公共空间 | 张 | 12 |
| 9 | 沙发2 | 公共空间 | 张 | 6 |
| 10 | 茶几 | 公共空间 | 个 | 6 |
| 11 | 移动白板 | 公共空间 | 个 | 3 |
| 12 | 培训椅 | 公共空间 | 把 | 130 |
| 13 | 矮柜 | 公共空间 | 个 | 6 |
| 14 | 储物柜 | 公共空间 | 个 | 3 |
| 15 | 培训桌 | 公共空间 | 张 | 22 |

（三）最高限价：人民币144万元。

（四）交付时间：合同签订后 30 天内。

（五）交付地点：  西安交通大学附属中学曲江校区  。

（六）付款进度安排： 安装到位验收合格后付合同总价款的95%，留5%尾款，三年质保期满后无质量问题付余款（不计利息）。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

实际成品质量不低于样品质量，其中▲项为实质性要求，必须满足，不满足或负偏离为无效投标。

| 产品名称 | ▲外形尺寸规格 | 材质 要求 | 结构要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.两联三位爬梯公寓床 | 规格：4000mm×900mm×2150mm | 钢木混合结构，立柱、床框大梁为可拆卸式，卡式连接方式。 | 1、立柱、床框大梁整体卡接连接整体。公寓床的钢框架易于拆装，搬运方便，安装完后牢固可靠。 2、钢管焊接采用二氧化碳保护满焊，焊缝波纹均匀，无夹渣、气孔、焊瘤等缺陷，贴角满焊； 3、所有金属表面粉末静电喷涂处理。 须符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》及QB/T 2741-2013《学生公寓多功能家具》的要求，提供公寓床检测报告，须包含而不限于以下检测项目：外观性能、 安全性能、力学性能、。 须符合 GB/T35607-2024《绿色产品评价 家具》的要求，提供公寓床甲醛释放量检测报告。 |
| 1.1边立柱 | 规格： ≥70mm×35mm，采用厚度≥1.2mm的钢管 | 闭口型材管 | 立柱与床框卡式连接，上下封口采用优质PP塑料内外塞。 |
| 1.1.1边立柱挡头 | 规格：≥800mm×400/550mm×18/75mm。采用E0级厚度≥16mm的三聚氰胺实木颗粒饰面板注塑封边。 | 木塑 结合 | 挡头具有可存放手机、眼镜等物品的储物盒。靠背具有透气性。 |
| 1.2中立柱 | 规格：≥70mm×45mm，采用厚度≥1.2mm钢管。 | 闭口型材管 | 立柱与床框卡式连接，上下封口采用PP塑料的内外塞。 |
| 1.2.1中立柱挡头 | 上铺挡头规格：≥380mm×380mm×20mm，采用整张E0级厚度≥18mm三聚氰胺实木颗粒饰面板注塑封边。。 档头前端带成型拉手。 下铺挡头规格：≥800mm×400mm×21mm，采用整张E0级且厚度≥18mm三聚氰胺实木颗粒饰面板注塑封边。。 | 木质 | 中立柱挡头需锁紧。 |
| 1.3床框大梁 | 规格：≥70mm×30mm,采用厚度≥1.2mm矩管。 | 闭口型材管 | 床框与卡式连接件挂件正面焊接处需连续满焊。 |
| 1.3.1床护栏 | 规格：≥1300mm（长度）×300mm（高度）,钢木结合，护栏顶横管采用直径≥28mm、厚度≥1.0mm的圆管弯折成型，其余管材采用直径≥20mm,厚度≥1.0mm的管材焊接加工，护栏具有遮挡木板，木板厚度≥16mm。 | 钢木 材质 |  |
| 1.3.2床撑 | 规格：≥25mm×25mm，采用厚度≥1.0mm钢管 | 闭口型材管 | 数量不少于4根，与边立柱上拉撑台阶及中立柱上拉撑台阶共同形成4+2的承重点。 |
| 1.4爬梯 | 边管采用直径≥30mm，厚度≥1.2mm的圆管折弯成型，踩板整体尺寸≥430mm×120mm×22mm，踩板下方为冷轧钢板一张，与爬梯边管焊接为一个整体，冲压件钢板厚度≥1.8mm,冲压件上方再安装一次注塑成型踩面。 | 闭口型材管 | 爬梯踩面采用，厚度≥18mm的E0级三聚氰胺实木颗粒饰面板，边缘部分采用注塑工艺整体注塑封边，踩面具有防滑功能。爬梯上方与床架接触面安装胶套。 |
| 1.5床板 | 铺板尺寸：长度1950mm, 宽度840mm， | 杉木板 | 采用厚度≥15mm的杉木板材拼板加工，铺板底部带不少于4根实木加强筋，全实木板材，符合西安地区年平均平衡含水率要求≥10，≦14.3。 |
| 2.书桌 | 规格： 1900mm×750mm×1710mm，采用厚度≥16mm的E0级三聚氰胺实木颗粒饰面板。 | 钢架+木质桌面+木塑结合抽屉(带锁扣)+木质书架 | 须符合 GB/T 3325-2024《金属家具通用技术条件》的要求，提供书桌检测报告。 |
| 2.1桌钢架 | 立脚采用≥40mm×40mm，厚度≥1.0mm的矩形管制造，其余采用≥40mm×30mm厚度≥1.0mm的矩形管制造。 | 闭口 矩管 | 两侧立脚与侧面和正面横梁采用焊接方式。 |
| 2.2桌面 | 规格： 1900mm×750mm×25mm，采用厚度≥25mm的环保E0级三聚氰胺饰面板实木颗粒板基材加工； | 木质 | 四周边部整体注塑封边。 |
| 2.3抽屉面板 | 规格： 145×595×15mm，采用厚度16mm的环保E0级聚氰胺饰面板实木颗粒板基材加工； | 木质 | 四周边部整体注塑成型，屉面板带内凹成型明锁空间位置，锁具不外露，低于门板表面。滑轨采用自吸三节承重导轨。 |
| 2.4书架 | 规格： 1900mm×240mm×950mm | 木质 | 纵向立板及后档条均采用≥16mm厚度的E0级饰面板加工。 横向搁板采用≥25mm厚度的E0级环保三聚氰胺饰面板实木颗粒板基材加工。五金件均采用国产优质五金件。 |
| 3.衣柜 | 规格：800mm×600mm×2200mm±50mm（六门对开） | 木质 | 结构：衣柜分为五层，上面均分为三层，双开门的储物柜. 下面两层为内空高度150mm的开放式鞋柜。 柜体：采用厚度≥16mm的环保E0级三聚氰胺饰面板颗粒板基材。 背板：采用厚度≥9mm的环保E0级密度板加工。 须符合GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》的要求， 提供衣柜或同类产品检测报告：燃烧性能须达到B1级。 |
| 4.公寓椅 | 规格：约430mm×410mm×790mm | 钢塑 材质 | 须符合 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》的要求，提供公寓椅检测报告， |
| 4.1椅座板 | 规格 ：约430mm×415mm×390mm, 靠背设计有提手孔。 | 塑料 材质 | 材料采用改性聚丙烯一次注塑成型，符合人体工程学原理。 |
| 4.2脚架管 | 规格：≥φ19mm，厚度≥1.5mm圆管弯折成型。 | 钢制 | 脚架下方带塑料一体成型内塞。 |
| 4.3坐板托架 | 规格： ≥330mm×35mm，采用≥1.5mm优质钢板一次冲压成型。 | 冷轧 钢板 | 与脚架管焊接为一个整体。 |
| 5.扇形组合桌 | 规格：≥840mm×600mm×760mm， | 钢、木 材质 | 钢木结构 |
| 5.1桌面 | 规格：840/240mm×600mm×18mm，桌面为扇形，采用≥18mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面加工，四周边部整体注塑成型且无接缝； | 木塑 结合 | 桌面靠人体一侧设有倒角斜边，尺寸宽度≥25mm,向下倾斜约15度，两侧圆弧顺向过渡。桌面后端设有注塑一体成型的茶杯座，。桌面正前方设有金属拉手，采用直径≥19毫米钢管弯折制造，拉手前方设注塑一体成型挡条。 |
| 5.1桌架 | 立柱规格：≥90mm×40mm，采用厚度≥1.8mm的优质矩管； 桌脚管规格：≥50/20mm×60mm，采用厚度≥1.0mm的优质梯形管； 桌下拉管规格：≥φ50mm和≥φ40mm圆管组合焊接制造，管材厚度≥1.0mm； | 闭口 矩管 | 桌架立柱立脚底部设有脚轮方便桌子搬动，灵活拼接成组；桌架上部可向上旋转，可实现桌子工作状态与收纳状态的切换，桌面在收纳状态时，可前后堆叠。 |
| 6.矩形组合桌 | 规格：800mm×580mm×760mm， | 钢、木 材质 | 钢木结构 |
| 6.1桌面 | 规格：800mm×580mm×18mm，桌面为矩形，采用≥18mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面加工，四周边部整体注塑成型且无接缝； | 木塑 结合 | 桌面靠人体一侧设有倒角斜边，尺寸≥25mm,向下倾斜约15度，两侧圆弧顺向过渡，确保学生前胸与手臂接触位置为大弧形无锐角，增加使用舒适感。桌面后端设有注塑一体成型得茶杯座，防止茶杯、水杯在桌面上滑动。桌面正前方设有金属拉手，采用直径19毫米钢管弯折制造，拉手前方设长注塑一体成型挡条，与拉手配合，可作为手机、平板、书本靠架。 |
| 6.1桌架 | 立柱规格：≥90mm×40mm，采用厚度≥1.8mm的优质矩管； 桌脚管规格：≥50/20mm×60mm，采用厚度≥1.0mm的优质梯形管； 桌下拉管规格：≥φ50mm和≥φ40mm圆管组合焊接制造，,管材厚度≥1.0mm； | 闭口 钢管 | 桌架立柱立脚底部设有脚轮方便桌子搬动，灵活拼接成组；桌架上部可向上旋转，可实现桌子工作状态与收纳状态的切换，桌面在收纳状态时，可前后堆叠，提高空间利用率。 |
| 7.组合桌椅子 | 规格：约430mm×400mm×770mm | 钢塑 材质 | / |
| 7.1椅座板、背板 | 椅座板规格：≥430mm×400mm×7mm 椅背板规格：≥425mm×430mm×7mm | 塑料 材质 | 材料采用聚丙烯改性塑料一次注塑成型，座板四周户型，带透气孔，，符合人体工效学设计，靠背带透气孔。 椅座、背板采用分体式设计，便于椅座板与背板定制不同颜色。 |
| 7.2座板、背板连接件 | 座板连接件：≥280mm×49mm×16mm。 背板连接件：≥180mm×46mm×9.5mm | 冷轧 钢板 | 所有连接件均须采用≥1.5mm的优质冷轧钢板拉伸、冲压成型。 |
| 7.3脚架管 | 规格：采用≥φ25mm圆管弯折成型。 | 钢管 | 材质厚度≥1.5mm |
| 7.4前、后脚套 | 前脚套规格：≥120mm×50mm×35mm 后脚套规格：≥90mm×100mm×30mm | 塑料 材质 | 前、后脚套采用PP塑料一次成型，前脚套嵌套在脚架圆管外，后脚套与后脚套支撑嵌套，通过金属钢钉锁紧。 |
| 8.沙发1 | 规格：约1050mm×950mm×320/690mm | 西皮饰面、高密度海绵、实木框架 | 木材含水率≥10，≦14.3 外观参考后续需求表图片 |
| 9.沙发2 | 规格：约880mm×810mm×780mm | 西皮饰面、高密度海绵、实木框架 | 木材含水率≥10，≦14.3 外观参考后续需求表图片 |
| 10.茶几 | 规格：直径600mm×高度600mm圆形中纤板桌台面，实心铁架 | 钢木 材质 | 面材采用油漆喷涂处理，基材为E0级中密度板。 |
| 11.移动白板 | 规格：1200mm×460mm×1700mm，三聚氰胺板材、吸磁纸、优质隔音棉、五金托架。 | 钢木 材质 | / |
| 12.培训椅 | 规格： 530mm×520mm×800mm | 钢木 材质 | 椅子坐板及靠背为曲面设计，坐感舒适，包裹性强，符合人体工学概念。 |
| 12.1椅架 | 规格：≥φ16mm，厚度≥1.5mm圆管弯折成型。 | 钢制 | / |
| 12.2座板 | 坐板规格：≥430mm×400mm，采用厚度≥10mm多层板，采用天然木皮横竖叠加，经高温热压一次成型；成型后坐板呈曲面， | 木制 | 坐板后端仰角不低于R50圆弧支撑腰臀，坐板前端俯角不低于R145圆弧撑托大腿部分，坐板两端接触臀部仰角不低于R400曲面，；表面采用环保油漆涂装，漆膜涂层无剥落、露底、针孔、花斑、划痕。 |
| 12.3背板 | 背板规格： 420mm×270mm，采用厚度≥10mm多层板，采用天然木皮横竖叠加，经高温热压一次成型；成型后背板为曲面， | 木制 | 背板两侧曲面不低于R400曲面。 |
| 12.4支撑件 | 支撑件选用优质PP全新材料+玻纤加工而成 | 塑料 | 支撑件选用优质PP全新材料+玻纤加工而成，支撑件分为坐板支架、靠背支架经榫卯工艺及配件铆合固定，坐板支架不低于100°，靠背支架不低于90°，坐背支架铆合固定。 |
| 13.矮柜 | 规格：1600mm×400mm×1000mm（四门） | 木制 | 柜体：采用厚度≥16mm的环保E0级三聚氰胺饰面板颗粒板基材。 背板：采用厚度≥9mm的环保E0级密度板加工。 所用板材须符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求，达到E0级以上标准。 |
| 14.储物柜 | 规格：800mm×400mm×2180mm | 木制 | 储物柜上部、下部对开门、中部开放式设计，中部开放格搁板离地1000mm，高度500mm。 柜体：采用厚度≥16mm的环保E0级三聚氰胺饰面板颗粒板基材。 背板：采用厚度≥9mm的环保E0级密度板加工。 所用板材须符合 GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》的要求。达到E0级以上标准。 |
| 14.1储物柜 | 上柜门规格：680×390×15mm 下柜门规格：890×390×15mm 上下柜门采用≥16mm厚度的环保E0级三聚氰胺饰面加工，四周边部整体注塑成型且无接缝； | 木塑 结合 | 门板自带内凹式整体成型拉手设计且拉手在门板正面的边角部。门板铰链安装孔在注塑时同时注塑覆盖。 |
| 15.培训桌 | 规格： 1800mm×900mm×750mm | 钢木 结合 | 颜色可选 |
| 15.1桌面 | 桌面规格：1800*900mm，采用≥25mm厚度的E0级三聚氰胺饰面加工，四周边部采用PVC封处理。 | 木制 | 颜色可选/ |
| 15.2桌架 | 立柱规格：≥70mm×40mm，采用厚度≥1.5mm的梯形管； 桌面下拉杆规格：≥25mm×50mm，采用厚度≥1.5mm的优质矩管； 立柱拉撑采用≥2.5mm厚的冷轧钢板折弯成型。 | 钢制 | 颜色可选 |

备注：

1.所投产品样式及颜色参照附件1图，最终供货样式及颜色由采购方与供货方协商确定。

2.所投产品其他结构形式参照附件1图。

3.随产品附合格证、质检报告。

4.材料参考品牌：板材：露水河、桔瑞森、 兔宝宝；钢管/钢板/型材：攀钢、武钢、包钢；五金件：Hettich(海蒂诗)、HAFELE(海福乐)、画宇或同档次品牌（材料使用档次不得低于以上品牌）。

5.特别声明：本项目为交钥匙项目，中标方负责现场安装和垃圾清运、双方需在家具安装前后分别对房间空气共同委托有资质的第三方检测机构检测，空气质量须检测合格并出具相应的检测报告，费用由中标人承担；投标人须在投标截止前将投标样品运送至交大兴庆校区东南门外南侧大厦地下室，并组装完毕（如有变化，另行通知），未提供样品的投标方报价无效。送样品联系人：种禾 18991945981。

6.采购标的的履约验收方案

中标人的样品由项目单位保存，作为履约验收标准。未中标人的样品应在评标结束当日取回，评标结束2日内未处理的，采购人有权自行处理。

到货后甲方有权随机对产品板材、油漆等破拆抽查，送有资质的第三方检测，费用由中标人承担。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期： ≥3 年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价质保期内出现质量问题或其他违约情况，将从5%尾款中扣除相应金额。。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是☑否□需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |

附件1：产品参考图（示意图仅供参考）

外部尺寸（长×宽×高）需满足要求，投标人勘察现场后，可自行优化内部使用功能。

1、两连三位体爬梯公寓床

2、书桌：

3、衣柜

3、公寓椅

附件2：房间布局图（示意图仅供参考）

附件2公共空间需求样式图（仅供参考）

| 序号 | 产品名称 | 配图 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 扇形组合桌 |  | 36张 |
| 2 | 矩形组合桌 |  | 12张 |
| 3 | 组合桌椅子 |  | 48把 |
| 5 | 沙发1 |  | 12张 |
| 6 | 沙发2 |  | 6张 |
| 7 | 茶几 |  | 6个 |
| 8 | 移动白板 |  | 3组 |
| 9 | 培训椅 |  | 130把 |
| 10 | 矮柜 |  | 6个 |
| 11 | 储物柜 |  | 3个 |
| 12 | 培训桌 |  | 22 |