【AI智算存储】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟采购AI智算存储设备4台，配置为分布式并行存储系统，用于多台高性能计算节点的数据存储和读取及数据存储的安全性和备份。要求能够支持GPU计算节点大模型训练数据的高速读取写入和多计算节点并发，满足复杂任务的长期稳定运行需求，并具有可扩展性。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。提供该产品BMC基板管理控制器和UEFI统一可扩展固件接口的软件著作权证书；服务器带外管理模块通过IT信息产品安全认证EAL4并提供证书；服务器提供国家级认证机构 24万小时MTBF认证，提供证书及实测报告，网址可查询结果；服务器设备可提供国家质量检测中心NCTC噪声、环境检测证书、静电放电抗扰度检验检测证书、雷击过电压检测证书。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： AI智算存储

（二）采购数量及计量单位：   4台

（三）最高限价：人民币   60万   元。

（四）交付时间：合同签订后 20  天内。

（五）交付地点：  西安交通大学创新港校区18号巨构5040  。

（六）付款进度安排： 验收合格后支付合同总额的100%  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

★指标为重点关注指标，不作废标项。

- AI智算存储设备4台，单台硬件指标要求如下：

|  | 规格 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| ★硬件要求 | 处理器 | 配置≥2个Intel第五代可扩展处理器，单处理器核数≥16，基本主频≥2.0GHz，最大主频≥3.4GHz，缓存≥30MB； |
|  | 内存 | 配置≥8个32GB DDR5内存，主频≥5600MHz；提供≥32个内存槽位； |
|  | 硬盘 | 配置≥2个480GB SATA SSD硬盘；≥2个3.84TB NVMe PCIe 5.0 SSD硬盘；≥2个7.68TB NVMe PCIe 5.0 SSD硬盘；≥10个18TB 3.5寸 7.2K SATA硬盘； |
|  | 插槽 | 支持≥18个PCle插槽及 ≥2个OCP 3.0插槽 |
|  | 网络 | 配置≥2个双端口25Gb RoCE接口，≥4个1Gb RJ45接口；配置≥4个25Gb SFP28光模块； |
|  | 电源 | 配置≥2个1300W电源。 |
|  | 固件维护 | 支持无缝固件升级，提供Micro Code升级包，降低固件刷新时间，可提供固件下载链接及功能截图 |

二、4台联合部署要求达到以下指标：

|  | 规格 | 性能要求 |
| --- | --- | --- |
| 性能要求 | 系统架构 | 采用全对称分布式架构存储，所有节点在集群中角色相同，无单独的MDS元数据节点。 |
|  | 集群扩展性 | 采用集群架构，单一集群支持≥4096个节点 |
|  | ★容量配置 | 采用EC2+1纠删码数据保护模式，划分全闪数据存储池和普通数据存储池，满足全闪数据池≥36TiB，普通数据池≥430TiB； |
|  |  | 须提供节点内分布式软件全容量授权许可； |
|  | 产品兼容性 | 支持x86、AArch64、PPC架构，存储产品支持银河麒麟操作系统 |
|  | ★分布式架构 | 基于全对称分布式架构的存储软件，通过软件层面的全分布式架构和数据冗余技术，来达到高可伸缩性和高可用性； 无中心节点，性能、容量随节点数增加而线性增加。具备大规模横向扩展能力。 |
|  |  | 支持iSCSI、NFS、CIFS、FTP、S3等存储协议。 |
|  |  | 支持副本和EC纠删码两种存储策略，支持数据2-6副本的存储策略和自定义的 K+M纠删码存储策略。提供界面截图材料证明，截图材料加盖原厂公章。 |
|  | 异构文件系统 | 支持x86、AArch64和PPC混合架构组建一个文件系统。 |
|  | 网络 | 支持10GE、25GE、40GE、100GE、200GE等以太网络。支持56G、100G、200G InfiniBand组网全冗余部署，无单点故障。 |
|  |  | 支持AD域用户接入，文件夹共享时针对AD域用户或用户组设置共享权限。 |
|  |  | 内部采用自研多链路聚合技术。 |
|  | ★端到端RDMA支持 | 前后端网络均支持RDMA技术，全路径实现高性能低延迟存取网络。提供界面截图材料证明，截图材料加盖原厂公章。 |
|  |  | SMB（CIFS）访问共享时支持SMB Direct技术（RDMA）。提供界面截图材料证明，截图材料加盖原厂公章。 |
|  |  | NFS访问共享时支持NFS RDMA技术。提供界面截图材料证明，截图材料加盖原厂公章。 |
|  |  | 支持GDS（NVIDIA GPUDirect Storage)功能。 |
|  | ★访问优化 | 支持SMB（Windows CIFS）高可用。支持SMB Persistent Handle功能； 当服务网络或节点因故失效时，须确保Windows节点上的CIFS/SMB驱动盘不报错和失效，直至服务网络恢复或对应的节点服务恢复。 |
|  |  | 支持SMB MultiChannel。支持使用多条普通的以太网链路聚合出更高的性能。提供界面截图材料证明，截图材料加盖原厂公章。 |
|  |  | 统一权限模型：SMB（CIFS）、NFS、FTP、S3共享时支持统一权限模型控制所有数据的访问权限，支持兼容Windows权限模型的ACL； |
|  |  | 支持对文件/目录设置多种ACL权限管理。提供界面截图材料证明，截图材料加盖原厂公章。 |
|  | ★数据互通 | 文件对象协议数据互通，文件和对象为同一份数据，无需在不同池间复制数据。 从文件写入数据立即可从对象读出，从对象写入数据立即可从文件独处，均无延迟。 |
|  | 配额 | 支持文件夹的目录、用户或用户组配额，支持容量配额和文件数配额。 目录配额后目录下的文件可跨目录做硬链接，共享目录下的硬链接文件计入对应共享目录配额容量。 |
|  | ★QoS | 支持配置QoS流量控制功能，可以对用户和客户端限制带宽和IOPS，可对共享限制带宽和IOPS。提供界面截图材料证明，截图材料加盖原厂公章。 |
|  | 分层 | 支持数据分层功能，同一文件系统内支持闪存盘层与机械盘层，支持按照自定义策略进行数据自动迁移。 |
|  | 快照 | 支持快照，可以按照自定义策略自动创建快照。 |
|  | ★回收站 | 支持回收站功能，支持文件删除后自动保存一段时间，可以从回收站恢复文件，支持文件过期后自动删除。提供界面截图材料证明，截图材料加盖原厂公章。 |
|  | 资源管理 | 支持图形化管理界面，且图形化管理界面应为中文操作界面，能够监控存储使用状态、异常状态、性能状态。 |
|  |  | 实时监控各种资源（CPU、内存、硬盘、网络）的各种性能指标（IOPS、带宽、平均时延等），并可调阅历史性能数据。 |
|  | 硬盘管理 | 支持硬盘故障定位功能，对于出现错误或告警的硬盘可以通过管理界面点灯操作定位到物理盘的位置。 |
|  | 告警管理 | 支持以可视化方式展现严重、错误、告警、信息等级别的告警记录，方便随时查看；支持容量告警，支持将告警推送邮箱。 |
|  | ★节点扩容管理 | 扩容时扩容节点仅需连接上后端网络并开机后即可自动发现新节点，且无需在新节点上做基础配置，即可完成扩容。 |
|  | 用户和组管理 | 灵活创建本地用户并分组，支持一个本地用户可同时归属一个主组与多个附属组。支持灵活创建多个本地用户组。 支持AD域用户接入，文件夹共享时针对AD域用户或用户组设置共享权限。 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3    年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少1名操作人员进行为期至少3天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 服务器连续工作7日内，无任何问题，稳定运行。 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |