卓越工程人才数字化赋能实践教学平台建设

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购教学一体机-教师端，5套，用于动态课件演示、多屏互动、VR教学及板书标注、学生终端控制、在线直播授课（录屏与回放），具有教学评估与个性化辅导作用。

教学一体机-学生端，25套，用于动态课件演示与接收、多屏互动、VR教学及板书标注、教师端可控、在线直播授课（录屏与回放），教学评估与个性化辅导作用。

教学一体机，86寸，5套，集显示、触控、计算机、音响于一体的智能教学设备，广泛应用于课堂教学、会议培训、远程教育等场景，支持PPT、PDF、Word、视频、动画等格式播放，增强课堂生动性。

LED屏，5套，用于视频播放、视频会议、PPT演示等，具有高分辨率、高亮度、高对比度，支持4K超高清显示，支持触控操作，提供鲜艳的色彩，适用于对画质要求较高的场景。

智慧黑板，5套，支持整块黑板统一屏幕书写，支持书写介质:水性笔、普通粉笔、无尘粉笔等，支持PPT、PDF、视频、动画等课件播放，增强课堂互动。

物联板，5套，左右书写板配备液晶大屏，板书内容可同步到液晶大屏上，让实物书写笔迹和屏幕电子笔迹及颜色同步，用于视频播放、视频会议、PPT演示等，支持PPT、PDF、视频、动画等课件播放，、整体外观简洁大方一体化，满足多种教学场景。

3D显示终端，5套，该终端可通过裸眼3D、偏振光、主动快门眼镜或全息投影等方式实现立体成像，提供更真实的交互体验。操作系统流畅，基本软件兼容，符合环境适应性。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2. ☑ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 卓越工程人才数字化赋能实践教学平台建设

（二）采购数量及计量单位：   55套

（三）最高限价：人民币   2595000.00   元。

（四）交付时间：合同签订后 30 天内。

（五）交付地点：      创新港20号巨构        。

（六）付款进度安排：   货物验收合格后付款。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

| 序 号 | 产品 | 参数配置 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 教学一体机-（教师端） | 一、整机参数： 1.整机采用≥27英寸显示屏一体化设计； 2.支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作； 3. 整机具有物理按钮和RS232串口智能控制2D/3D快速自动切换两种；（提供具备 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； 4.整机具有防蓝光护眼显示模式,可通过软件一键切换至护眼模式。（提供具备 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； 5.整机支持键鼠、触控、光学追踪笔3种交互方式； 6. 整机支持二路实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置3D显示设备，分享给旁观者； 7.整机具有光学追踪3D眼镜和追踪操控笔收纳设计功能； 8.整机摆放倾斜角度范围为-5度至15度，软件系统自动调整到最佳的显示视角； 9.整机可单独作为3D显示器使用； 10.内置智能温控系统并实时调节散热系统； 11.支持播放上下和左右以及帧顺序格式3D视频与内容资源； 12.内置扬声器≥2个； 13.整机支持红外和蓝牙两种同步信号传输协议，支持红外和蓝牙两种3D眼镜； 14.内置窄带滤光片，只有840-900mm频段高透，有效减少外部光源干扰。 15.整机配件包括：光学追踪3D眼镜≥1副，观看者3D眼镜≥2副、追踪操控笔≥1支、电源适配器1个、AC连接线1根； 二、主机系统参数： 1.一体化设计，具有智能温度调节控制功能； 2.CPU：≥l7 12代 ≥12核≥20个线程（生产厂家可提供支持）；主频≥2.1 GHZ ；最高睿频≥4.9GHZ ; 三级缓存：≥25MB 3.PCIe接口SSD(固态硬盘)≥512GB； 4.内存≥16GB DDR4； 5.显卡：≥QUADRO T1000以上，显存≥ 4GB； 6.电脑端口:USB≥8个，其中USB3.0≥4个，TYPE-C ≥1，mini-DP≥2，DP IN≥1， HDMI IN ≥1，RS232（COM）≥1，3D同步信号接口≥1； 7.支持以太网连接，支持高速无线传输，支持蓝牙传输； 8.内置5G通信模块接口，可支持5G/4G/3G 的M.2 通信模块，可支持5G 和LTE-A 多种网络制式的全面覆盖。 三、3D显示屏参数： 1.尺寸≥27英寸,物理分辨率≥1920*1080；亮度(典型值)400cd/㎡，对比度(典型值)1000:1； 2.支持帧顺序、左右、上下格式3D信号源，支持一键控制信号源切换； 3.支持≥2路3D视频信号源输入,DP IN ≥1；HDMI IN ≥1 ； 4.内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线路。 5.显示系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号≥1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。 四、光学追踪系统参数： 1.光学追踪系统内置控制单元，可实现软件对显示器的智能控制功能；能自动检测一体机主要系统实时配置信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理， 2.光学追踪系统包含多组红外传感器，每组红外传感器都包含≥2个同步双目相机，每组红外传感器配置有≥4个红外光源灯，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；多组红外传感器协同工作，可提升对目标物追踪的覆盖范围及追踪系统的精度； 3.光学跟踪系统可实时显示当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景中获得最精准的3D显示图像； 4.光学追踪3D眼镜,结构支持挂在近视眼镜上，≥5点追踪设计，3点以上即准确判断眼镜位置,从而转换不同视角下的显示内容，具备头部位置追踪功能； 5.光学追踪3D眼镜和观看者3D眼镜可支持在多台同一型号主机使用； 6.光学追踪操控笔:支持6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定，无需电池供电；握笔式人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作； 7.光学追踪操控笔具有2个红外追踪Mark点追踪操控位置。 五、配套提供涂料调色虚拟仿真软件，配套软件支持升级，永久免费，后续无任何费用； 5.1、软件功能 1.基于3D显示设备研发，提供灵活逼真的三维空间移动感及对于手部操作的精准反馈。 2.立体视觉：系统支持呈现内容能够随用户视点位置的变化进行相应变化；系统中的传感设备能够支持在三维空间的精确位置跟踪及定位。 3.软件系统：整体的设计以三维模型为主；以交互选择为主，体验人员能够在三维空间内移动，对模型进行选择，选中的模型能够跟随体验者操作进行移动、翻转，并在特定的情况下进行力反馈操作。 4.提供逼真的芯片模型。 5.2、软件内容： 运用虚拟现实技术，提供一个模拟环境，让用户能够在计算机上模拟涂料调色，进行涂料调色的学习，模拟涂料调色步骤，并在建筑物、汽车上的预览效果。 系统含以下模块：实时预览、涂料库管理、汽车涂料、建筑涂料等 1、实时预览：进入界面，可对涂料库里的配色在模拟建筑进行实时预览，实现方式如下：点击涂料管理按钮会出现涂料库面板，选择某个颜色后点击上色按钮，改颜色就会添加到模型身上。（提供软件截图） 2、涂料库管理：进入界面，可新建配方，创建新的配方后可添加到涂料库，并对涂料库进行删除、编辑等操作； 3、汽车涂料：进入界面，该模块可以将自己调的色彩附加到汽车模型身上。有两种模式进行调色练习测试。选择水性素色漆调色，可以根据右上方面板的提示来进行调色，当不认识桌面素材时可以点击标签来认识每一个工具的名字，当出现步骤错误时可以点击下一步来返回，或者点击下一步进行接下来的操作。（提供软件截图） 4、建筑涂料：选择建筑涂料模块，可以自由创作各种颜料，并将颜料附加到各种建筑模型的身上。首先提供了客厅、主卧、女童卧室、小区住在、乡村别墅等多个建筑，可以选择不同的建筑来进行上色，刚开始默认客厅界面。 5、提供对应软件著作权登记证书，并加盖投标人公章 | 台 | 5 |
| 2 | 教学一体机-（学生端） | 一、整机参数： 1.整机采用≥27英寸显示屏一体化设计； 2.支持配备高清摄像头，可实现AR/VR交互操作； 3.整机具有物理按钮和RS232串口智能控制2D/3D快速自动切换两种；（提供具备 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； 4.整机具有防蓝光护眼显示模式,可通过软件一键切换至护眼模式。（提供具备 CMA 或 CNAS 认证的第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章）； 5.整机支持键鼠、触控、光学追踪笔≥3种交互方式； 6.整机支持二路实时将虚拟现实交互场景立体展示在外置3D显示设备，分享给旁观者； 7.整机具有光学追踪3D眼镜和追踪操控笔收纳设计功能； 8.整机摆放倾斜角度范围为-5度至15度，软件系统自动调整到最佳的显示视角； 9.整机可单独作为3D显示器使用； 10.内置智能温控系统,能自动感应系统运行温度,并实时调节散热系统； 11.支持播放上下和左右以及帧顺序格式3D视频与内容资源； 12.内置8欧 3W扬声器≥2个； 13.整机支持红外和蓝牙两种同步信号传输协议，支持红外和蓝牙两种3D眼镜； 14.内置窄带滤光片，只有840-900mm频段高透，可滤除其他频段光源，有效减少外部光源干扰。 15.整机配件包括：光学追踪3D眼镜≥1副，观看者3D眼镜≥2副、追踪操控笔≥1支、电源适配器1个、AC连接线1根； 二、主机系统参数： 1.一体化设计，具有智能温度调节控制功能，维护方便； 2.CPU：≥l5 12代 ≥12核≥20个线程（生产厂家可提供支持）；主频≥2.1 GHZ ；最高睿频≥4.9GHZ ; 三级缓存：≥25MB 3.PCIe接口SSD(固态硬盘)≥512GB； 4.内存≥16GB DDR4； 5.显卡：≥QUADRO T1000以上，显存≥ 4GB； 6.电脑端口:USB≥8个，其中USB3.0≥4个，TYPE-C ≥1，mini-DP≥2，DP IN≥1， HDMI IN ≥1，RS232（COM）≥1，3D同步信号接口≥1； 7.支持以太网连接，支持802.11a/b/g/n高速无线传输，支持蓝牙传输； 8.内置5G通信模块接口，可支持5G/4G/3G 的M.2 通信模块，可支持5G 和LTE-A 多种网络制式的全面覆盖。 三、3D显示屏参数： 1.尺寸≥27英寸,物理分辨率≥1920*1080；亮度(典型值)≥400cd/㎡，对比度(典型值)≥1000:1； 2.支持帧顺序、左右、上下格式3D信号源，支持一键控制信号源切换； 3.支持≥2路3D视频信号源输入,DP IN ≥1；HDMI IN ≥1 ； 4.内置红外光学跟踪系统，一体化设计，无外部连接线路。 5.显示系统支持窗口/全屏3D，120Hz或以上刷新率，窗口及全屏3D模式下每帧图像信号≥1920*1080分辨率，非左右合成分辨率减半画面。 四、光学追踪系统参数： 1.光学追踪系统内置控制单元，可实现软件对显示器的智能控制功能；能自动检测一体机主要系统实时配置信息、摄像机信息，便于硬件及外接设备管理， 2.光学追踪系统包含多组红外传感器，每组红外传感器都包含≥2个同步双目相机，每组红外传感器配置有≥4个红外光源灯，单组红外传感器即可实现对目标物的实时跟踪；多组红外传感器协同工作； 3.光学跟踪系统可实时显示当前显示系统的姿态信息，并将当前显示系统的姿态信息映射到虚拟场景中获得最精准的3D显示图像； 4.光学追踪3D眼镜,结构支持挂在近视眼镜上，≥5点追踪设计，≥3点以上即准确判断眼镜位置，从而转换不同视角下的显示内容，具备头部位置追踪功能； 5.光学追踪3D眼镜和观看者3D眼镜可支持在多台同一型号主机使用； 6.光学追踪操控笔:支持≥6自由度坐标轴和空中姿态转动；追踪精度<1mm,角度精度<0.1度；操控笔与主机采用有线连接方式保证信号稳定，无需电池供电；握笔式人体工学设计；操控笔内置振动器,可以通过震动方式来反馈用户操作； 7.光学追踪操控笔具有≥2个红外追踪Mark点追踪操控位置。 五、配套提供涂料调色虚拟仿真软件，配套软件支持升级，永久免费，后续无任何费用 ： 5.1、软件功能 1.基于3D显示设备研发，提供完美的出屏感、灵活逼真的三维空间移动感及对于手部操作的精准反馈。 2.立体视觉：系统支持呈现内容能够随用户视点位置的变化进行相应变化；系统中的传感设备能够支持在三维空间的精确位置跟踪及定位。 3.软件系统：整体的设计以三维模型为主，能够更加有效的体验出屏感；以交互选择为主，体验人员能够在三维空间内移动，对模型进行选择，选中的模型能够跟随体验者操作进行移动、翻转，并在特定的情况下进行力反馈操作。 4.提供逼真的芯片模型。 5.2、软件内容： 运用虚拟现实技术，提供一个模拟环境，让用户能够在计算机上模拟涂料调色，进行涂料调色的学习，模拟涂料调色步骤，并在建筑物、汽车上的预览效果。 系统含以下模块：实时预览、涂料库管理、汽车涂料、建筑涂料等 1、实时预览：进入界面，可对涂料库里的配色在模拟建筑进行实时预览，实现方式如下：点击涂料管理按钮会出现涂料库面板，选择某个颜色后点击上色按钮，改颜色就会添加到模型身上。（提供软件截图） 2、涂料库管理：进入界面，可新建配方，创建新的配方后可添加到涂料库，并对涂料库进行删除、编辑等操作； 3、汽车涂料：进入界面，该模块可以将自己调的色彩附加到汽车模型身上。有两种模式进行调色练习测试。选择水性素色漆调色，可以根据右上方面板的提示来进行调色，当不认识桌面素材时可以点击标签来认识每一个工具的名字，当出现步骤错误时可以点击下一步来返回，或者点击下一步进行接下来的操作。（提供软件截图） 4、建筑涂料：选择建筑涂料模块，可以自由创作各种颜料，并将颜料附加到各种建筑模型的身上。首先提供了客厅、主卧、女童卧室、小区住在、乡村别墅等多个建筑，可以选择不同的建筑来进行上色，刚开始默认客厅界面。 5、提供对应软件著作权登记证书，并加盖投标人公章 | 台 | 25 |
| 3 | LED屏 | 一、基本参数 1、像素构成 表贴三合一 2、像素点间距：≤1.86mm 显示面积：≥12㎡ 3、密度：≥288906点/m 4. 模组尺寸 ≥320mm*160mm 5. 模组分辨率（W*H）≥172*86 6. 宽色域 NTSC 色域大于 ≥120 7. 白场色坐标 白场色坐标 X：≥0.27±10%，Y：≥0.30±10% 8. 反光率 ≤1% 9. 可视角度 水平≥170°，垂直≥170° 10. 屏幕亮度 300—1500cd/㎡可调 11. 换帧频率 ≥60Hz 12. 有效视距范围 1M-55M 13. 单元组模组间隙 ≤0.01mm 14. 调节精度≥ 0.01mm 15. 静态对比度 ≥10000：1 16. 动态对比度 ≥500000：1 17. 灯芯参数灯芯的波长误差值≤±1nm,每个灯芯的亮度误差≤5%，灯芯的波长误差值在≤±1nm 之内,每个灯芯的亮度误差≤ 3% 18. LED 屏幕图像质量 SJ/T11590-2016 图像主观质量评价方法 等级:优级 19. 白平衡亮度 显示单元亮度≥1000Nits,亮度支持手动/自动/软件 0~100%无极调节 20. 屏体色温 500~15000K 无极可调 21. 色温误差 色温为 6500K 时,100%，75%，50%,25%四档电平白场调节色温误差≤200K 22.额外配置便携式裸眼3D系统： 二、整机设计： 1.整机采用一体化设计，支持触控操作； 2.显示屏幕尺寸：≥11英寸（≥252.5*182*8.6mm），分辨率：≥2176*1600； 3.最佳观看距离 ≥380mm，最佳观看角度 ±4.9° 4.前置≥500万像素摄像头，后置≥800万像素摄像头，自动对焦 带闪光灯； 5.4个物理按键：Power (长按关机), Volume +/- , 复位键；软件实现：返回,Home ,Maunal ； 6.电池≥4750mAh(焊接式）； 7.内置安卓系统，支持震动，支持多国语言； 三、硬件配置： 1.一体化设计； 2.CPU：核心数≥六核 64位处理器 频率≥1.8GHz 3.存储：≥4GB LPDDR4+≥64GB EMMC 4.WIFI：IEEE 802.11a/ b/g/n/ac 2.4G/5G 5. 蓝牙支持协议4.0 以上 6.接口： type-C USB, 3.0，3.5mm CTIA标准接口L-R-G-M 四、配套使用软件-3DPlayer，配套软件支持升级，永久免费，后续无任何费用 ： 1.为了满足3D资源的浏览，播放器采用主流3D引擎制作。 2.播放器具有瞳距调整，切瞳距调节支持正向参数与负向参数调整。（需提供软件截图证明并加盖投标人公章） 3.对资源有管理功能，可以直接调用文件夹添加资源，同时添加的资源支持图片、视频。同时针对资源可以一键删除也支持单个删除。 4.资源列表应有当前面板的资源数量，数量应将图片与视频资源一并算入。 5.支持一键切换2D/3D功能，且在2D模式下对内容的画质没有减弱，无分辨率下降。 6.播放器厂家需提供对应SDK开发文档，满足后续自主开发需求。 | 台 | 5 |
| 4 | 教学一体机 | 1、采用≥86寸高清液晶面板，物理分辨率达≥3840×2160，支持≥4K信号输入。 2、采用LED背光源，均匀性和色彩还原性良好，无黑边和暗影现象； 3、液晶屏需具有高分辨率、高亮度、高对比度、较好的彩色饱和度，要求色彩还原真实。 4、液晶屏对比度要求≥3000:1，屏幕亮度≥450cd/㎡。 5、液晶屏需保证亮度均匀，显示清晰、图像失真小，影像不闪烁，可满足7×24小时长时使用，寿命≥50000小时。 6、采取两次点对点精密贴合，全自动化光学对位全贴合技术。 7、前拆式高精度红外触摸框，触摸精度达≥±1mm，触摸高度 ≥3.0mm，支持 ≥20 点触控，灵敏度高，可实现大屏和外置设备的联机互动。 8、采用高透柱状透镜膜片，透过率≥95%，表面硬度≥3H。 9、支持可调，水平方向可视角度≥150°。 10、采用多种显示技术，图像生成和显示≥56视点，体验查看效果支持2-10米。 11、下层为PMMA基材，厚度c=0.188mm，折射率≥1.56。 12、串扰率≤3.58% 13、整体加工误差精度应≤15微米，表面粗糙度≤5微米。 14、0度角对应的光学弥散斑应≤20微米，25度角对应的光学弥散斑应≤25微米，50度角对应的光学弥散斑应≤30微米。 15、透镜畸变≤6%，波像差≤1个波长。 16、所加工光栅阵列在贴合于液晶显示器后支持多人观看的视角应达到100度以上，且在该视野范围内任意位置均观看到清晰的3D图像； 17、内置喇叭高音质高灵敏度。 18、支持MP4、MP3、AVI等多种音视频格式，景深效果可调 | 台 | 5 |
| 5 | 3D显示终端 | 1、显示技术：3D显示屏尺寸≥27英寸，采用主动式3D显示技术，支持≥120Hz 3D信号源输入； 2、信号源：3D显示器支持左右格式、上下格式3D信号源； 3、蓝牙和红外3D同步：3D显示器内置3D同步信号发射处理模块，3D同步信号传输稳定，抗干扰能力强； 4、输入接口：3D显示器≥2路外部信号源输入，包括DP接口≥1个，HDMI接口≥1个，且每一个接口都支持≥120Hz的3D信号源输入； 5、工作模式：3D显示器支持按键切换2D/3D工作模式及软件自动控制的2D/3D工作模式切换功能； 6、信号源传输：支持桌面全息交互一体的3D显示内容通过复制模式实时将3D信号源传输到3D显示器，学生可以在3D显示器上观看到操作者实时操作的内容； | 台 | 5 |
| 6 | 物联板 | 整机设计 1.左右书写板配备液晶大屏，板书内容可同步到液晶大屏上，形成原笔迹电子化板书，实现二维码扫码带走，一键分享。 2.整机配备智能笔盒，智能笔盒具有提笔感应的功能，让实物书写笔迹和屏幕电子笔迹及颜色同步。智能板擦在擦除书写板面的笔迹时，可同步擦除液晶屏幕电子笔迹，书写、擦除做到真正无粉尘。 3.配备红蓝黑三种颜色电容感应成膜笔，落笔出墨均匀，且自动成膜，长时间停留的笔墨，也可一擦即掉且无粉尘。书写笔迹可以自动感应并在主屏上等比例显示。 4.每套产品配备≥6支电容感应成膜笔，每个颜色≥2支，配备≥3瓶100ML墨水，每种颜色≥1瓶。 5.书写板采用电容触摸技术，感应高度小于0.5毫米。 6.书写板采用平面设计，保护边框高出书写面不超过3mm，不积灰； 7.书写膜硬度≥2H，书写膜面光泽度15~25，任意角度有效防止反射眩光，书写流畅无噪音，，具备笔锋效果,书写板面耐摩擦次数≥10万次（成膜笔）。书写板基板为≥4MM防爆钢化玻璃，硬度可达≥7H； 8.书写板配备常用快捷键，可以通过快捷键控制显示屏白板软件的上下翻页、软件界面缩小和全屏化、保存书写笔迹、新建页面和清除全部笔迹。在显示屏播放PPT的时候，也可以通过快捷键来控制PPT的上下页翻页。 9.显示屏播放PPT或视频等其他操作时，老师在副屏书写板所书写的板书，同步在后台被软件识别保存，无需其他额外操作，打开白板界面即可看到板书的笔迹，也可设置书写时自动跳转到白板软件。 10.安卓接口端子应满足：HDMI IN≥3、USB Touch≥2、YPbPr（MINI）≥1、AV IN≥1、RJ45≥1、RS232≥1、SPDIF ≥1、AV OUT≥1、USB2.0≥2、Earphone ≥1、VGA IN≥1。 11.PC接口端子应满足：HDMI OUT≥1、MIC IN≥1、RJ45≥1、USB3.0≥3、VGA out≥1、USB2.0≥3 Earphone OUT≥1。 12.整机支持在任意通道下，可以通过物理按键一键切换安卓通道；同时支持物理按键一键关闭背光功能。 13.整机具有RS232串口智能控制快速自动切换和物理按钮切换两种； 14.支持配置有蓝牙和红外两种3D信号同步方式； 15.整机具备智能护眼系统：系统可根据用户书写操作智能调节屏幕亮度；同时可根据外界环境光线自动调节屏幕亮度。 16.整机具有菜单功能，支持任意通道下打开菜单，可以实现包括内置windows/安卓双系统切换、白板软件、计时器、截屏、批注等快速进入的功能，支持自主添加需要使用的功能项目，且菜单支持随意拖动显示屏位置及3指跟随的功能。 17.整机内置安卓嵌入式系统，不低于Android 6.0版本，机身内存≥8G ROM，运行内存≥1G RAM，并支持≥128G可扩展存储。 18.配套白板软件。 19.整机内置前向音箱，强中低音箱体设计，并支持液晶屏在黑屏状态下的单独扩音功能。 二、液晶显示屏 1.中间区域液晶显示屏尺寸≥85英寸液晶屏，2D刷新帧率≥120HZ,,显示比例16:9。 2.液晶显示屏图像分辨率≥3840*2160；亮度≥350cd/㎡；对比度≥3000:1；可视角度≥水平175°,灰度分辨等级达到≥128灰阶，保证画面显示效果细腻。 3.采用先进触控技术，触摸模式：支持HID免驱技术，无需安装驱动即可以实现多人同时书写与操作功能，可支持≥10点触控。 4. 显示方式：MP4、MP3、AVI等多种音视频格式； 5.整机支持3种或以上关闭背光节能方式：在任意通道下的物理按键一键息屏。 三、内置电脑 1．内置电脑一体化可拔插设计，具有智能温度调节控制功能，维护方便； 2. CPU：≥Intel I7 11代 ≥2.2G， 3.SSD(固态硬盘)≥512GB； 4.内存≥16GB DDR4； 5.USB 3.0端口: ≥6个 四、配套资源：芯片视频（提供的资源免费，后续没有任何收费） 运用3D现实技术，完全仿真再现芯片制作的知识，熟悉和掌握芯片制作相关流程及芯片的基本知识。 | 台 | 5 |
| 7 | 智慧黑板 | - 一、整机设计 1.整机采用一体化设计，支持整块黑板统一屏幕书写； 2.支持书写介质:水性笔、普通粉笔、无尘粉笔； 3.LED液晶显示屏幕尺寸：≥85英寸，液晶显示技术 ,物理分辨率:≥3840*2160； 4.表面防眩光全物理钢化玻璃，透光率＞90%； 5.采用高抗反光纳米材料，无反光效果，字迹清晰，易擦除；两侧黑板具有磁吸附功能； 6.安装后整机结构尺寸：长：≥4300mm、高：≥1300mm； 7.采用电容触控技术，支持多人同时书写与操作功能； 8.配备前置按键和接口，支持一键开关机、一键节能、一键安卓切换、图像模式选择、信号通道、音量加减、童锁等常用功能： 9.Windows/安卓双系统，支持一键切换安卓通道； 10.支持一键关闭背光功能； 11.支持MP4、MP3、AVI等多种音视频格式，提供的资源免费，后续没有任何收费 - ； 13.配备前向音箱，内置强中低音箱体，功率：≥2*15W； 14.整机具备智能护眼系统；整机支持温度监控功能。 - 二、内置电脑： 1.一体化可拔插设计； 2.支持具有智能温度调节控制功能，维护方便； 2. CPU：≥Intel I7 11代 ≥2.2G， - 3.SSD(固态硬盘)≥512GB； - 4.内存≥16GB DDR4； 5.USB 3.0端口: ≥6个 三、配套资源：芯片视频，提供的资源免费，后续没有任何收费 运用3D现实技术，完全仿真再现芯片制作的知识，熟悉和掌握芯片制作相关流程及芯片的基本知识。 | 台 | 5 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥ 3    年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少10名操作人员进行为期至少7天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |