【先进技术成果展服务项目】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目为先进技术成果展服务1项，根据甲方展示内容完成展示空间布局和声光电展示方案设计、展板、展柜、吊顶、灯光、美工、配电、安全等设计和成果展示服务。布展地点位于西安交通大学创新港校区高等工程教育博物馆一层，展示占地面积488㎡，展示面积约500㎡，最终以实际布展面积为准，建筑高度约6米，现有布展环境基础墙体及地面完好。

展示要求：精品、集中、震撼，风格简约大气，空间宽敞明亮、具有科技感和未来感；合理分配展区面积配比，突出重点科技创新展项；展线动静结合，参观节奏合理；全方位展示西安交通大学的发展历程、技术成果和未来发展考虑等内容，打造成西安交通大学外树形象、内聚力量的现代化综合展示空间。

本项目只接受具有军工保密资质的单位投标，现场审核保密资质。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，供应商应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。供应商应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 其他未列明行业 。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，包括《建筑照明设计标准》、《展览展示设计标准规范》等。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：先进技术成果展服务项目

（二）采购数量及计量单位：  1项

（三）最高限价：人民币  98万 元（含税）。

（四）交付时间：合同签订后  60  天内。

（五）交付地点：西安交通大学创新港校区高等工程教育博物馆一层。

（六）付款进度安排：合同签订并通过设计方案评审后支付合同总价的30%，乙方完成整体进度70%，可支付至合同总价60%，乙方完成全部服务内容，交付项目相关资料并经采购方验收合格后，凭学校国资处出具的验收合格报告支付至合同总价的95%，剩余5%质保期满后无质量问题支付。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

服务项目包含展厅整体方案设计（含展板、展柜、吊顶、灯光、美工、配电、安全等），多媒体展示内容及展示成果设计；展陈方案；施工图设计；实体展品展柜设计；展板设计；照明及灯光设计；参观空间及动态人流设计；馆内标识系统。

先进技术成果展主要分为序厅、征程之路、先进技术成果展示和未来已来四大板块。展览形式静态实物。展厅平面图示意图如下：

（一）设计要求

1.深化设计：根据采购人提供的项目基本需求和标准及采购人其他技术要求，供应商应明确传播信息、传播目的与传播方式，全面对整体标项进行深化设计。细化阐述总体构思理念、设计特点、区域划分、环境要求等。完成具体的设计方案，如展示设计的重点及亮点，设计流线、展示空间分布、展示方式和手段、平面布置、重要节点的处理和说明、采用材料、设备等。其施工工艺、材料应用、设备选型、安装等方面应具有实际可操作性，同时还需充分考虑到技术运用的成熟可靠性和易维护性。其成果可直接用于施工的技术设计和其他的相关技术服务，并给出项目实施计划。本项目展示工程的实施中，供应商必须遵守国家、西安市和行业标准与相应规范。

2.供应商在设计过程中，要严格按照招标文件及合同的约定，围绕相关现场勘测资料，进行设计工作，图纸应符合有关规范，应对其提供的技术规格、图纸和错误或遗漏负责。设计文件和成果须征得采购人或其委托机构的审核或批准。

3.具体要求：

领会招标人设计理念和要求，执行于设计全程，展览主题鲜明，展陈内容全面且重点突出，具有高度的思想性、知识性和原创性；展示形式简洁、新颖、鲜明、立体，集成度和吸引力较高，每个篇章内容均有不同形式的“亮点、看点、重点”；整体设计要求统一中求变化，在变化中求统一，营造出舒适、和谐的展览氛围，满足安全性、先进性、实用性的要求，充分考虑后期展示内容的可扩充。

设计文件由供应商中标后完成展馆设计方案后提供，须包括设计说明，设计图纸，辅助场景展项、展陈照明设计、展柜等各专项深化方案，并需提供上述各项电子文档。

(1)设计图纸要求

A.设计图纸应充分贯彻初步设计理念，对每个单元的展示形式加以说明。

B.设计图纸应包括项目的总体布局平面图、总流线图、各单元平面布置图，参观流线图、各展区效果图、主要立面图、重点展项深化设计方案、大样图、主要节点图纸以及其他必要的各项技术参数。

C.满足大屏、音箱等声光电展示运用和场景设计，多媒体互动集成方式和表现内容等电路设计。

D.设计方案修改至采购人满意后，由供应商编制深化设计施工图、工程清单及造价，需提供3套A2蓝图。所有图纸均需电子文档一套。

(2)总体布局：要求空间布局科学、合理，充分表达和实现布展功能需求，突出主旨和展示重点，烘托设计主题，参观路线流畅。

(3)展陈大纲深化：结合展览空间及展陈表现形式，逻辑梳理、内容梳理，全方位对布展大纲进行梳理解读，并对展览文案进行深化提升，主题突出，内容完整，逻辑清晰，形式多样。

(4)策划理念：供应商对本项目的理解情况，包括：背景解读、主题提炼、设计理念、色彩提取、空间分析、设计亮点，要求对交大历史和基本情况有清晰理解，主题提炼精准，设计理念新颖前瞻，具有较强的艺术性创新性，重点亮点突出，能使观众产生深刻印象。

(5)展陈设计内容：供应商对本项目的设计方案，包括：平面布局、参观动线、展示亮点、展项分布、设计效果图、主要立面图、重点展项深化设计方案、施工图等。根据本项目提供的要求，深化设计理念、展陈重点亮点；优化观展流线、提升参观体验；深化展示内容的分布、丰富空间格局与展陈形式。完成具体的效果方案、施工图纸、设备选型等设计文件。

其成果可直接用于施工和其他的相关技术服务，并给出项目实施计划，并满足现有项目的用电和网络信息点的需求。展示工程实施必须遵守国家、西安市和行业的标准与相应的规范。

(6)展陈照明设计：针对本项目设计要求提供科学的专业照明设计方案（含灯光照明模拟图）、提供科学经济的灯具选型方案、灯具技术参数完全满足招标需求、并提供灯具相关证明文件。负责该项目所有照明系统的总体设计、实施和协调管理，设计需符合展示主题的要求，并具体负责展厅环境照明、布线、采购、集成、安装、调试、维护、技术支持和服务，根据空间布局和展陈内容合理设计照明系统，灯具选型科学经济，达到视觉完美，需提出对照明效果的建议和要求。灯具和光源要考虑避免眩光 ，体现节能原则和方便维护保养。提供的展示照明工程设计和实施的成果应符合《建筑照明设计标准》等规范。

(7)展厅内的场景、展墙、地面、展架、展台、展柜、展牌等均属于布展工程的组成部分。深化设计应充分考虑展项维护和检修的便利，有检修通道和检修空间，留置隐蔽的检修暗门，确保维护人员的安全与展项维护。

(8)专业展柜深化设计：针对本项目设计要求提供科学的专业展柜设计外观形式、展柜技术参数完全满足招标需求。根据展陈内容合理安排展柜、展台以及其他展具，外观适配，设计先进，方便移动，具备良好功效，易于维护，展柜外形应与相关展厅展陈设计、展柜形式设计风格相协调，外观工艺精致，外观、面材及尺寸在设计图纸中有清晰反映。展柜具有良好的安全性，结构稳固不易变形、安全，具有良好的防盗和防破坏性能；开启方式满足展陈布置和安保需求，维护方便。

(9)图文板、图文标识：根据本项目初步大纲、初步设计文件、项目基本需求和标准及采购人其他技术要求的基础上，负责展厅内图文板、标题、图文标识的深化设计制作、安装调试工作（包含英文翻译），并对最终的质量和效果负责。

其他要求1：材料选用以节能环保材料为主，优先采用可回收利用的绿色建材，确保施工过程无污染、无异味、无有害气体释放，符合国家环保标准。所有装饰材料需具备阻燃、防潮、抗变形性能，满足公共场所安全使用要求。电气设备及线路敷设须符合国家标准，确保用电安全稳定。结构搭建应牢固可靠，便于后期维护与拆改，兼顾展示效果与功能性。色彩色调搭配和谐，顶面材质精良、层次丰富；能够结合布展内容进行；展台展柜设计布局合理，与展墙之间的关系处理得当，能够依据实物展品、仿真模型等做好配套展示，多形式、有重点地进行展示。设计照明系统，灯光设计具有层次感和艺术性，防止直接眩光和反射眩光；所用灯具须节能环保，照度适宜、均匀，不能损害展品本身和影响观众的视觉效果，符合观众的视觉过渡，增强展品本身的艺术效果。

其他要求2：展区设计需充分考虑人流引导与视觉聚焦，确保参观动线流畅、层次分明。展陈装置应具备智能化互动功能，支持多媒体集成展示，提升观展体验。所有技术方案须经甲方确认后实施，施工图纸及相关技术文件应完整齐备，符合工程规范要求。搭建完成后，乙方须提供全套竣工资料及维护手册，并配合甲方完成验收工作。乙方须严格按照国家现行施工规范及西安交通大学相关管理规定执行项目，确保工程质量达到优良标准。施工过程中应建立完善的安全管理体系，落实安全防护措施，杜绝任何安全事故的发生。现场作业须文明有序，遵守校园环境管理要求，避免噪音与粉尘污染。竣工后，展厅空间应满足全天候开放使用条件，具备良好的通风、照明与消防系统，符合公共建筑验收标准。所有展项运行稳定可靠，智能化控制系统实现集中联动管理，并提供不少于1年的质保服务。

（二）布展要求

1．主要内容

布展组织计划周密，完全响应招标文件要求编制，包括项目管理方案、项目进度安排、项目重难点分析及措施、主要布展工艺方案、项目进度计划、资源配置方案、平面布置方案、售后服务方案等，质量、进度保证措施完备，针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的质量保证和安全文明保证措施，符合节能环保、3C认证等要求，进度计划编制合理、可行，关键节点的控制措施有力，服务承诺合理。

布展方案经学校审定后方可开展布展工作，含对设计内容的整合、制作、搭建、装饰美工、设备以及材料供货、安装、系统及设备测试、调校、试运转、及对供货商提供总承包管理、配合、协调服务；版面制作、多媒体数字内容制作等内容实施前，供应商须提供设计制作文件、实体样稿并经过采购人审核确认后，方可实施。对采购人所提出的修改意见，须无条件执行。

2.具体要求

（1）本次招标范围内的布展材料设备均由供应商根据设计方案和国家有关规定的具体要求进行采购、运输、检验、保管。材料须有产品合格证和质量保证书，符合国家规定的技术标准。本次招标项目的主要布展材料设备，供应商应在采购前经采购人确认。

（2）供应商应根据本展览初步设计文件、项目基本需求和标准及采购人其他技术要求，保证完成一切需要完成的设计、制作、运输、安装、调试、质保等工作。

（3）供应商完成的场内、场外制作需得到采购人的审核与批准，供应商须配合采购人对场外制作进行进度跟踪和技术质量监督。供应商的场景部分须得到采购人确认。

（4）供应商制作完成的布展效果必须通过采购人验收，如不能通过，在采购人允许的一定时间内进行修改、完善，使其达到采购人认可，所涉及的费用由供应商承担。

（5）供应商布展过程应符合国家相关专业规范及采购人的各项要求等，承担包括但不限于安全生产、环保、防火、建筑、电气等各项责任，布展中各项费用、风险、责任均由供应商承担。

3．主要布展材料要求

布展材料及设备需充分考虑展厅科技感、简洁感、沉浸感，满足以下原则：1.打造艺术化展陈空间，将校园相关元素与展示内容相结合，采用声光电、景、艺术装置等艺术表现法，营造一个充满活力，充满朝气的展陈空间。2.打造生态化展陈空间，展馆采用环保型材质，以资源节约型和环境友好型为建设原则。3.打造人性化展陈空间，展馆遵循人性化功能需求，以人为本的原则，设置相关设施，合理安排各项功能布局。

（1）专业灯具要求

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 参考品牌或不低于同档次质量品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 筒灯 | 功率：5-20W 光束角：9-60° 色温：3000K-4000K 显色指数：RA不小于80 | 雷士、飞利浦、欧普、三雄 |
| 2 | 专业调光调焦射灯 | 1.不低于15W LED光源,提供专业、舒适配光 2.优质高纯度铝制灯身,压铸铝支撑组件,高反射率光学组件 3.恒流驱动,提供短路、过流保护 4.COB 芯片,色温不限于2500～6000K,显色指数≥95。寿命期间光通量维持率:不低于70% 5.专业PMMA光学透镜、防眩角不低于30º、垂直转动不低于90º，水平转动不低于355º 6.光束角9-45度、单灯无极调光 | 博容、杰帝兰谱、曼佐尼、三雄 |
| 3 | 轨道（长1米 /套） | 配套三线单回路轨道 | 博容、杰帝兰谱、曼佐尼 |

（2）专业展柜要求

下表为供应商使用以下材料时必须满足的最低技术要求

| 序号 | 名称 | 主要参数 | 参考品牌或不低于同档次质量品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 金属烤漆独立柜 | 1、柜体材质：≥1.5mm铝板 2、表面：酸洗磷化高温静电喷涂，颜色定制 3、骨架结构：国标镀锌方管焊接装配 | 特立达、乾宇、志豪、英诺威森 |

（三）本项目为交钥匙工程，所有费用均包含在总价中。

五、售后服务

（一）质保期： ≥3 年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合解决方案。

（三）培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 3 名操作人员进行为期至少 1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）所有布展、装饰、装修部分、产品等在质保期内，中标方免费安排工作人员上门进行维修、更换和维护服务；若出现材料费用，由中标人承担；

（五）质量保证期满后，供应商仍应对本项目提供及时、良好的维护服务。

（六）供应商须详细列明备品备件名称、规格、数量、价格、更换周期等。质量保证期内的备品备件分批提供，保证质量和使用有效性。

六、特别说明

（一） 本项目只接受具有军工保密资质的单位投标，招标现场审核保密资质。

（二）投标人现场汇报15分钟（PPT）。

（三）投标人须自带U盘或笔记本电脑进行演示。除此之外，投标人还须递交包含该视频的档案级光盘，光盘张贴标签，书写公司名称，并由委托代理人签字。为避免光盘损伤或丢失，请置于保护套内并单独用信封或档案袋自行密封，在封口处加盖公章。现场不接受未密封的光盘。投标人递交光盘则视为投标人确认光盘所含视频与现场演示视频完全一致。光盘恕不退还。除该视频外的其他投标文件及内容，投标人仍需以电子投标方式线上递交。

七、验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 5 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |