【高能效并行计算阵列定制服务】

采购需求

采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

采购标的需实现的功能或者目标

本项目主要进行高能效并行计算阵列定制服务，主要包含如下5面的内容：

- 计算阵列需求梳理；

- 代码重构设计优化；

- 网表迭代综合评估；

- 后端低功耗定制设计；

- 完成本次设计成果在采购方SOC中的集成与流片；

- 计算阵列的功能及性能测试，测试内容/指标符合业界标准；

最终，需要采用12nm的工艺或更优工艺完成芯片流片制造、封装测试、回片测试，满足项目技术指标要求。

为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  其他为列明行业     。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

采购标的概况

（一）采购项目名称：    高能效并行计算阵列定制服务

（二）采购数量及计量单位：   1次

（三）最高限价：人民币  95万   元。

（四）交付时间：合同签订后 100  天内。

（五）交付地点：    陕西省西安市西安交通大学指定地点          。

（六）付款进度安排：1）合同签订，完成方案设计评审，并提交相关设计文档后，收到发票之日起，支付中标价金额的30%；

2）交付GDSII、网表、各验证报告、静态时序文件等技术文件后，且收到发票后，支付中标价的60%；

3）采购方流片样片通过验证后，且收到发票后，一个月内支付，占中标价的10%  。

采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

指标要求

本次技术服务主要包括：完成计算阵列的定制化版图实现工作，交付GDS文件，保证此设计满足采购方需求。具体指标要求如下述章节描述。

计算阵列总体指标

- 工作温度：-55℃~125℃；

- 峰值能效比：≥2.5TOPS/W；

- 分布式计算存储器（SRAM）：≥4MB；

- MPU：支持多精度数据运算，主频不低于1GHz；

- VPU：支持向量运算模式，主频不低于1GHz；

- AXI：AXI 3.0/4.0标准，配置数据位宽32bit，计算数据读取位宽256bit；

- 12nm工艺下，阵列面积不超过14平方毫米。

芯片工艺参数

- 工艺：采用12nm或更优工艺；

芯片设计要求

本项目目标为对并行计算阵列进行系统性、定制化后端设计，使计算阵列能效达到最优，项目具备以下特点：

- 理解系统设计，明确计算阵列的需求，包括算法/逻辑需求、物理需求、时序需求等，重构计算阵列代码，从架构层面革新控制机制与数据流；

- 根据需求和代码情况，设定合适的综合策略，在设计早期通过快速迭代，确保网表在时序、面积和功耗等关键指标上达到较优状态；

- 建立前后端物理验证联合优化流程，确保电路性能与物理实现的一致性，减少迭代次数；

- 定制化后端设计，通过精细的手动优化、紧密的前后端迭代以及顶层的协同设计，得到在特定应用场景下芯片版图实现的能效最优解；

- 本项目作为大型芯片的一部分，物理实现必须与顶层团队紧密协作，确保布局、电源系统、接口时序等的一致性。

验证要求

- UT（单元测试），确保模块内部电路逻辑与设计规格一致，通过逻辑一致性验证；

- BT（模块测试），网表功能动态验证符合设计规格且通过testbench测试；

- IT（集成测试），确保与系统正确互联，接口时序符合设计规格；

- ST（系统测试），大算力场景测试验证，覆盖软硬件协同、可靠性及极端环境适应性；

- 完成典型场景功能、性能及功耗仿真测试，并输出报告。

物理设计要求

- 完成计算阵列全局floorplan规划；

- 完成计算阵列全局电源网络规划；

- 静态IR Signoff标准≤4%，动态IR Signoff标准≤15%；

- 采用典型功能向量对电路进行功耗评估及分析，必要时采用clock-gating，power-gating等低功耗设计技术，峰值能效比：≥2.5TOPS/W；

- 基于功耗分析的结果进行IR drop分析以及电迁移分析，并修复芯片违例；

- 完成计算阵列布局布线、时钟树综合、静态时序分析等工作，并按SDC约束及顶层要求完成时序收敛；

- 在厂商要求的流片corner基础上，根据工艺库特性增加相应的signoff corner；

- 进行标准单元库的特征化工作或者制定特定的signoff标准，满足-40~125℃温度范围的要求。

- 完成DRC、LVS、ANT、PERC等PV验证分析，并满足工艺厂商的要求。

- 完成JDV检查确认。

软件版本要求

投标方需与采购方沟通，使用相同的软件版本和库版本。

顶层集成要求

- 统一工艺文件版本、金属层次等工艺相关要求；

- 布局协同：与顶层团队共同确定模块在芯片中的位置和形状，以满足顶层时序、布线和电源网络的要求；

- 电源系统协同：模块的电源网络需要集成到芯片全局电源网络中，需联合进行PI分析，确保从芯片供电引脚到模块内部单元的整个路径上电压降均符合要求。

- 接口时序优化：与顶层团队协同分析模块与外部其他模块之间的接口时序，确保信号在跨模块传输时的正确性。

交付要求

技术文档类

投标人应配合采购方提供符合项目要求的完整文档，应配合采购方完成自主可控评估评测所需的技术和文档支持。

按照各阶段设计要求，提供详细的方案、详细设计、验证计划、仿真报告等文档，具体如下：

- 计算阵列设计文档；

- 计算阵列逻辑一致性验证报告

- 计算阵列功耗仿真报告；

- 后端设计报告，包含floorplan报告，时序收敛报告、电源设计报告等；

- 详细的bump map文件；

软件类

- 验证环境源代码、测试用例源代码；

- 综合脚本，含电压域划分文件（UPF文件）；

- Harden block抽库脚本；

- 逻辑一致性检查脚本；

- 功耗仿真脚本；

- GDS源数据；

平台环境类

- 提供设计相关的工具等支持，完成采购方硬件环境工具安装及配置；

- 提交完整的验证测试平台，确保在采购方提供的硬件设备上正常运行；

项目周期要求

2026年04月~2026年06月

其他要求

- 和顶层设计方及时交互，确保计算阵列正确集成于顶层。

知识产权要求

投标人不得向任何第三方透露任何与采购方项目相关的内容，如发生信息泄露，采购方有进一步追责和索要赔偿的权利。

本项目开发过程中形成的所有成果，知识产权归采购方所有，投标人不得以此成果进行任何商业行为。

质量和管理要求

质量保证体系

投标人应建立质量体系，并保持有效运行。采购方监控投标人单位质量运行情况。

芯片设计工程化管理要求

投标人需根据项目特点，进行项目策划，制定合理的实施计划，计划应通过采购方审核。

投标人应有专门项目负责人，项目组织执行项目计划，按照计划进行项目监控，了解项目进展，按采购方要求定期提供研制进展情况报告，在项目进度显著偏离计划时，采取适当的纠正措施。

质量与安全控制标准

本外包事项的主要交付项是用于制造的GDS文件，GDS文件交付制造之前的外包设计质量的确认工作主要是流片前签核工作，应按技术要求中的签核标准执行。

在设计开发过程中投标人应编制设计验证检查表（checklist），并在适当节点接受检查，保证设计质量得到充分控制。

采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥  3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 8 名操作人员进行为期至少 14  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物及服务类项目完工报告》《项目建设单位货物及服务类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物及服务类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物服务类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物服务类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物服务类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |