【2.5MV快前沿脉冲功率源】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次采购1套2.5MV快前沿脉冲功率源主体及附属部件。供应商需根据需方的设计技术和图纸要求，完成1套2.5MV快前沿脉冲功率源的加工、组装、密封测试和加电调试。该脉冲源绝缘设计电压2.5MV，可验收的最终输出电压峰值≥2MV。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 2.5MV快前沿脉冲功率源

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币  2194万  元。

（四）交付时间：合同签订后  16个月内。

（五）交付地点：  创新港-强电磁脉冲实验楼   。

（六）付款进度安排：  合同签订后供应商开具合同额70%的银行保函，并支付合同金额5%的履约保证金；需方付款100%；验收合格一年后无质量问题需方退还供应商履约保证金 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1 功能及技术要求

根据需方的设计技术和图纸要求，完成1套2.5MV快前沿脉冲功率源的加工、组装、密封测试和加电调试，配备组件测试和整机调试的辅助设备。主要包括Tesla变压器、中储部件、峰化部件、脉冲源测量探头等。总体结构如图1所示。

整机验收指标（～400Ω负载）包括：

（1）脉冲电压峰值：≥2MV；

（2）脉冲电压上升时间（10%~90%）：≤10ns；

（3）脉冲电压半高宽（50%~50%）：≥100ns。

图1 脉冲源总体结构图

各部分具体功能和技术要求如下：

1.1、Tesla变压器

Tesla变压器整体长度～4.9m，直径～1.6m，密封要求≥0.6MPa。Tesla变压器电参数要求满足整机脉冲输出要求。

1.1.1 变压器外筒（带磁芯）

不锈钢外筒+变压器磁芯一体化结构。①外筒包含法兰，长度~2.7m，直径~1.6m；②磁芯选取80μm厚度DG6硅钢片，渐开线贴法，高温固化成型；③磁芯做防锈处理；④密封要求≥0.6MPa。

1.1.2 变压器内筒（带磁芯）

铝合金内筒+变压器磁芯一体化。①内筒包含穿墙和屏蔽结构，长度~3.3m；②磁芯选取80μm厚度DG6硅钢片，渐开线贴法，一体化工艺烧结；③磁芯镜面抛光，防锈处理。

1.1.3 Tesla段绝缘子

包含支撑绝缘子2套（另外备件2套，见1.6.2要求），采用高强度绝缘材料（性能≥聚醚酰亚胺），直径~1.5m，轴向~0.28m，底端最厚处60~75mm。锥状绝缘子1套，采用高强度绝缘材料（性能≥聚醚酰亚胺），最大直径~1.3m，轴向长度~1.95m。

1.1.4 变压器初级开关电容组

初级开关电容及充电组件5套（其中4套备用），~40kV直流绝缘，初级电容≥8μF；一体化同轴低电感结构，预留直流充电和电流测量口。(不作为验收指标，但承揽方需全力配合定购方调试，保障及时需要的零部件修配或小件加工）。

1.1.5 Tesla 变压器段封头、连接件及其他附属模块

Tesla段封头密封、气体管路、高压屏蔽、次级线圈连接等；实现Tesla变压器内外筒之间的绝缘密封，初级线圈在外筒内布置、内筒与绝缘子结合处的屏蔽；脉冲源抽真空/注入高压气体等功能。其中，法兰封头，气体密封0.6Mpa，直径~1.6m，长度~2.2m。

1.2、脉冲源中储部件

具备一级脉冲压缩功能，可将几个微秒的脉冲电压压缩至前沿几十纳秒。其核心部件包含中储开关、中储段筒体等。中储腔体与Tesla段相连，气路相通，要求0.6MPa以上的密封。中储开关密封要求绝对压力≥1MPa，因处于外压0.6MPa的气体中，密封测试相对压力≥0.4MPa。中储段电参数要求满足整机脉冲输出要求。

1.3、脉冲源峰化部件

峰化部件具备脉冲二级压缩功能，可将前沿几十纳秒的脉冲电压压缩至前沿不大于10ns。其核心部件包含峰化电容结构、输出开关、峰化段支撑绝缘子、输出绝缘子和峰化腔体等。峰化段电参数要求满足整机脉冲输出要求。

1.3.1峰化电容器

径向纳秒脉冲绝缘电压峰值≥2MV，直径~604mm，集成测量探头。

1.3.2峰化段支撑绝缘子

峰化段支撑绝缘子1套（另外备件1套，见1.6.2要求）用于输出开关、峰化电容和负载的支撑，采用高强度绝缘材料，直径~1.5m，轴向~0.28m，底端最厚处~35mm。

1.3.3输出绝缘子

主要参数：①采用玻璃钢真空工艺；②圆筒帽盖状，直径~1.6m，长度~1m；③内部0.6MPa气密性。

1.3.4 峰华段腔体

峰化段腔体1件，铝锻件加工定制，气密性0.6Mpa；具备充气及抽真空管路，峰化段开关及相关腔体充气及抽真空，真空管路内直径不小于12mm；包含峰化段均压屏蔽结构，支撑绝缘子组等。

1.4、脉冲源测量探头

包含脉冲源调试和运行过程中测量所需的电流线圈、电压探头、电容分压器、光电转换与传输设备、测量箱体等。满足脉冲源场内调试和实验室联合调试的需求。主要组成和功能包括：初级电流测试线圈5套，变压器次级电容分压器2套，中储后电压探头1套，峰化电容器电压探头2套，输出电压测量探头3套，其他试验用电流线圈5套；采用光电转换/传输模块可将不少于20路信号通过光纤传输至测量设备或主控计算机，衰减器和高频匹配头等，脉冲源测量屏蔽箱1套。

1.5 脉冲源加工质量检测要求：

1.5.1有密封要求的焊接件出具焊缝探伤报告；

1.5.2 除中储开关和输出开关两个小型腔体外，其他有密封要求的大型腔体按照密封要求的>1.25倍开展水压密封测试，保持24小时泄露量在5%以内，形成测试报告；

1.5.3 变压器外筒、封头，中储外筒、峰化腔体需提供材质质检单。

1.6 安装、调试工装及其他零散件说明：

1.6.1脉冲源在安装调试过程中，为保证顺利进行，需在图纸以外由乙方配属/加工工装、耗材、备品备件等，如脉冲源安装支撑平台、峰华段安装工装、吊带等，安装工装，安装工具最终归甲方持有。备品备件（螺钉、螺栓等）按图纸要求的1/4配备，备品备件（密封圈等耗材）按图纸要求的3倍配备。

1.6.2 高价值部件备件：需另外提供Tesla段支撑绝缘子2套，峰化段支撑绝缘子1套，集总的峰化电容器（~135pF）1套（按图加工），作为装置运行备件。

1.7 脉冲源整体加工、安装及调试要求：

1.7.1按需方技术要求，完成脉冲源整机加工工艺优化、加工制造、组装及电性能测试。

1.7.2脉冲源调试包含但不限于触发器输出特性、Tesla变压器输出特性、中储开关击穿特性、输出开关击穿特性等测试。具体测试方案经需方认可会签后方可实施。最终实现脉冲源整机输出指标。

1.7.3合同执行过程中技术协调、出厂验收等所有的会议由供应商负责组织，包括协调会、现场调试研讨会、现场验收会等。

2 生产服务要求

2.1 供方应具有脉冲源安装、调试场所（调试厂房2000m2以上、行吊10吨（含10吨）以上、行吊吊高≥10m，可通风换气）；配备高纯SF6气体，高纯氮气，SF6气体回收装置；配备大于10m2屏蔽测量间，用于采集数据计算机、脉冲源操控与数据波形显示等。

2.2 供方按需方设计要求和结构完成机械制图与加工工艺优化，按会签图纸进行脉冲源各部件加工制造、安装与性能测试，必要时按需方要求进行零部件修配完善，确保脉冲源顺利安装和达到性能指标。

2.3 供方要保证有熟练技术人员投入到脉冲源加工、安装和测试中。

2.4 本项目知识产权归需方所有，供方应与需方签订保密协议，未经需方许可，本项目所有相关信息、图纸、技术等不得向任何人和单位泄露，亦不能用于商业目的。

2.5 供方因本项目所形成的工艺图纸及相关完整的文件等提交需方。

2.6 费用包含但不限于加工、安装、调试、运输、整机验收等所有项目。

3进度要求

脉冲源主体部分加工和整机组装需在合同签订后12个月内完成，整机完成电性能调试和整机交付需在合同签订的18个月以内完成。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥5     年，质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，提供密封圈、螺钉、螺栓等耗材的使用。投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：供应商免费为用户培训至少 2 名操作人员进行为期至少  1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 整机验收输出电压（～400Ω负载）：（1）脉冲电压峰值：≥2MV；（2）脉冲电压上升时间（10%~90%）：≤10ns；（3）脉冲电压半高宽（50%~50%）：≥100ns。 | 现场验收 |  |
| 2 | 加工过程检测报告，包括：《压力腔体密封性能测试报告》、密封焊接体的《焊缝探伤报告》。 | 提供检测报告 |  |
| 3 | 脉冲源整体调试报告，内容包括但不限于触发器输出特性、Tesla变压器输出特性、中储开关击穿特性、输出开关击穿特性测试等。 | 提供检测报告 |  |
| 4 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |