【激光粉末床金属增材制造设备】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购激光粉末床金属增材制造设备1套，主要用于高性能金属材料的增材制造成形，涵盖难熔合金（铌合金、钽合金）、钛合金、高温合金等材料。设备需具备高精度、高稳定性的成形能力，能够实现复杂内流道、点阵结构、薄壁异形等难加工结构的一体化快速制造，支撑航空航天、医疗器械等领域关键金属零部件的研制与小批量生产。同时，设备须配备较高的打印腔体控氧能力和较高的基板加热温度，以满足高熔点、高化学活性、易开裂合金的成形要求。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业    。

2. 进口产品政策：本采购项目 允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

1.采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：   激光粉末床金属增材制造设备

（二）采购数量及计量单位：    1套

（三）最高限价：人民币     1986000   元。

（四）交付时间：合同签订后  180    天内。

（五）交付地点：  西安交通大学创新港校区3号巨构    。

（六）付款进度安排： 按采购文件要求。

□其他要求：                                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

★项为重点关注指标，不满足视为投标无效

| 序号 | 名称 | 需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 适用材料 | ★设备具有难熔合金（铌合金和钽合金）、钛合金、高温合金（In718）、铝合金、不锈钢等材料的成熟工艺包，并可提供不少于5种材料的成熟工艺参数包。 |
| 2 | 光学系统 | 2.1. ★激光器采用单模光纤激光器，采用同等或优于IPG、Rofin、SPI品牌光纤激光器； 2.2. 激光数量：1个；激光功率≥400W，激光波长1060~1080nm，M2≤1.1； 2.3. ★采用F-theta lens聚焦，聚焦光斑直径满足≤80μm ± 5 μm范围，须具有减低到50μm左右的能力。 2.4. 全幅面尺寸95%校准点定位精度≤±0.1 mm； 2.5. 设备应具有镜头保护气系统； 2.6. 激光参数全开放功能：支持； 2.7. 激光功率可灵活动态调节：支持； 2.8. 激光光斑实时可调：支持； 2.9. 激光调制参数可调节：支持； 2.10. 可调节激光延迟：支持； 2.11. 可调节激光关闭延迟：支持； 2.12. 可调节标记延迟：支持； 2.13. 可调节多聚延迟：支持； 2.14. 焦距 f ≤420 毫米； 2.15. 操作模式：连续工作模式； 2.16. 冷却方式：空气； |
| 3 | 成形加工系统 | 3.1. ★最大有效成形尺寸：≥φ140mm×190mm（D×H）。 3.2. ★支持更小平台切换成形打印，小缸模块具备与大缸相同的运动精度与成型精度。有效成形尺寸≥φ55mm×190mm（D×H），提供小平台设计方案及相关材料证明；同时送粉缸应与小成形平台功能相匹配，节约粉末。 3.3. ★须具有基板加热功能，基板预热温度不低于500℃，同时须具备升级更高加热温度的能力，例如可达到800℃，确保对材料进行高温原位热处理。投标时需提供加热技术设计方案，提供设备最高预热温度实际监控视频佐证； 3.4. ★设备须预留近真空打印环境（绝对气压需低于 2 mbar）及快速抽气功能（小于10 分钟）的接口或安装条件。打印过程中最高氧含量≤100ppm，设备氧含量阈值可调，打印过程中惰性气体消耗≤5L/min(工况下)； 3.5. 铺层厚度：10-200μm； |
| 4 | 控制系统 | 4.1. 设备允许打印过程中工艺参数调整，提供调整控制证明截图； 4.2. 采用PLC数字控制系统，能够实时反馈设备的运行情况如各轴扭矩，位置等信息，具有数据采集、显示、储存等功能； 4.3. 采用安全控制器进行了安全回路的设计，安全继电器等级可达到SIL3级； |
| 5 | 质量监控系统 | 5.1. 实时监测、显示并记录零件成形关键信息，以上信息应至少包含平台温度、舱内温度、舱内压力、打印进度以及成形舱内氧含量等，提供软件监控截图； 5.2. 成形舱配置氧含量及压力传感器，量程：0~1000 ppm，测量精度:实际测量值的±5%；具有氧含量及压力异常报警功能，且压力超标时可自动泄压； 5.3. 具备自诊断故障功能，可实现实时监控并分级诊断，对故障进行监测、记录，分析； 5.4. 具备工作报表模块，可生成工作报表，工作报表包含零件信息、暂停信息、打印日志、操作日志、报警日志、工时记录、生产记录等，支持用户自由进行内容和时间筛选。 |
| 6 | 循环过滤系统 | 6.1. ★采用圆柱式滤芯三级过滤，滤芯级别不低于H13级别，设计有可注水滤芯箱，提供注水滤芯箱实物图； |
| 7 | 数据处理软件 | 7.1. 支持自由可编程过程序列； 7.2. 烟气抽排体积流量控制，最高可达3 m/s； 7.3. 支持所有SLM相关工艺参数的开放获取； 7.4. 通过可配置API集成更多传感器； 7.5. 具备单层路径模拟规划模块； 7.6. 确保图形和规划的连贯性，需要在AutoCAD环境下，实时进行填充测试； 7.7. 支持任意轮廓单层或者多图层路径规划功能； 7.8. 支持闭合线条实现蛇形、外围、圆圈等多种路径自动填充； 7.9. 自动填充可自定义设置填充线间距，支持转角圆角参数调节； 7.10. 具备角度、弧长基准式填充，同时搭载孤岛检测与孤岛填充功能； 7.11. 配备路径反转运行功能； 7.12. 内置多类路径排序模式，含原点、近邻、手动选择等不少于三种排布方式； 7.13. 具备换单快门、双快门功能，快门延迟时间可调； 7.14. 具备展示打印顺序，支持按打印顺序依次变更显示颜色功能； |
| 8 | 安全防护措施 | 8.1. 成形舱门上具有安全门锁，与激光器和运动轴有安全互锁；有急停按钮，按下后设备立即停止运行，保证操作和使用安全； |
| 9 | 耗材清单 | 9.1 提供耗材的价格单，确保后续购买耗材价格稳定。 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期：   ≥ 1    年，质保期内 免费维保 ≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 5 名操作人员进行为期至少 5  天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 □否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |