【西安交通大学学术交流中心报告厅、会议室多媒体设备】

采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

西安交通大学学术交流中心为学校重要的学术交流活动场所，为了适应新时代教育教学和学术交流的发展需求，提升学校的影响力和竞争力，对其老旧设备进行升级改造。本次采购项目为学术交流中心报告厅、会议室多媒体设备更新，在智能会议与报告厅建设技术架构体系下，其一，契合各类会议、学术报告、视频会议等多场景的应用需求，达成音频清晰、视频流畅、操作便捷、运行稳定的使用效果；其二，提升设备管理效能，降低后期维护成本，营造高效、节能、环保的现代化会议空间，推动学术交流中心服务水平实现新的提升。主要包括：小间距全彩LED显示屏、音响系统、灯光系统、控制系统、录播系统等。安装调试后须达到国内一流智能化报告厅的标准。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：工业。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称： 西安交通大学学术交流中心报告厅、会议室多媒体设备

（二）采购数量及计量单位：   1套

（三）最高限价：人民币 160万  元。

（四）交付时间：合同签订后 10 天内。

（五）交付地点：  西安交通大学学术交流中心  。

（六）付款进度安排： 验收合格后支付合同总价的97%，质保期满后无产品质量问题，支付合同总价的3% 。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一）会议室、报告厅基本情况

本项目拟改造的会议室、报告厅基本情况如下表所示：

| 序号 | 楼宇 | 房间号 | 面积（m²） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学术交流中心二层 | 小会议室1 | 42.84m² |
| 2 |  | 小会议室2 | 42.84m² |
| 3 |  | 小会议室3 | 42.84m² |
| 4 |  | 小会议室4 | 42.84m² |
| 5 |  | 小会议室5 | 42.84m² |
| 6 |  | 小会议室6 | 42.84m² |
| 7 |  | 小会议室7 | 42.84m² |
| 8 |  | 小会议室8 | 42.84m² |
| 9 |  | 8C会议室 | 90m² |
| 10 |  | 研究室1 | 100m² |
| 11 |  | 研究室2 | 127m² |
| 12 |  | 国际会议厅 | 323m² |
| 13 |  | 多功能会议厅 | 431m² |

平面布局图：

本项目各类会议室音视频设备配置如下表所示（其他设备为每个会议室1套）：

| 房间类型 | 房间号 | 设备配备情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小会议室 | 小会议室1、小会议室2 小会议室3、小会议室4小会议室5、小会议室6小会议室7、小会议室8 | 86寸交互式智能平板 | 5间新装交互式智能平板,利旧3台交互式智能平板，均嵌入式安装。 |
| / | 8C会议室 | 98寸交互式智能平板+音柱+功放I+音频处理器+时序电源+无线手持话筒+模拟会议单元+发言台+机柜Ⅰ | 东侧、南侧墙面均需预留交互式智能平板接线位置，配置移动支架，方便不同场景灵活使用。 |
| / | 研究室1、研究室2 | 135寸LED大屏+音柱+功放I+音频处理器+时序电源+无线手持话筒+短杆会议单元+发言台+机柜 | 两间可单独使用，也可打通使用。 打通使用两块大屏可同步显示相同内容，音频可同步播放。 设备及机柜放置于127m²研究室内，对两间研究室统一管控。 |
| 报告厅 | 国际会议厅、多功能会议厅 | 智能会议系统+无线手持话筒+音响设备+功放Ⅱ/Ⅲ+调音台+音频处理器+话筒处理器+时序电源+LED大屏Ⅰ/Ⅱ+计算机+辅助显示屏+发言台+机柜Ⅱ | 两间智能会议系统可通用；323m²国际会议厅需预留后期辅助显示屏连接线和电源线。 |
| / | 13间（会议室、研究室、会议厅） | 电子门牌+系统发布平台+数字导览屏 | 8间小会议室、1间8C会议室、2间研究室采用15.6英寸电子门牌，2间会议厅采用21.5英寸电子门牌。 |

（二）项目建设要求

标注★的指标为实质性指标，负偏离或不响应为无效投标。

本项目属于交钥匙工程，本项目不组织统一勘察，投标人应该按照标书要求自行到现场实地勘察，如有疑问，可咨询项目联系人，投标人须根据现场实际情况，综合考虑美观与功能，设计方案并进行安装，自行增补因差异所产生的材料及配套设施，采购人不再额外支付此由此产生的一切费用。

投标人负责完成设备的安装、调试和开通等工作，设备安装集成费及安装辅材包含在设备招标总体费用中，采购人将不再另外支付任何设备安装施工费用。

- 本项目整体质保要求不少于5年。

投标人所选设备应不低于下列参数要求。

本项目中采购内容主要包括：

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 |  |  |  |  |  | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 86寸交互式智能平板 | （1）★整机屏幕需采用不小于86英寸液晶显示屏。整机液晶屏显示分辨率为≥3840*2160，可视⻆度≥178°； |  |  |  |  |  | 5 | 台 | / |
|  |  | （2）整机液晶屏与屏幕保护层需采用零贴合技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）色域≥72%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3 种图像模式，提供≥6 种色彩空间模式；（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）屏幕正面上居中需内置≥4800万像素摄像头，具备智能全景模式，无需机械转动，可根据与会人数自动调整焦距；（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）整机需内置8阵列麦克风，实现≥8米有效拾音距离，需采用2.0声道，内置2*10W发声扬声器，频响范围180Hz-20kHz；（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）前置面板需具备不少于如下接口：1*Type-C ，2*USB 2.0 Type-A，侧置具备如下接口：1*TOUCH；2*HDMI IN；1*RS232；1*USB 3.0；1*RJ45；1*AUDIO OUT；1*AUDIO IN； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）▲无网连接传屏：当电脑与大屏无法连接在同一网络时，可通过建立WiFi P2P点对点链路，快速传屏；（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）在无线传屏客户端传屏码输入框输入连接码时，当输入到一定位数后，可以识别到唯一的设备，并提示自动补全剩余的连接码，简化输入，提升传屏效率；（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）整机需采用红外触控技术，需支持20点及以上触摸；（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）▲集控管理：需支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、关机、命令行控制等功能；（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）★电脑模块配置：Intel酷睿系列i7 12代或以上配置；内存不小于8G；硬盘不小于256G固态；（需提供相关证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 线材及安装 | 交互式智能平板均需壁挂安装，保证无线投屏的基础上，再预留10米HDMI线，用于笔记本外接一体机，另需配置翻页笔、无线键鼠。 |  |  |  |  |  | 9 | 套 | / |
| 3 | 98寸交互式智能平板 | （1）★整机屏幕需采用不小于98英寸液晶显示屏。整机液晶屏显示分辨率为≥3840*2160。可视⻆度≥178°； |  |  |  |  |  | 1 | 台 | / |
|  |  | （2）整机液晶屏与屏幕保护层需采用零贴合技术； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需采用红外触控方式，需支持20点或以上触控；（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）整机上边框居中需内置≥4800W像素摄像头，摄像头具备 Auto Framing与声源定位功能，并且可以在设置中选择是否开启；（提供国家级第三方认证机构测试报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）整机需内置非独立外扩展的8阵列麦克风，拾音距离≥8m；（提供检验检测中心所出具的权威检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）手机和电脑支持混合投屏展示，最多支持四画面同屏展示，可对每个电脑投屏内容进行独立反向操作；（提供国家级第三方认证机构测试报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）▲传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等），传屏开启勿扰模式之后，不允许其他人在进行传屏，沉浸模式，避免在使用过程中，用户经常被其他人传屏顶替掉，造成使用中断；（提供国家级第三方认证机构测试报告） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）▲集控管理：支持集控管理平台软件对接，实现集控相关功能，如：远程桌面控制、恢复出厂设置、检查系统更新、关机、命令行控制等功能；（需提供具有CMA和CNAS标识的权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂家公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）★电脑模块配置：Intel酷睿系列i7 12代或以上配置；内存不小于8G；硬盘不小于256G固态；（需提供相关证明材料） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）含触摸一体机移动支架安装，承重：≥150KG，含10米HDMI线，用于笔记本外接一体机，含翻页笔、无线键鼠； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 135寸LED大屏 | （1）★点间距≤1.26mm；屏体宽≥3m、高≥1.6875m；屏体分辨率不小于1920*1080； |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）▲全彩LED显示屏RGB采用COB集成封装，采用全倒装工艺，微米级倒装芯片单边≤100μm，无键合引线，具备防撞、耐磨、耐冲击特点，满足使用高可靠性要求；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）▲箱体：压铸铝合金材质，屏体正面哑黑处理，屏体正面反射比≤6.5%，反光率≤1.3%，表面光泽度≤30%，屏幕表面黑度≤30；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）LED显示屏球面半径1.5米内，整屏噪声≤5db； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）显示单元平整度≤0.03mm;模组平整度≤0.03 mm；模组间隙≤0.03mm，相对错位偏差(水平/垂直)≤1.0%；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）亮度≥600cd/㎡，支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整；视角：垂直≥178°，水平垂直178°；色温：9300K，1000－18000可调； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）换帧频率：支持20Hz-120Hz调节，支持3D显示，刷新频率≥3840Hz；对比度：≥15000：1；亮度均匀性：≥99.2%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）支持自动Gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）采用多层PCB设计，一体化驱动控制，采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持22BIT,64倍提升显示灰阶，采用全灰阶亮色度校正，高亮、中灰、低灰能同时达到亮色度的均匀，画质清晰锐利，色彩纯正丰富，使显示屏的色彩呈现更精准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）电源、接收卡、转接板三合一； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）实验按GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》辐亮度无危险标准，表面长霉程度为0级，符合防盐雾10级标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）▲采用全前维护、前安装设计，灯板与连接板采用硬连方式(两块板卡连接无需排线、电源线)，灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护，有效节约安装空间；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）功耗：电源使用带有PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95，亮度在600cd/㎡、白屏255时最大功耗≤320W/㎡，平均功耗≤108W/㎡，面板待机休眠功耗(黑屏带电状态)≤0.5W/㎡；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）支持亮度和色度校正，灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）VICO 指数（人眼视觉舒适度）0-1级； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （17）平均无故障运行时间≥100000 小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于10PPM，平均修复时间≤1分钟，使用寿命＞100000小时； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （18）▲LED显示屏防蓝光危害等级RG0级，抗紫外线UV辐射≥5级；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （19）符合 CESI TS009-2018《LED 显示屏绿色健康分级认证技术规范》；符合CESI TS006-2020超高清显示认证技术规范； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （20）壁挂安装，含10米HDMI线，用于笔记本外接一体机，含翻页笔、无线键鼠； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （21）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）需采用标准 19 英寸金属结构机箱，机箱为后挂耳结构，上盖无螺钉安装:外壳防护等级符合GBIT 4280-2017中IP20的要求;采用纯硬件 FPGA 架构设计、运行稳定、可靠、高效； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）输入接口至少包括1路HDMI2.0+LOOP,2路HDMI1.3，1路USB3.0，最大可支持4096*2160@60HZ信号输入，支持选配1路3G-SDI（IN+LOOP）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）视频输出支持不少于6路千兆网口输出，1路10G-OPT光口，最大带载可达390万像素，最宽支持10240,最高8192； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）音频输入需支持视频口伴随音频输入及独立输入两种模式，音频输出支持网口扩展输出及3.5mm独立音频口输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）需支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频（2倍频、3倍频、4倍频）功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）图层能力：最大可支持不少于6个2K图层或1个4K图层+2个2K图层，全部图层大小和位置可单独调节。4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口需位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）需支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效，如：水波涟漪、镜头拉近、直接推出、立体翻转、百叶窗、左右擦除、上下擦除、立方体旋转、溶解转场、网格转场、扇扫转场、画卷转场、淡入淡出、旋转扭曲、心形转场、拉帘推出、透视三角、圆形消失、矩形弹跳、星形旋转等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）标配全彩液晶，搭配实体按键，极大的方便了设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示，项目上无需粘贴额外的标签纸加以区分。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | LED大屏Ⅰ | （1）★点间距≤1.57mm；屏体宽不小于6m、高不小于3m；屏体分辨率≥3840*1944； |  |  |  |  |  | 1 | 台 | / |
|  |  | （2）▲全彩LED显示屏RGB需采用COB集成封装，采用全倒装工艺，微米级倒装芯片单边≤100μm，无键合引线，具备防撞、耐磨、耐冲击；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）▲箱体：压铸铝合金材质，屏体正面哑黑处理，屏体正面反射比≤6.5%，反光率≤1.3%，表面光泽度≤30%，屏幕表面黑度≤30；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）显示单元平整度≤0.03mm;模组平整度≤0.03 mm；模组间隙≤0.03mm，相对错位偏差(水平/垂直)≤1.0%；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）亮度≧600cd/㎡，支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整；视角：垂直≥178°，水平垂直178°；色温：9300K，1000－18000可调； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）换帧频率：支持20Hz-120Hz调节，支持3D显示，刷新频率≥3840Hz；对比度：≥15000：1；亮度均匀性：≥99.2%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）需支持自动Gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）需采用多层PCB设计，一体化驱动控制，需采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）需支持22BIT,64倍提升显示灰阶，需采用全灰阶亮色度校正； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）电源、接收卡、转接板三合一； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）实验按GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》辐亮度无危险标准，表面长霉程度为0级，符合防盐雾10级标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）▲需采用全前维护、前安装设计，灯板与连接板采用硬连方式(两块板卡连接无需排线、电源线)，灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）功耗：电源需使用带有PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95，亮度在600cd/㎡、白屏255时最大功耗≤320W/㎡，平均功耗≤108W/㎡，面板待机休眠功耗(黑屏带电状态)≤0.5W/㎡；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）需支持亮度和色度校正，灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）VICO 指数（人眼视觉舒适度）0-1级； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）平均无故障运行时间≥100000 小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于10PPM，平均修复时间≤1分钟，使用寿命＞100000小时； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （17）▲LED显示屏防蓝光危害等级RG0级，抗紫外线UV辐射≥5级；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （18）需符合 CESI TS009-2018《LED 显示屏绿色健康分级认证技术规范》；符合CESI TS006-2020超高清显示认证技术规范； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （19）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）输入接口至少包含1路HDMI2.0，1路DP1.2，1路USB3.0，最大支持2路4096*2160@60HZ信号输入； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）视频输出≥16路千兆网口输出，≥2路10G-OPT光口，最大带载≥830万像素，最宽支持7680,最高2160； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）需支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）图层能力：支持不少于10个2K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节，4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）需支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）设备需标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）需支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）需支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）需支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）需支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）MTBF≥100000小时，MTTR平均修复小于10分钟 可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）设备控制需支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、银河麒麟、统信UOS中标麒麟、优麒麟、凝思磐石、红旗Linux 等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）室内配电柜,不小于15KW； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）380V输入,6路220V输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需支持延时上电,带检修插座,照明开关； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）需支持手自切换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）需具备过压,过流,短路,断路等保护功能,挂墙安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | LED大屏Ⅱ | （1）★点间距≤1.57mm；屏体宽不小于6.6m、高不小于3m；屏体分辨率≥3840*1944； |  |  |  |  |  | 1 | 台 | / |
|  |  | （2）▲全彩LED显示屏RGB需采用COB集成封装，采用全倒装工艺，微米级倒装芯片单边≤100μm，无键合引线，具备防撞、耐磨、耐冲击；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）▲箱体：压铸铝合金材质，屏体正面哑黑处理，屏体正面反射比≤6.5%，反光率≤1.3%，表面光泽度≤30%，屏幕表面黑度≤30；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）显示单元平整度≤0.03mm;模组平整度≤0.03 mm；模组间隙≤0.03mm，相对错位偏差(水平/垂直)≤1.0%；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）亮度≧600cd/㎡，支持通过配套软件0-100%(手动/自动)，无级调节或256级调整；视角：垂直≥178°，水平垂直178°；色温：9300K，1000－18000可调； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）换帧频率：支持20Hz-120Hz调节，支持3D显示，刷新频率≥3840Hz；对比度：≥15000：1；亮度均匀性：≥99.2%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）需支持自动Gamma校正技术，通过构造非线性校正曲线和色坐标变换系数矩阵实现了显示效果的不断改善，各项重要指标如色彩还原性、色温调节范围、亮度均匀性、刷新率、换帧频率等，均符合广电级标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）需采用多层PCB设计，一体化驱动控制，需采用抗消隐设计，无“毛毛虫”“鬼影”跟随现象，无隐亮，全黑场信号下无灯管发光，显示画面无失真、变形、撕裂级不同步现象，画面流程无几何失真和非线性失真； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）需支持22BIT,64倍提升显示灰阶，需采用全灰阶亮色度校正； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）电源、接收卡、转接板三合一； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）实验按GB/T20145-2006《灯和灯系统的光生物安全性》辐亮度无危险标准，表面长霉程度为0级，符合防盐雾10级标准； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）▲需采用全前维护、前安装设计，灯板与连接板采用硬连方式(两块板卡连接无需排线、电源线)，灯板支持热插拔，所有元器件皆可从正面拆装、维护；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）功耗：电源需使用带有PFC功能的开关电源，功率因素≥0.95，亮度在600cd/㎡、白屏255时最大功耗≤320W/㎡，平均功耗≤108W/㎡，面板待机休眠功耗(黑屏带电状态)≤0.5W/㎡；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）需支持亮度和色度校正，灯板储存校正系数，换灯板后校正系数自带读取不需要人工操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）VICO 指数（人眼视觉舒适度）0-1级； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）平均无故障运行时间≥100000 小时，连续12个月使用不经维修坏点率不高于10PPM，平均修复时间≤1分钟，使用寿命＞100000小时； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （17）▲LED显示屏防蓝光危害等级RG0级，抗紫外线UV辐射≥5级；（需提供带有CNAS或CMA认可的第三方检测报告，复印件加盖原厂公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （18）需符合 CESI TS009-2018《LED 显示屏绿色健康分级认证技术规范》；符合CESI TS006-2020超高清显示认证技术规范； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （19）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 控制器 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）输入接口至少包含1路HDMI2.0，1路DP1.2，1路USB3.0，最大支持2路4096*2160@60HZ信号输入； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）视频输出≥16路千兆网口输出，≥2路10G-OPT光口，最大带载≥830万像素，最宽支持7680,最高2160； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需支持输入源备份功能，主源丢失下，无需人为操作可自动切换至备源显示，切换过程无黑屏； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）需支持144HZ高帧率输入输出，输出支持插帧、抽帧、倍频功能，可将30HZ信号，倍频至120HZ输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）图层能力：支持不少于10个2K图层或3个4K*2K图层，全部图层大小和位置可单独调节，4K接口输入2K信号，按2K图层计算图层资源； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需支持通过上位机软件实现对显示屏的连接，控制，包括：输入源切换，窗口位置及大小调节，分辨率自定义等；软件端支持可视化呈现设备各接口实时状态，包括视频输入状态及分辨率、网口带载利用率、监控界面支持接收卡温度、电压、误码率、通讯状态等的检测； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）需支持U盘即插即播功能，最大支持4K级（3840*2160@60fps）图片和视频的流畅播放，播放列表计切换效果支持自定义编排，最多支持20余种图片切换特效； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）设备需标配全彩液晶，搭配实体按键，方便对设备整体状态的监控及设备功能的控制:设备功能按键及丝印信息采用全中文提示； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持不少于2种用户模式设置，满足不同角色对显示屏的分权管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）需支持微信小程序快捷控制，包括但不限于亮度调节、输出画质调节、待机模式、画面冻结、场景切换、U盘播放等功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）需支持平板对控制器进行快捷控制，包括但不限于亮度调节、图层布局调节、画面冻结、黑屏、场景切换、音量大小、OSD开关等功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）需支持创建设备还原点，将当前设备的相关参数存储为还原点，当系统工作异常时，可根据还原点一键快速还原； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）需支持控制设备白名单，可通过MAC地址限制控制设备，非白名单内设备无法控制设备，不允许对设备进行操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）MTBF≥100000小时，MTTR平均修复小于10分钟 可用度大于 99%，整机寿命不小于150000小时； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）设备控制需支持BS架构，可兼容多种操作系统包括但不限于：Windows、MAC OS、银河麒麟、统信UOS中标麒麟、优麒麟、凝思磐石、红旗Linux 等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 配电柜 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （1）室内配电柜,不小于15KW； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （2）380V输入,6路220V输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需支持延时上电,带检修插座,照明开关； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）需支持手自切换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）需具备过压,过流,短路,断路等保护功能,挂墙安装。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 辅助显示屏 | （1）≥75寸，屏显比例：16:9，分辨率：需支持4K； |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）接口：≥1路网络 100Mbps、≥1路HDMI 接口； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）含安装及安装吊架。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 计算机 | （1）CPU：i7-14代以上CPU； |  |  |  |  |  | 4 | 台 | / |
|  |  | （2）主板：≥760以上芯片组； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）内存：≥16GB DDR4内存； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）显卡：集成显卡； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）硬盘：≥512G SSD； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）网卡：集成千兆有线网卡； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）声卡：集成声卡,配置5.1声道； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）USB键盘鼠标 ，USB屏蔽技术，仅识别USB键盘、鼠标，无法识别USB读取设备； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）接口：≥7个USB接口、1*HDMI接口、1*DP； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）扩展槽：1个PCI-E*16、1个PCI-E*1； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）电源：≥500W节能电源； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）机箱：≤15L标准塔式机箱，免工具拆卸/运维； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）需开具针对本项目渠道来源合法证明文件和售后服务承诺函。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、扩声系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 音柱 | （1）频率范围：不低于80Hz~20kHz（-10dB）； |  |  |  |  |  | 12 | 只 | / |
|  |  | （2）驱动单元：不少于4×3"钕铁硼； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）最大声压级：≥116dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）额定功率：≥120W； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）标称阻抗：8Ω； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）扩散角度（-6dB）：垂直≥20°，水平≥120°； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 全频音箱I | （1）频响范围：不劣于50Hz-20KHz； |  |  |  |  |  | 4 | 只 | / |
|  |  | （2）驱动单元：不小于1个15英寸低频单元，不小于1个3英寸高频单元； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）最大声压级：≥127dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）额定功率：≥500W； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）灵敏度：≥100dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）标称阻抗：8Ω； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）扩散角度：水平≥80°，垂直≥50°； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 全频音箱II | （1）频响范围：不劣于60Hz-20KHz； |  |  |  |  |  | 8 | 只 | / |
|  |  | （2）驱动单元：不小于1个10英寸低频单元，不小于1个1.75英寸高频单元； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）最大声压级：≥120dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）额定功率：≥250W； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）灵敏度：≥97dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）标称阻抗：8Ω； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）扩散角度：水平≥90°，垂直≥50°； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 返听音箱 | （1）频响范围：不劣于85Hz-18KHz； |  |  |  |  |  | 4 | 只 | / |
|  |  | （2）驱动单元：不小于1个10英寸低频单元，不小于1个1英寸高频单元； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）最大声压级：≥120dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）额定功率：≥350W； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）灵敏度：≥95dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）标称阻抗：8Ω； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）扩散角度：水平≥100°，垂直≥70°； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 超低频音箱 | （1）频响范围：不劣于40Hz-120Hz； |  |  |  |  |  | 4 | 只 | / |
|  |  | （2）驱动单元：不小于1个18英寸低频单元； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）最大声压级：≥128dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）额定功率：≥700W； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）灵敏度：≥99dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）标称阻抗：8Ω； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）扩散角度：全指向； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 功放I | （1）额定功率：立体声8Ω：≥250W×2，立体声4Ω：≥425W×2，立体声2Ω：≥720W×2，桥接8Ω：≥850W； |  |  |  |  |  | 6 | 台 | / |
|  |  | （2）信噪比：≥100dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）失真度THD：≤0.01%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）输入阻抗：≥20kΩ(平衡)，≥10kΩ(非平衡)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）频率响应不劣于：20Hz-20kHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）阻尼系数：≥3500； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）具有电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）采用D类数字放大电路； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 功放II | （1）额定功率：立体声8Ω：≥450W×2，立体声4Ω：≥765W×2，立体声2Ω：≥1300W×2，桥接8Ω：≥1530W； |  |  |  |  |  | 6 | 台 | / |
|  |  | （2）信噪比：≥105dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）失真度THD：≤0.01%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）输入阻抗：≥20kΩ(平衡)，≥10kΩ(非平衡)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）频率响应不劣于：20Hz-20kHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）阻尼系数：≥3500； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）具有电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）采用D类数字放大电路； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 功放III | （1）额定功率：立体声8Ω：≥1000W×2，立体声4Ω：≥1700W×2，立体声2Ω：≥2890W×2，桥接8Ω：≥3400W； |  |  |  |  |  | 4 | 台 | / |
|  |  | （2）信噪比：≥105dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）失真度THD：≤0.01%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）输入阻抗：≥20kΩ(平衡)，≥10kΩ(非平衡)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）频率响应不劣于：20Hz-20kHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）阻尼系数：≥3500； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）具有电源欠压保护、功放输出直流保护、过热保护、温度功率控制、过载功率控制； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）采用D类数字放大电路； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、发言系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 真分集无线一拖二手持话筒 | （1）核心器件全部需采用国产芯片； |  |  |  |  |  | 7 | 套 | / |
|  |  | （2）需采用真分集式-天线分集+芯片分集接收电路设计； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）话筒和接收机均采用高分辨率全彩LCD 显示屏：可显示频点，电池电量，发射信号强度，静音状态等信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）需支持手持模式和腰包模式一键切换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）需支持通道颜色标签功能，话筒支持LED灯带和底部指示灯：可显示不少于8种不同颜色（绿、红、蓝、橙、蓝绿、淡紫、深紫、无）；支持数字导光牌，自定义ID显示搭配颜色标签； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需支持话筒一键静音功能，隐藏式开关按键，可防止误操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）天线接口集成9V电压供应能力，无需额外电源即可直接连接并驱动有源高增益天线； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）需支持智能静音模式：可选无发言时0/ 5/10秒后开启通道静音，发言自动关闭静音功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）需支持跌落静音功能：话筒实时监测话筒状态，跌落自动静音，可按需选择开启关闭，防止误触发； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）接收机内置均衡调节功能，10段均衡可调，按需调节； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）▲需支持反馈抑制功能，抑制话筒啸叫现象； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）接收机需支持手动锁屏和自动锁屏功能，无操作后一段时间自动锁屏，防止误操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）输出：≥1*6.35接口支持原声输出，≥1*卡侬公接口支持带均衡效果输出，≥2*卡侬公接口单声道原声输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）频率范围：640-690MHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）频点数量：≥300。； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 鹅颈会议单元 | （1）顶级金膜高保真麦克风音头：14mm直径镀金电容咪头； |  |  |  |  |  | 6 | 台 | / |
|  |  | （2）指向特性：超心型； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）频率响应：≥20Hz-20KHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）灵敏度：≥-33dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）输出阻抗 ：≥680Ω； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）信噪比 >65 dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）幻象供电：48V DC； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）高度≥49cm。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 短杆会议单元 | （1）内置≥14mm直径的高灵敏镀金膜高保真麦克风音头； |  |  |  |  |  | 1 | 台 | / |
|  |  | （2）铝合金机身，阳极氧化工艺，方形话筒杆：≥200mm长咪杆； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）话筒底座面板支持LOGO丝印或激光镭射雕刻工艺； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）指向特性：超心型指向角度； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）话筒可调仰角不低于-50°至45°（水平）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）灵敏度：≥-28dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）频率响应：不低于30Hz-18KHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）最大声压级：≥130dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 智能会议中心 | （1）具有≥4.3英寸电容触控显示屏，支持参数配置、实时监控及数据交互的全触控操作； |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）▲会议模式：具有先进先出、正常模式、声控模式、自由模式、申请模式5种会议模式，声控模式触发灵敏度支持≥5级声压调节，有线会议单元与无线会议单元接入，发言数量支持≥8个有线会议单元和≥6个无线会议单元，满足不同规模会议需求；（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）▲带载数量：需支持连接≥300台会议单元，通过会议扩展主机可接入≥5300台会议单元，支持自动摄像跟踪功能；（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）传输技术：采用Ai5G全数字网络与音频技术，搭载自主研发的数字环状网络传输技术与音频时钟同步方案，实现端到端音频延迟低于5毫秒，支持48K采样率的无压缩音频实时传输； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）▲需具备智能干扰规避机制，基于IEEE802.11n（Wi-Fi6）标准，兼容2.4GHz与5GHz双频段，提供≥24个可调信道。支持自动/手动信道优化，内置AP信道扫描功能可实时监测周边无线AP设备名称及无线信道占用状态，动态选择最优信道以增强抗干扰能力；（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需支持PC软件下发≥32个字符人名到会议单元显示屏显示；（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）需支持通过USB接口外接U盘进行会议录音，搭载智能环境降噪算法，有效过滤背景噪音并提升录音清晰度，面板配备物理按键一键启停录音功能，同时设有状态指示灯实时反馈录音工作状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）内置≥4路6芯航空口，可接入数字有线会议单元，支持热插拔功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）可提供系统API接口，可通过对接运维管理平台软件读取设备相关数据与配置信息，可接收并执行运维管理平台软件下发的控制数据，方便用户对设备进行集中管理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）▲内置ALARM消防报警联动触发接口，支持主机、有线和无线话筒弹出报警界面，提供火灾报警信息第一时间提醒会场人员紧急撤离确保与会人员安全；（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）内置不少于1路RS-232和1路RS-485摄像机控制接口，需支持PELCO-P、PELCO-D、VISCA摄像机控制协议，可控制≥10台高清摄像跟踪设置，实现自动摄像跟踪功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）需支持≥4*4HDMI无缝视频跟踪切换，≥4台摄像机接入； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）信噪比：>80dB(A)，动态范围：>80dB，总谐波失真：<0.05%； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 智能会议中心处理器 | （1）自动混音功能：支持增益共享型与门限型两种模式。集成自动增益控制(AGC)功能； |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）AFC 反馈抑制功能：采用陷波器+移频器双模工作方式，可自动侦测并锁定啸叫点，精准设置陷波器进行抑制。系统提供12个固定陷波点与12个动态陷波点资源,有效消除会议环境中的啸叫现象； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）话筒语音激励功能：可灵活设 置声音触发阈值；当话筒发言达到 预设阈值时，可自动联动触发摄像跟踪功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）4.3 英寸电容触控显示屏：支持参数配置、实时监控及数据交互的全触控操作； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）指示灯：面板配置 AFC、电源、DSP、AP 等LED 状态指示灯，实时反馈核心运行状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）AFC 按键：面板配备AFC实体按键，支持一键开启或关闭 AFC 反馈抑制功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）自动增益功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）接口：需具有网口，用于和会议主机通信:通过网络协议对接数字会议主机，实现音频数据传输。不少于1路EXTENSION接口，用于连接会议主机扩展口。具有不少于1路卡侬平衡输出，1路莲花非平衡输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）通信接口：不少于一路 RS-485 接口，用于对接摄像机，实现发言者摄像跟踪。不少于两路RS-232接口，需支持连接中控系统主机或摄像跟踪主机，实现发言摄像跟踪控制；需支持对接语音转写服务器，将会议语音实时转换为文字记录； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）开麦数量：配合会议主机最多允许系统扩展不少于16 台有线会议单元与 8 台无线会议单元同步发言； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）EQ 调节能力：输出通道配备 31 段图示均衡器，可进行精确的音色修正； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 有线会议单元 | （1）▲通过网线连接到会议主机供电，非压缩音频传输技术，≥48k采样率；（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  | 12 | 台 | / |
|  |  | （2）需采用金膜高保真麦克风音头，指向性收音效果； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）短杆咪杆设计，咪头直径≥14mm，咪杆长度≤200mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）超强抗手机干扰能力； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）▲需支持自定义主席机配置功能，可根据现场需要，临时定义任意单元为主席单元；（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）▲可通过 PC 软件进行灵敏度、≥5 段EQ调节，计时发言和定时发言功能；（提供具备第三方权威检测机构出具的检测报告复印件并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）灵敏度：≥-28dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）最大声压级：≥130dB（THD<3%）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）≥3.5寸TFT液晶显示电容触摸屏，支持动态时钟显示、呼叫服务、表决、接收消息、签到、定制界面； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 天线放大器 | （1）需支持1-4台无线系统的应用，同时可为无线设备提供供电； |  |  |  |  |  | 3 | 台 | / |
|  |  | （2）需天线为单指向对称周期天线，工作频带宽，高增益； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）频率范围：宽于或等于470MHz--950MHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）驻波比≤2.0； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）放大器底噪≤3.5dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）天线增益：≥6dBi。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、音频配套设备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 音频处理器I | （1）模拟输入通道数量：≥8路，模拟输出通道数量：≥8路； |  |  |  |  |  | 3 | 台 | / |
|  |  | （2）需支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持反馈抑制，支持噪声抑制； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需支持回声消除； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）≥4个GPIO接口可配置输入输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）需支持苹果、安卓、windows端操作界面，支持自定义用户界面； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需支持USB接口，支持音乐播放、录制； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）需支持RS485、RS232、网口，可发送控制代码控制第三方设备； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）可选配多种类型控制面板，可使用软件编程； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）输入通道≥8段PEQ； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）动态范围：≥110dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）频率响应范围：不低于20～20kHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 音频处理器II | （1）模拟输入通道数量：≥16路，模拟输出通道数量：≥16路； |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）需支持自动混音，支持自动增益，每个通道支持反馈抑制，支持噪声抑制； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需支持回声消除； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）≥4个GPIO接口可配置输入输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）需支持苹果、安卓、windows端操作界面，支持自定义用户界面； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需支持USB接口，支持音乐播放、录制； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）需支持RS485、RS232、网口，可发送控制代码控制第三方设备； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）可选配多种类型控制面板，可使用软件编程； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）输入通道≥8段PEQ； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）动态范围：≥110dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）频率响应范围：不低于20～20kHz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 18路数字调音台 | （1）≥14话筒/线路输入，≥2组立体声输入； |  |  |  |  |  | 1 | 台 | / |
|  |  | （2）支持USB播放和录音，可以播放APE、FLAC、WAV无损音频格式； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）支持≥1路光纤和≥1路S/PDIF接口； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）输出≥6BUS输出，可定义为辅助输出、编组输出，每个输出通道具有≥8段参数均衡、高低通、压缩、反相、≥1.8秒延时器； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）内置≥12个独立反馈抑制器； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）支持≥2个DAC编组，支持≥4个静音编组； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）支持≥7寸触摸屏，分辨率不低于1024x600； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）内置≥2个效果器模块； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持≥13个电动推子； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持≥8个终端同时控制，支持软件全功能控制，实时数据同步； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）支持≥100组场景预设功能，可导出和导入USB存储器； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）支持RS232端口，实现与第三方控制系统对接； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）具有面板锁定按键； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）支持中英文界面随时切换且； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）失真度：≤0.005%，动态范围：≥106dB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 24路数字调音台 | （1）输入：≥24路Mic输入，话筒接口支持幻像电源； |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）输出：≥12总线，可定义为主输出、辅助输出、编组输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）支持USB播放和录音，可以播放APE、FLAC、WAV无损音频格式； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）内置≥16个独立反馈抑制器； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）支持≥8个DAC编组，支持≥4个静音编组； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）支持≥10寸彩色触摸屏，分辨率不低于1280x800； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）支持≥8个用户自定义按键，内置≥2个效果器模块； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）支持≥17个100mm电动推子； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）支持≥8个终端同时控制，支持软件全功能控制，实时数据同步； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）支持≥100组场景预设功能，可导出和导入USB存储器； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）每个通道支持独立的小屏幕，可自定义显示通道名称； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）支持RS232端口，实现与第三方控制系统对接）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）支持中英文界面随时切换且； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）失真度：≤0.005%，动态范围：≥108dB。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 话筒处理器 | （1）≥4路卡侬和大二芯复合插头信号输入，每路信号支持独立的音量调节，独立的48V供电；（提供4路卡侬和大二芯复合插头信号输入接口截图证明） |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）配备10≥寸彩色LCD 超大条形屏幕，能够详尽展示产品各项信息；（须提供厂家产品实物尺寸图并加盖厂商公章） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需支持≥2路卡侬XLR输出，≥1组RCA线路输出； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）内置≥16段均衡设置，每段均衡均可独立设置调节，支持一键复位设置、一键直通、实时保存； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）▲需支持手势控制，可以实现对设备的无接触操作和控制；（须提供具有CMA或CNAS认证的第三方检测机构出具的功能检测报告扫描件，要求内容能体现满足上述参数要求，原件备查） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需支持中控控制，可支持音量调节、静音等操作进行控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 时序电源 | （1）供电电源：220VAC 50/60Hz； |  |  |  |  |  | 7 | 台 | / |
|  |  | （2）输出：面板≥1路常通，≥8路时序控制输出单相三线≥10A万能插座； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）插座保护：≥63A空开，支持过载、短路保护； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）额定输出电流：≥30A； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）额定输出电压：220V~50Hz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）时序间隔：1sec，每路延时可调(5分钟)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）▲中控RS232串口，最大可支持≥255台同时使用；（提供 ilac-MRA 或 CNAS 或 CMA 认证机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章）； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）外部电平(5V-12V)控制接口、外部开关控制。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 监听音箱 | （1）喇叭单元：≥5英寸中低音，≥2寸丝膜高音； |  |  |  |  |  | 2 | 对 | / |
|  |  | （2）箱体材质：高密度实木板材； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）功率：≥2×50W(RMS)； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）信噪比：≥80dB； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）频响范围：不低于65Hz—20kHz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）支持本地，光纤，同轴输入；（提供设备接口截图加盖制造商鲜章佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 超高清无缝切换矩阵 | （1）需支持≥8路HDMI信号输入，≥8路HDMI信号输出，≥2路音频解嵌； |  |  |  |  |  | 1 | 台 | / |
|  |  | （2）具备无缝瞬间切换，信号切换过程不黑屏； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）需支持最高4K@30Hz分辨率输入，最大可以输出3840*2160大小的图像，向下兼容1080P@60Hz； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）需支持普通电视实现拼接、支持画面分割，每路输出的分辨率单独可调整； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）需具备长线输入自动均衡补偿功能，输入端带数字均衡调整电路，输出端带信号预加重增强电路，使信号能长距离传输； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）需具有掉电记忆功能及断电现场保护功能，上电自动恢复关机前状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）≥1路RS-232，≥1路LAN网口； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）信号类型：全数字T.M.D.S.信号，支持EDID管理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 音频隔离器 | （1）两通道输入和输出之间物理性电气完全隔离； |  |  |  |  |  | 4 | 台 | / |
|  |  | （2）输入/输出之间，各种接口之间，平衡/非平衡信号之间灵活转换； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）隔离系统不共地之间连接产生的电流声、噪声； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）确保信号安全传输，保护设备不被对地电压差（打火，静电）损坏。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、周边配套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 发言台 | （1）参考尺寸：长800mm*宽550mm*高1150mm（可根据实际要求定制）； |  |  |  |  |  | 5 | 台 | / |
|  |  | （2）材料：需采用优质高密度板，符合国家环保标准，所有板材经过防潮防虫、防腐等化学处理，强度高，抗弯力强，刚性好，不易变形； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）面贴优质胡桃木皮，油漆加工，表面硬度达到3H级，表面不起泡，无压痕，木纹纹理清晰，加厚台面耐刮花，耐高温，耐腐蚀，承重力强； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）边角位触感圆滑，不刮手。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 机柜I | （1）参考尺寸宽600mm×深600mm×高1200mm； |  |  |  |  |  | 3 | 台 | / |
|  |  | （2）需采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度在1.2mm-2.0mm之间； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）通风率：高密度网孔前门及后门通风率不小于70％； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）防护等级：IP20； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）表面处理：采用静电粉末喷涂工艺，达到BS6497国际标准级表面处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）颜色：黑色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 机柜II | （1）参考尺寸宽600mm×深600mm×高2000mm； |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）需采用高强度A级优质碳素冷轧钢板，厚度在1.2mm-2.0mm之间； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）通风率：高密度网孔前门及后门通风率不小于70％； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）防护等级：IP20； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）表面处理：采用静电粉末喷涂工艺，达到BS6497国际标准级表面处理； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）颜色：黑色。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 六、电子门牌信息发布系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 电子门牌I | （1）需采用15.6英寸横屏式电容显示屏，防眩光屏幕，支持不小于10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥400cd/㎡，整机支持自动感光调节屏幕亮度； |  |  |  |  |  | 11 | 台 | / |
|  |  | （2）整机CPU≥4核，最高主频≥2.0G，GPU:0.8Tops；操作系统版本不低于Android 11.0。系统运行内存不低于4G，存储容量不低于32G；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）摄像头：采用宽动态200万像素内置摄像头，电子门牌具备人脸采集功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2mm，整机最大厚度不大于30mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）主机具备限制外置储存读取功能，通过设置密码打开限制输入密码才能读取U盘资料；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）网络接口：支持wifi2.4模块；使用蓝牙5.0协议； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）防护等级不低于IP65防护等级； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）门牌底部具有状态灯，能够通过3种颜色，7种状态呈现出刷卡合法状态、设备故障状态、占用状态等信息； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）设备集成继电器模块，能够与门禁系统进行联动控制门锁的开关状态；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）设备能够支持定时开关机功能，Poe 供电；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）★提供硬件加密方案(内含‌加密算法和‌授权信息的USB设备)，显示屏需要插入USB加密设备才可以进行任务播放，否则拒绝任何文件播放任务；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 电子门牌II | （1）需采用21.5英寸横屏式电容显示屏，A规全视角防眩光屏幕，支持10点触控，屏幕分辨率≥1920*1080，屏幕亮度≥500cd/㎡，隐藏式接口设计；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）整机CPU≥4核，最高主频≥2.0G，GPU:0.8Tops；操作系统版本不低于Android 11.0。系统运行内存不低于2G，存储容量不低于32G；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）摄像头：采用宽动态100万像素内置摄像头，电子班牌具备人脸采集功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）整机背部与墙面微距全贴合，背面与平整墙面间隙最大处≤2mm，整机最大厚度不大于30mm； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）主机具备限制外置储存读取功能，通过设置密码打开限制输入密码才能读取U盘资料；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）网络接口：支持wifi6；使用蓝牙5.4协议； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）防护等级不低于IP65防护等级； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）设备集成继电器模块，能够与门禁系统进行联动控制门锁的开关状态（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）★提供硬件加密方案(内含加密算法和授权信息的USB设备)，电子班牌需要插入USB加密设备才可以进行任务播放，否则拒绝任何文件播放任务；（提供第三方权威检测机构检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 电子门牌前端软件 | （1）门牌显示：电子门牌能够显示当前房间的会议信息，包括logo、会议室名称、会议信息、会议议题、会议主讲人、参会人员、会议预告等； |  |  |  |  |  | 13 | 套 | / |
|  |  | （2）动态天气预报及时间：可查看动态天气信息、温度、空气质量、今日生活指数等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）功能模式：前端软件具备多种显示模式，如课程模式、欢迎模式、考场模式、会议模式等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）信息发布：需支持多种素材格式的播放，包括图片、网页、视频、HTML5页面、文字等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）会议查询：需支持查询当前会议室后续时间的会议情况； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）会议考勤：需支持通过人脸识别、扫二维码、刷卡等方式进行身份认证完成会议考勤； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）开门：需支持外接智能门锁实现会议主讲人认证开门功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）为保证软件的兼容性，需与电子门牌同一品牌，提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 系统发布平台 | （1）系统需采用B/S架构设计，支持国产化操作系统、国产化数据库、国产化服务器环境本地化部署； |  |  |  |  |  | 1 | 套 | / |
|  |  | （2）系统具备统一管理后台、工作平台，为了保证系统兼容性，要求统一管理后台、工作平台、电子门牌前端软件为同一品牌； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）支持多种素材形式，包括图片、网页、视频、HTML5页面、通知、固定模板等，通知支持word文档和PDF文档上传； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）▲具备素材上传审核机制，素材需要审核通过后才可以进行对外发布，每个素材具备生命周期的全记录，可查询上传时间、审核通过时间、素材发布明细等；（提供第三方权威检测机构软件检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）系统支持对终端界面进行预览，可以显示当前位置、ip地址、离线/在线状态和当前正在播放的画面； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）系统需支持对电子门牌功能进行细项设置，包含霸屏、锁屏、头像隐藏、功能隐藏等；（提供第三方权威检测机构软件检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）定时开关机：可以自定义电子门牌的定时开关机时间，具备按天一致和按周自定义两种方式； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）权限配置：系统支持可管理门牌的细分设置，可设置到一人管理到一个具体点位的门牌，具备权限复制功能； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）参数配置：系统需支持配置默认任务轮播持续时长、上课可提前开门时间、预约人可提前开门时间、课程提前显示时间等；（提供第三方权威检测机构软件检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （10）菜单自定义：支持自定义增加、删除、修改电子门牌前端主界面的菜单功能；支持自定义功能排序； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （11）系统需支持对视频、图片、文字、文件（包含word、pdf类型）、h5页面、网页、固定模板的终端点对点推送。纯文字的通知推送具备全屏推送和走马灯滚动推送两种模式，视频、图片推送采用本地存储播放技术，保证视频、图片播放时不会发生卡顿；支持多种素材组合轮播，可以设置每种类型素材的停留时间； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （12）▲系统需支持创建会议，可按多个维度指定参会人员，支持多会议主题和内容的自定义添加；（提供第三方权威检测机构软件检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （13）系统需支持设置会议考勤提前开始时间； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （14）系统需支持上传会议座位表； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （15）可选配信息发布盒，通过电视、大屏一体机、信息查询机等终端设备进行展示； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （16）▲索引信息：包括场室名称、位置、使用状态等信息，其中使用状态包括占用、空闲，支持自定义状态；（提供第三方权威检测机构软件检测报告佐证） |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （17）楼层会议室索引：展示本层楼所会议室，全天的使用情况状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （18）楼栋会议室索引：展示本栋楼所有场室，当前时间的使用状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （19）使用情况统计：当前本栋楼的使用情况以百分比方式进行呈现； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （20）服务电话：支持自定义服务电话和服务机构名称，可提供二维码进行相关信息的获取； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （21）索引设置：系统支持指定需要在楼栋索引功能中需要显示的房间类别； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （22）▲平台需要通过信息安全等级保护二级及以上，提供等级保护证书； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （23）为保证系统的兼容性，需与电子门牌同一品牌，提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 数字导览屏 | （1）需采用≥55英寸竖屏式电容显示屏，落地式安装，设备整机尺寸不超过（宽×高×厚）730*1900*500mm；屏幕分辨率≥1920*1080，可视角度为：≥178 度 (H) / ≥178 度 (V)；屏幕亮度≥700cd/㎡； |  |  |  |  |  | 2 | 台 | / |
|  |  | （2）整机CPU≥8核，最高主频≥2.2G，GPU:6Tops；操作系统版本不低于Android14.0。系统运行内存不低于8G，存储容量不低于128G； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （3）主机具备限制外置储存读取功能，通过设置密码打开限制输入密码才能读取U盘资料； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （4）防护等级不低于IP65防护等级； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （5）通过系统发布平台发布会议索引信息：包括会议室名称、位置信息、使用状态等，其中使用状态包括筹备中、会议中、空闲等； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （6）可通过系统发布平台发布楼层会议室索引：展示本层楼所会议室，全天的使用情况状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （7）可通过系统发布平台发布楼栋会议室索引：展示本栋楼所有场室，当前时间的使用状态； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （8）可通过系统发布平台发布会议海报展示； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | （9）为保证系统的兼容性，需与电子门牌同一品牌，提交产品来源渠道合法的证明文件，整机提供五年原厂质保服务。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 信息发布服务器 | （1）CPU：1颗CPU不低于十个核心和二十个线程，频率不低于2.3GHz； |  |  |  |  |  | 1 | 台 | / |
|  |  | （2）系统：Linux操作系统； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 内存不低于16G DDR4；硬盘总容量不少于4T； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 主板：显卡插槽：≥5×PCI-E 3.0m，SATA接口，I/O接口，≥2×USB3.0 2xUSB2.0接口， ≥2×RJ45网络接口； |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | - 机箱：1U机架式服务器机箱。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 线材辅材及施工 | 需包含每间房间所需的线材及辅材及综合布线工作，线材清单如下，根据每间房间实际情况调整，要求布设美观，不影响顶面、墙面、地面装修。 |  |  |  |  |  | 1 | 批 | / |
|  |  | HDMI线 | 国产优质 | 定制 | 10米 | 1 | 条 |  |  |  |
|  |  | HDMI线 | 国产优质 | 定制 | 30米光纤 | 3 | 条 |  |  |  |
|  |  | HDMI线 | 国产优质 | 定制 | 40米光纤 | 8 | 条 |  |  |  |
|  |  | HDMI线 | 国产优质 | 定制 | 50米光纤 | 2 | 条 |  |  |  |
|  |  | HDMI线 | 国产优质 | 定制 | 60米光纤 | 3 | 条 |  |  |  |
|  |  | HDMI线 | 国产优质 | 定制 | 3米 | 4 | 条 |  |  |  |
|  |  | HDMI线 | 国产优质 | 定制 | 2米 | 7 | 条 |  |  |  |
|  |  | 音箱线 | 国产优质 | 定制 | EVJV2*2.5 | 1200 | 米 |  |  |  |
|  |  | 话筒咪线 | 国产优质 | 定制 | RVPE 2X0.5(128编) | 1100 | 米 |  |  |  |
|  |  | 卡农接头 | 国产优质 | 定制 | 母头 | 3 | 个 |  |  |  |
|  |  | 话筒插座 | 国产优质 | 定制 | 卡侬母插座2口或4口 | 16 | 套 |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 国产优质 | 定制 | 卡侬公-母线2米 | 75 | 条 |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 国产优质 | 定制 | 卡侬公-母线10米 | 34 | 条 |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 国产优质 | 定制 | 小三芯－双莲花线3米 | 4 | 条 |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 国产优质 | 定制 | 3.5转双莲花1.5米 | 2 | 条 |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 国产优质 | 定制 | 6.35大二芯线－6.35大二芯线 | 6 | 条 |  |  |  |
|  |  | 音频跳线 | 国产优质 | 定制 | 3.5公对公3米 | 5 | 条 |  |  |  |
|  |  | 信息盒 | 国产优质 | 定制 | 86安装面板+3.5母对母模块 | 10 | 套 |  |  |  |
|  |  | 信息盒 | 国产优质 | 定制 | 86安装面板+HDMI母对母模块 | 10 | 套 |  |  |  |
|  |  | 老虎头 | 国产优质 | 定制 | 公头 | 32 | 个 |  |  |  |
|  |  | 话筒插座 | 国产优质 | 定制 | 卡侬母插座2口或4口 | 6 | 套 |  |  |  |
|  |  | PDU | 国产优质 | 定制 | 8口 | 5 | 个 |  |  |  |
|  |  | 同轴线 | 国产优质 | 定制 | SYV-50-5-1 | 320 | 米 |  |  |  |
|  |  | 网线 | 国产优质 | 定制 | 六类 | 380 | 米 |  |  |  |
|  |  | 电源线 | 国产优质 | 定制 | RVV3*2.5 | 460 | 米 |  |  |  |
|  |  | HDMI分屏器 | 国产优质 | 定制 | 1进四出 | 1 | 台 |  |  |  |
|  |  | HDMI信号切换器 | 国产优质 | 定制 | 四进1出 | 2 | 台 |  |  |  |
|  |  | 电视万向壁挂支架 | 国产优质 | 定制 | 55-80寸 | 2 | 套 |  |  |  |
|  |  | 施工安装费用 |  |  |  | 5 | 间 |  |  |  |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：5年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

2.服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

3.培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少3天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否☑ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否☑ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否☑需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |