【创新港大学生素质教育基地设备购置】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购：多媒体系统3套（包含显示屏、调音台、麦克风、辅材等）、会议室显示屏2套、排练室音响系统2套（包含调音台、麦克风、辅材等），并在西安交通大学创新港校区指定地点完成安装、调试、培训等，后续主要用于学生日常活动、排练、会议等。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为： 工业 。

2.  本采购项目允许进口产品参加。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

GB/T 28049—2011《厅堂、体育场馆扩声系统设计规范》

GB/T 34452-2017《室内LED显示屏通用规范》

SJ/T 11141-2017《LED显示屏测试方法》

GB 50371-2006《厅堂扩声系统设计规范》

GB/T 4959-2011《厅堂扩声特性测量方法》

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  创新港大学生素质教育基地设备购置

（二）采购数量及计量单位： 多媒体系统3套、会议室显示屏2套、音响系统2套

（三）最高限价：人民币  60万  元。多媒体设备3套限价437000元，会议室显示屏2套限价27000元，音箱系统2套限价136000元，单项超过最高限价视为无效投标。

（四）交付时间：合同签订后  60  天内。

（五）交付地点：    西安交通大学创新港校区指定地点     。

（六）付款进度安排：    验收合格后付款    。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

标注★的指标为关键技术指标，不做废标项处理。

为保证产品质量，带“▲”产品需提供生产厂家针对本项目的专项授权及售后服务承诺书原件。

1.本项目需要在满足功能需求的基础上与场地实际相匹配，满足高水平演出、会议、报告等需求。

2.投标人需按照采购需求的要求自行到现场进行实地勘察，并提供设计及配色方案，如有疑问可咨询项目联系人。

3.投标人自行增补因差异所产生的材料、配套设施、安装施工、调试开通费用，包含但不限于原LED显示屏系统拆除、现场及成品保护、强弱电布线、运输及保险费、垃圾清运、安装集成等所有费用，同时原显示屏部分模块及配品需拆卸运送至创新港校区进行安装调试并使用，采购人不再额外支付此由此产生的一切费用。

4.投标人需派具有经验的调试工程师将所有显示屏及数字调音设备至最佳状态，各项指标和效果均符合甲方要求。

5.投标人应提供投标产品配置清单，包括但不限于产品名称、品牌、型号、制造商、单价、数量、总价等信息。投标人所选设备应不低于下列参数要求。

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 | 单位 | 参考品牌（或不低于同等次品牌） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、报告厅多媒体系统（1套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | DSP 功能： ▲三种声音模式（音乐、语音和 DJ）和半参数 Master EQ 允许用户简单有效地调整系统声音。用户只需使用集成显示器设置与主 PA 的距离，然后 DSP 就会自动计算适当的延迟时间。 LCD 可调光、3 段均衡器、中频均衡器。 ★功率（峰值）：2000 W。 分频点：180 Hz。 频率范围 -6 dB：43 Hz – 18 kHz。 频率范围 -10 dB: 35 Hz - 20 kHz。 低音单元 1 x 12", 2.5" 音圈。 中音单元 ：6 × 3", 3/4" 音圈, 钕磁 。 高音单元 ：1 x 1", 1"音圈 。 覆盖角度： 120°×30°。 ★蓝牙 ：5.0 TWS（真无线立体声）。 混合输出：1 个 XLR。 ★前置放大器：DSP 前置放大器。 ▲功率放大器：D 类 - 双功放四路调音台功能模拟输入：2 x XLR/插孔组合（麦克风/线路），1 x 6.3 毫米（1/4“）插头（乐器），1 x Chinch 立体声； | 4 | 套 | HKAUDIO PD DAS |
| 2 | 返送音箱 | ★最大 SPL :127 dB 频率范围 -6 dB：58 Hz - 18 Hz 频率范围 -10 dB：54 Hz - 20 Hz 覆盖角 -6 dB（水平 x 垂直）：90° x 60° 中/高频：1 个 12 英寸锥形扬声器 高频：1 x 1“ 压缩驱动器 号角：恒定指向性号角 模拟输入：2 x XLR/插孔组合 symm。（麦克风/线路），1 个 3.5 毫米（1/8 英寸）立体声迷你插孔 混合输出：1 x Mix Out XLR. ★功率放大器：AB + D 类 ★功率放大器输出峰值：1200 瓦 功耗：0.6 安 / 220-240 伏交流电 1.2 安 / 100-120 伏交流电 ★扬声器保护：热保护、过载保护、亚音速滤波器、峰值和 RMS 限制器 显示：彩色显示屏 ▲ DSP 功能：主音量、电平计量、3 段均衡器、低切滤波器、前 LED、屏幕保护程序、BT 自动配对、延迟、输出前/后主 ★蓝牙：是 （5.0） | 2 | 只 | HKAUDIO PD DAS |
| 3 | 数字调音台 | ★输入通道：32路输入通道，8个辅助输入通道，8个效果返回。 ★输出通道：16个AUX输出，6个编组，LCR主输出。 ★内部效果器（立体声/单声道）：8/16。 ★场景文件（场景快照/场景快照列表）：500/100。 储存点（包括处理参数和推子）：100。 ★40bit浮点信号处理，96kHz的采样率，192kHz的数模/模数转换。 ▲支持AES50网络，最大允许传输96个输入和96个输出。 采用高性能的碳纤维和高强度铝合金打造。 ★8个DCA编组，6个哑音编组，25个100mm MIDAS PRO电动推子。 7寸TFT彩色“日光”显示屏。 ★通过USB 3.0可支持32x32通道的数字音频传输。 | 1 | 台 | MIDAS YAMAHA BEHRINGER |
| 4 | 自动混音返馈抑制器 | ★5路话筒平衡输入，卡侬6.35复合插头(凤凰插头，可选) ★每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电 ★话筒1-4可选4选1功能，可以直通4选1功能(选购). ★话筒5具有最高优先功能，可以旁通 ★线路输入莲花接口,独立的音量控制(进入反馈功能). 音乐输入莲花接口，独立的音量控制(不进入反馈功能). 线路输出莲花接口,独立音量控制。 专业录音输出莲花接口，独立音量控制(不经过反馈) | 1 | 台 | DBX BSS CHXAUDIO |
| 5 | 无线手持话筒 | ★清晰的24位数字音频 ★扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒） ★超过120 dB的动态范围 ★数字式预开关分集 ★工作范围达100米（300英尺） 44 MHz调谐带宽（视地区而定） ★每个频带有32个可用通道（视区域而定） 每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统 每个8 MHz频段有12个系统 通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对 2节AA电池可持续使用长达8小时。升级到选配的舒尔SB903锂离子充电电池，可以精确到小时和分钟的精度监控电池充电状态，以及电池续航时间和健康状况统计数据。 牢固的金属构造 | 2 | 套 | SHURE MIPRO AKG |
| 6 | 有线会议话筒 | 收音头:固定充电背板， 静电型电容式 指向特性:心形单指向性 频率响应:100-16,000 Hz 高通滤波:80 Hz, 18 dB/octave 开通灵敏度:-43dB(7.0mV)以 1V于1Pa 输出阻抗:250欧姆 最大承受声压:140 dB声压，1 kHz于1% T.H.D. 动态范围(典型):111 dB, 1 kHz于最高声压 讯噪比:65dB,1kHz于1Pa 幻象供电:直流11-52V，耗电2mA典型 开关.:平直，高通滤波 输出连接器:内置式3针卡农公头 | 6 | 支 | SHURE AKG CHXAUDIO |
| 7 | 辅材 | 各种配套线材、接插件等。 | 1 | 项 | 国标 |
| 8 | 室内P1.53小间距屏 （2.88m*5.44m） | ★像素间距：1.538 ★点密度：422500 ★LED灯种类：SMD1212 ★模组分辨率：208mm*104mm 模组尺寸：320mm×160mm 电流增益调节级别：≥8位 亮度：200cd~800cd/m²可调（色温6500K） 视角：160°/160°（水平视角/垂直） 平整度：≤0.1mm 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 对比度：5000:1 平均失效间隔工作时间（MTBF）：50000h 信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit 驱动方式：恒流驱动 扫描方式：1/52扫描 ★刷新率：≥3840Hz 换帧频率：≥60Hz 屏体色温：2000K～9500K可调 亮度调节方式：手动/自动/程控 校正：配备亮度与色度逐点校正 控制方式：同步映射控制 控制距离：超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 平均功率：100W/m2～300W/ m² 工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 LED寿命：10万小时 屏幕温升（使用运行状态）：≤20℃ 运行环境温度：-10℃～40℃ | 15.7 | 平米 | 海佳彩亮 蓝普 高科 |
| 9 | 电源 | 标准超薄产品，高度30mm -20~+70℃工作温度 短路/过载保护功能 100%满载老化 | 55 | 台 | 创联 巨能伟业 蓝盾 |
| 10 | 系统 | 支持l4bit精度的色度、亮度一体化逐点枝正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、 1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移 単卡支持12组RGB信号输出； 支持超大带载面积，单卡带载128*512, 256*256 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压 ★产品通过 CE-EMC、CE-ROHS、FCC 认证； | 48 | 张 | 卡莱特 诺瓦 灰度 |
| 11 | 视频处理器 | 带载能力可达524万像素 ★最大4096×2160@60Hz输入分辨率 输入：1×DP1.2、1×HDMI2.0、2×HDMI1.4、2×DVI、1路U盘 ★输出：不少于8路千兆网口 1路独立音频输入1路独立音频输出 支持HDMI和DP音频解析输出 支持USB接口控制及级联、RS232串口协议控制、红外遥控器控制 | 1 | 台 | 卡莱特 诺瓦 灰度 |
| 12 | 配电系统 | 配电柜: 配电设备采用交流三相五线制、一键起动、必须具有电路短路、过载和漏电时进行断电保护。其支持AC380V电源输入，空气开关保护，支持220V的电源输出，机箱采用特殊设计，防止了漏电的可能，使用更加安全，具有电源指示灯指示。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 显示屏专用结构 | 免焊接钢结构 | 15.7 | 平米 |  |
| 14 | 强电系统 | RVV2*2.5mm² | 200 | 米 |  |
| 15 | 弱电系统 | 六类非屏蔽网线 | 200 | 米 |  |
| 二、教室多媒体系统（2套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | ★频率响应(3dB) :40Hz-20KHz ▲低频设计:12寸带通设计 ▲中高频设计:8x3.5寸专利波导设计 低频喇叭:12寸长冲程低音 ★中高频喇叭:3.5寸钕磁 ★最大声压级:128dB ★覆盖范围(H*V) :140°*40° ★额定功率:600+600瓦 分频频率:4th/200HzDSP 连接器:2x XLR/TRS多功能插口输入 1x RCA立体声输入 1x蓝牙输入 1xXLR THRU输出 ★蓝牙TWS ★功能和效果:噪音门 | 4 | 套 | HKAUDIO PD DAS |
| 2 | 返送音箱 | ★ 输出功率（峰值）：800W 频率响应(+/-3dB)：64Hz -18 kHz 频率响应(-10 dB)：59Hz -20 kHz 最大SPL：119 dB 半空间（@ 10％THD）。辐射角度：90°x 60°CD号角 低/中单元：1x 10”,2”音圈 高音单元：1”，1”音圈 ★主动式保护电路：峰值和RMS限幅器 截止频率有源：1.9 kHz ★蓝牙：5.0 延迟：0-10m 箱体角度：35° 支杆座：多俯角0/7.5° | 2 | 只 | HKAUDIO PD DAS |
| 3 | 调音台 | ★16 个麦克风前置放大器 ★25 条时间对齐和相位相干混合总线 ▲AES50 网络允许多达 96 个输入和 96 个输出 在一个会话中进行长达 3 小时的 32 通道 PCM 录制 - 存储为未压缩的 WAV 文件 ★40 位浮点数字信号处理 ★8 个 DCA 和 6 个静音组 ★8 个数字信号处理效果引擎 ★17 个 Midas PRO 电机推子 日光下可视的 5 英寸全彩 TFT 显示屏 32 x 32 通道 USB 2.0 音频接口； 自动量程通用开关模式电源。 | 1 | 台 | MIDAS YAMAHA BEHRINGER |
| 4 | 自动混音返馈抑制器 | ★5路话筒平衡输入，卡侬6.35复合插头(凤凰插头，可选) ★每路话筒独立的音量调节，独立的48V供电 ★话筒1-4可选4选1功能，可以直通4选1功能(选购). ★话筒5具有最高优先功能，可以旁通 ★线路输入莲花接口,独立的音量控制(进入反馈功能) 音乐输入莲花接口，独立的音量控制(不进入反馈功能). 线路输出莲花接口,独立音量控制 专业录音输出莲花接口，独立音量控制(不经过反馈) | 1 | 台 | DBX BSS CHXAUDIO |
| 5 | 无线手持话筒 | ▲清晰的24位数字音频 ★扩展的20 Hz至20 kHz频率范围（取决于话筒） ★超过120 dB的动态范围 ★数字式预开关分集 ★工作范围达100米（300英尺） 44 MHz调谐带宽（视地区而定） ★每个频带有32个可用通道（视区域而定） 每个6MHz电视频段有多达10个可兼容的系统；每个8 MHz频段有12个系统 通过红外扫描和同步，轻松实现发射机与接收机配对 2节AA电池可持续使用长达8小时。升级到选配的舒尔SB903锂离子充电电池，可以精确到小时和分钟的精度监控电池充电状态，以及电池续航时间和健康状况统计数据。 牢固的金属构造 | 1 | 套 | SHURE MIPRO AKG |
| 6 | 有线会议话筒 | ★收音头:固定充电背板， ★静电型电容式 ★指向特性:心形单指向性 频率响应:100-16,000 Hz ★高通滤波:80 Hz, 18 dB/octave ★开通灵敏度:-43dB(7.0mV)以 1V于1Pa 输出阻抗:250欧姆 ★最大承受声压:140 dB声压，1 kHz于1% T.H.D. ★动态范围(典型):111 dB, 1 kHz于最高声压 ★讯噪比:65dB,1kHz于1Pa 幻象供电:直流11-52V，耗电2mA典型 ★开关.:平直，高通滤波 输出连接器:内置式3针卡农公头 | 4 | 支 | SHURE AKG CHXAUDIO |
| 7 | 辅材 | 符合国标 | 1 | 项 | 国标 |
| 8 | 室内P1.53小间距屏 （1.92m*3.84m） | ★像素间距：1.538 ★点密度：422500 ★LED灯种类：SMD1212 ★模组分辨率：208mm*104mm 模组尺寸：320mm×160mm 漏电容限值：≤0.5mA 模组机械强度：≥5MP 电流增益调节级别：≥8位 亮度：200cd~800cd/m²可调（色温6500K） 视角：160°/160°（水平视角/垂直） 平整度：≤0.1mm 亮度均匀性：≥97% 色度均匀性：±0.003 Cx,Cy之内 对比度：5000:1 平均失效间隔工作时间（MTBF）：50000h 信号颜色处理位数：红、绿、蓝各≥14bit 驱动方式：恒流驱动 扫描方式：1/52扫描 ★刷新率：≥3840Hz 换帧频率：≥60Hz 屏体色温：2000K～9500K可调 亮度调节方式：手动/自动/程控 校正：配备亮度与色度逐点校正 控制方式：同步映射控制 控制距离：超五类双绞网线,超过100米使用光纤传输 平均功率：100W/m2～300W/ m² 工作电压：AC：110V~240V、50~60Hz 连续工作时间：≥7×24hrs，支持连续不间断显示 LED寿命：10万小时 屏幕温升（使用运行状态）：≤20度 运行环境温度：-10℃～40℃ | 7.4 | 平米 | 海佳彩亮 蓝普 高科 |
| 9 | 电源 | 标准超薄产品，高度30mm -20~+70℃工作温度 短路/过载保护功能 100%满载老化 | 30 | 台 | 创联 巨能伟业 蓝盾 |
| 10 | 系统 | 支持l4bit精度的色度、亮度一体化逐点枝正； 支持所有常规芯片、PWM芯片和灯饰芯片； 支持静态屏、 1/2~1/64扫之间的任意扫描类型； 支持任意抽点，支持数据偏移 単卡支持12组RGB信号输出； 支持超大带载面积，单卡带载128*512, 256*256 支持DC 3.3V~6V超宽工作电压 ★产品通过 CE-EMC、CE-ROHS、FCC 认证； | 30 | 张 | 卡莱特 诺瓦 灰度 |
| 11 | 视频处理器 | 带载能力可达524万像素 ★最大4096×2160@60Hz输入分辨率 输入：1×DP1.2、1×HDMI2.0、2×HDMI1.4、2×DVI、1路U盘 ★输出：8路千兆网口 1路独立音频输入1路独立音频输出 支持HDMI和DP音频解析输出 支持USB接口控制及级联、RS232串口协议控制、红外遥控器控制 | 1 | 台 | 卡莱特 诺瓦 灰度 |
| 12 | 配电系统 | 配电柜: 配电设备采用交流三相五线制、一键起动、必须具有电路短路、过载和漏电时进行断电保护。其支持AC380V电源输入，空气开关保护，支持220V的电源输出，机箱采用特殊设计，防止了漏电的可能，使用更加安全，具有电源指示灯指示。 | 1 | 套 |  |
| 13 | 显示屏专用结构 | 免焊接钢结构 | 7.4 | 平米 |  |
| 14 | 强电系统 | RVV2*2.5mm² | 200 | 米 |  |
| 15 | 弱电系统 | 六类非屏蔽网线 | 200 | 米 |  |
| 三、音响系统（2套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 主扩音柱 | ★频率响应(3dB) :40Hz-20KHz ▲低频设计:12寸带通设计 ▲中高频设计:8x3.5寸专利波导设计 低频喇叭:12寸长冲程低音 ★中高频喇叭:3.5寸钕磁 ★最大声压级:128dB ★覆盖范围(H*V) :140°*40° ★额定功率:600+600瓦 分频频率:4th/200HzDSP 连接器:2x XLR/TRS多功能插口输入 1x RCA立体声输入 1x蓝牙输入 1xXLR THRU输出 ★蓝牙TWS ★功能和效果:噪音门 | 2 | 套 | HKAUDIO PD DAS |
| 2 | 返送音箱 | ★ 输出功率（峰值）：800W 频率响应(+/-3dB)：64Hz -18 kHz 频率响应(-10 dB)：59Hz -20 kHz 最大SPL：119 dB 半空间（@ 10％THD）。辐射角度：90°x 60°CD号角 低/中单元：1x 10”,2”音圈 高音单元：1”，1”音圈 ▲主动式保护电路：峰值和RMS限幅器 截止频率有源：1.9 kHz ★蓝牙：5.0 延迟：0-10m 箱体角度：35° 支杆座：多俯角0/7.5° | 2 | 只 | HKAUDIO PD DAS |
| 3 | 调音台 | ★16 个麦克风前置放大器 ★25 条时间对齐和相位相干混合总线 ★AES50 网络允许多达 96 个输入和 96 个输出 在一个会话中进行长达 3 小时的 32 通道 PCM 录制 - 存储为未压缩的 WAV 文件 ★40 位浮点数字信号处理 ★8 个 DCA 和 6 个静音组 ★8 个数字信号处理效果引擎 ★17 个 Midas PRO 电机推子 日光下可视的 5 英寸全彩 TFT 显示屏 32 x 32 通道 USB 2.0 音频接口 自动量程通用开关模式电源 | 1 | 台 | MIDAS YAMAHA BEHRINGER |
| 4 | 有线话筒 | 人声话筒 ★传感器类型：电容 ★拾音模式：超心形 ★频率响应：50Hz-20kHz ★灵敏度：-54 dB V/PA ★最大声压级：140.5 dB 1000欧 负载 输出阻抗：100 欧（1kHz） | 4 | 只 | SHURE AKG BEYERDYNAMIC |
| 5 | 话筒支架 | 符合国标 | 4 | 个 | 国优 |
| 6 | 辅材 | 符合国标 | 1 | 项 | 国标 |
| 四、会议室显示屏（2套） |  |  |  |  |  |
| 1 | 75寸一体机 | 双系统设计，嵌入式安卓操作系统版本为 Android11；同时嵌入式 Android 操作系统下可实现 windows 系统中常用的教学应用功能，如白板书写、WPS软件使用和网页浏览，安卓系统 ram≥4G； rom≥32G 。前置 USB 接口支持 Android 系统、 Windows 系统读取外接移动存储设备,整机内置扬声器采用针孔发声技术，喇叭采用槽式开口设计,为满足教师实际教学需求，可便捷外接所需的设备，整机前置 USB3.0 接口≥3 个； HDMI 接口≥1 个；侧置输入接口具备 1 路 HDMI、1 路 RS232、2 路 USB 接口；侧置输出接口具备 1 路音频输出、1 路触控 USB 输出. | 1 | 台 | 创维 宇视 东微 |
| 2 | 移动支架 | 便携可移动，定制亚光深色金属支架 | 1 | 组 |  |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

1.质保期：≥3年。质保期内免费维保≥2次/年。质保期满后，免人工服务费，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

2.服务响应时间：接到维修电话后2小时内给予明确答复，4小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

3.培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少2名操作人员进行为期至少2天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。完成显示屏设备的5年维护及更新升级服务。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |