【气化细渣生物质配伍燃料成品化技术服务】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目主要开发原始气化细渣与生物质成型造粒的燃料配方（气化细渣与生物质混配比例梯度），优化气化细渣和生物质成型造粒配伍方案及预处理工艺，提出气化细渣和生物质成型造粒的技术方案，实现气化细渣和生物质成型造粒的工艺流程，完成气化细渣与生物质成型造粒的产品生产，并生产产品产量要求400吨，用于锅炉掺烧使用。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业     。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：气化细渣生物质配伍燃料成品化技术服务

（二）采购数量及计量单位：  400吨

（三）最高限价：人民币    930000      元。

（四）交付时间：合同签订后   30    天内。

（五）交付地点：      广东省湛江市         。

（六）付款进度安排：

1. 合同签订后，投标方提供气化细渣和生物质成型燃料工艺技术报告纸质版且加工投标方单位公章，并提供增值税专用发票后，支付总费用的30%。

2. 投标方完成400吨的气化细渣生物质配伍燃料产品生产，经第三方单位分析检查气化细渣和生物质配伍燃料产品收到基低位发热量＞3500 kcal/kg，且投标方提供增值税专用发票后，支付总费用的30%。

3. 投标方将400吨气化细渣生物质配伍燃料产品运送到采购方指定的地方，提供验收报告，并提供增值税专用发票后，支付总费用的40%。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

（1）优化气化细渣和生物质成型造粒配伍方案及预处理工艺，提出气化细渣和生物质成型造粒的技术方案，明确工艺流程，提供气化细渣和生物质成型造粒工艺技术报告纸质版，并加盖投标方单位公章。

（2）完成气化细渣与生物质成型造粒的产品生产与加工，生产400吨气化细渣和生物质成型燃料产品，包括：

①100吨的气化细渣（水分质量含量≤20%）；

②150吨的6-8 mm气化细渣和生物质成型颗粒产品（形态为圆柱状，直径为6-8 mm，长度2-7cm，水分质量含量≤20%，收到基低位发热量＞3500千卡/千克），所用生物质成型原料可选为草本类或木质类生物质；

③150吨的8-10 mm气化细渣与生物质成型柱状颗粒产品（形态为圆柱状，直径为8-10 mm，长度2-7cm，水分质量含量≤20%，收到基低位发热量＞3500千卡/千克），所用生物质成型原料可选为草本类或木质类生物质。

（3）将400吨产品运输到指定的地方，采购方现场确认无误后，由采购方负责人提供验收证明并签字确认。

（4）为了检验产品出厂质量，投标方需将产品样本送到有资质的第三方检测机构进行检测，并出具检测报告，相关检测和报告费用由投标方承担。检测标准可参考行业标准《生物质固体成型燃料技术条件》（NY/T 1878-2010）中规定的内容，对生产的成型产品进行检测判断是否满足上述内容（2）中规定的参数要求。

（5）因履行本次服务所产生的研究开发成果及其相关的知识产权权利归采购方所有，双方相关参加人员可作为专利发明人或论文作者署名，发明人顺序或论文作者顺序由采购方确定。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   ≥  1   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训电子资料及视频；供方免费为用户培训至少 1 名操作人员进行为期至少  1 天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标 | 验收 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 | 否□ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |