【信息物理融合系统安全管控专用芯片的多项目晶圆（MPW）流片试制】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购信息物理融合系统安全管控专用芯片多项目晶圆（MPW）流片试制服务1项，交付芯片裸样片≥30颗。芯片设计采用AMBA总线结构，处理器ARM® Cortex™-A7 Processor Dual-Core，典型工作频率1.0 GHz。制作工艺采用高性能、低功耗CMOS技术40nm Logic Salicide 1.1/2.5V Low Leakage 1P8M2T Process。

内容包括芯片的物理设计、流片和测试，需交付芯片裸样片≥30颗，且经过验证测试合格的芯片不少于20颗。

（二）政府采购政策落实要求

1. 中小企业扶持政策：根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：        工业               。

2. 进口产品政策：本采购项目 □允许 □不允许 进口产品参加。（未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

芯片 MPW 流片试制无强制性国家、行业强制执行标准。供应商开展服务需遵循 GB/T 30117-2013《集成电路设计通用要求》、SJ/T 11370-2016《集成电路设计服务规范》，同时遵守主流晶圆厂 MPW 流片通用工艺规范、企业质量管理体系规范，严格按照行业通用技术准则及采购方项目需求完成全流程服务交付。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  信息物理融合系统安全管控专用芯片的多项目晶圆（MPW）流片试制

（二）采购数量及计量单位：              一次

（三）最高限价：人民币    245万           元（大写：       贰佰肆拾伍万元整  ）

（四）交付时间：合同签订后                        90                      天内

（五）交付地点：             西安交通大学兴庆校区电信学部彭康楼118室

（六）付款进度安排： 按采购文件要求。

□其他要求：                                   。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

基于高性能、低功耗CMOS技术40nm Logic Salicide 1.1/2.5V Low Leakage 1P8M2T Process工艺，按照采购方提供的逻辑设计进行物理设计、流片和测试，进行信息物理融合系统安全管控专用芯片的MPW(Multiple Project Wafer 多项目晶圆)流片，需交付芯片裸样片≥30颗，且经过验证测试合格的芯片不少于20颗。。

表1  项目基本情况表

| 指标名称 | 指标要求 | 指标名称 | 指标要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| MPW or NTO | MPW | 工艺及金属层结构 | 40nm LL ,1P8M |
| 产品应用温度范围 | -20℃~85℃ | 采购方数据交付类型 | NETLIST |
| 逻辑门数 (采购方预估值) | TBD | 目标尺寸 (采购方预估值) | ≤36 mm^2 |
| 信号IO数 (采购方预估值) | 500 | 存储器容量 (采购方预估值) | ≤2M byte |
| 电源电压设定 | 1.1V/2.5V | CPU最高运行频率 | ≥1GHz@TT |
| 电源域个数 | ≤8 | IR Drop目标 | ≤5%(static) |
| 特殊层次或工艺需求 | 无 | 时钟域个数 | ≤16 |
| 层次化/平面化设计 | 层次化 |  |  |

表2 技术性能指标表

一、工艺指标

1.采用40nm LL 1.1/2.5V CMOS工艺；

2.面积不超过36mm2；

3.金属层数≤8；

4.金属结构 1P8M；

5.进行标准单元库特征化工作，满足温度范围的要求；

6.进行SRAM(静态存储器)特征化工作，满足温度范围的要求；

7.数字Signoff(签核)电压：0.99~1.21V（1.1V）；1.08~1.32V（1.2V）；

8.IO(输入输出端口)电压：2.5V；

二、性能指标

9.CPU最高运行频率≥1GHz@TT；系统总线最高运行频率≥333MHz@TT；

10. DFT模式支持normal、compress、atspeed模式；

11. DDR(双倍率内存)数据位宽32bit，每bit带宽≥800Mbps；

12.硬核实现模块：按照逻辑设计实现硬核模块；

13.功耗要求：工作≤3W；Leakage(漏电流)≤20mW；

14.静态 IR Signoff(签核) 标准≤3%；

15.动态 IR Signoff(签核) 标准≤12%；

16.使用LVT(低电压门限)/ULVT(超低电压门限)单元的比例符合设计规范；

17.ESD(静电释放防护) 标准：≥ HBM 2KV；

18.温度范围：-20℃~85℃；

19. 供电能力：≥3A@2.5V，≥5A @1.1V。

项目最终交付需满足以下要求：

1、交付芯片裸样片≥30颗，经过验证测试合格的芯片≥20颗。

2、提供芯片流片的相关文档和测试报告。

3、提供芯片流片服务的分项报价情况。

4、芯片相关设计的知识产权需归采购方所有。

5、按照采购方提供的地址和方式，向封装厂家提交芯片裸片。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）质保期： 不少于   2   年，质保期内免费维保不少于   2    次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

（二）服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，中标人需在24小时内给出合理解决方案。

（三）培训要求：中标人需提供培训电子资料及视频；免费为用户培训至少   2   名操作人员进行为期至少   2   天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；同时提供不定期的免费提供相关设备应用方面的技术咨询等。

（四）供应商提供进口设备的，须在投标（响应）文件中明确外贸合同卖方信息。

六、采购标的的履约验收标准

| 一、货物类项目验收要求 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，通过现场核查、现场测试、供应商应提供《供应商货物类项目完工报告》《产品出厂检测报告》《产品合格证书》《第三方检测报告》（如有）等一种或多种方式进行验收。 |
| 4 | 培训等合同服务要求完成情况。 | 现场核查。供应商须根据合同约定提供《培训视频》影像资料等。 |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |
| 6 | 提示： 1.经费负责人应当按照采购合同及其附件规定的每一项技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收。 2.《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》（如有）等与验收相关的材料由经费负责人妥善保管存档。 3.《技术协议》作为合同有效组成部分，由经费负责人和供应商应在招标完成后第一时间根据采购招标结果（即《采购需求》、《供应商投标（响应）文件》和《投标澄清函》等文件）签订，其内容应与采购招标结果保持一致。《技术协议》中一般包含配置、数量、价格、功能指标参数、服务承诺等内容。 |  |
| 学校验收复核要求：经费负责人自验收通过后，将《学校采购货物类项目验收复核申请表》《学校采购项目验收报告》《供应商履约情况评价表》《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等相关资料，递交学校国资处，由国资处组织专家现场验收复核。 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是 □否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | □是 否 |
| 二、服务类项目验收要求 |  |  |
| 项目建设单位验收要求：根据项目特点对服务期内的服务履约实施情况进行考核，结合考核情况和服务效果进行验收。验收报告须经国资处备案。 |  |  |
| 学校验收备案要求：项目单位提供《学校采购服务类项目验收报告》《服务类供应商履约情况评价表》。国资处可根据项目情况采用抽查等方式进行复核。 |  |  |
| 三、除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |
| 验收时是否需提供第三方检测报告 |  | □是 否 如需提供第三方检测报告，需满足下列要求： 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |