【实验室电子安全信息门牌系统】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目拟采购实验室电子安全信息门牌系统1套，基本覆盖学校兴庆、雁塔、曲江和创新港四校区的一级和二级实验室，为实验室提供安全信息采集展示、人员访问控制、重要通知下达、环境监测数据展示等全方位管理服务。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：   工业    。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：    实验室电子安全信息门牌系统

（二）采购数量及计量单位：    1套

（三）最高限价：人民币    263.3万      元。

（四）交付时间：合同签订后    30  天内。

（五）交付地点：    西安交通大学各校区    。

（六）付款进度安排：  验收合格后付清全款。合同签订前，中标人向采购人缴纳100000元（拾万元整）作为履约保证金，在验收合格1年后无任何质量问题无息返还  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

本项目属于交钥匙工程，投标人应按照标书要求自行到各实验室点位现场实地勘察，并根据现场实际情况设计并提供布线方案和实施方案，确保购置设备能高速互联互通，在专网内可靠安全运行，能够进行统一运行管理运维。

投标人负责完成设备的安装布线、部署调试、系统集成等工作，设备安装集成费及安装辅材包含在设备招标总体费用中，采购人将不再另外支付任何设备安装施工费用。投标人所投配套的管理系统或软件须包含在硬件设备的价格内。

★本项目整体质保3年。

标注★的指标为实质性指标，负偏离或不响应为无效投标。

系统整体架构图如下所示：

投标人所选设备应不低于下列参数要求：

| 序号 | 设备 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # 电子安全信息门牌 | 硬件参数： - ★系统运行内存≥2GB,储存容量≥16GB，整机CPU≥4核，最高主频≥2.0GHz。 - ★LED背光显示屏，≥15.6英寸，分辨率不低于1920*1080。 - 圆弧边框设计、有独立内置走线槽、能够贴合墙面安装。 - 正面及边框同时具有状态灯，能自定义显示超过255种颜色，能够通过不同颜色状态呈现出自定义状态灯信息。 - 内置智能补光模块，辅助人脸识别。 - 具备双目摄像头，≥200万像素，支持宽动态。 - 支持POE供电，支持DC12V供电。 - 工作温度遵循GB/T 2423.1-2008，温度范围不低于-10℃~50℃。 - 产品防尘防水等级≥IP65。 - 具有内置IC卡刷卡区，与校园卡兼容，支持14443协议。 终端功能性能要求： - 支持实验室安全信息牌展示，包括：实验室安全级别、分类、名称、所属院系、楼宇号、房间号、安全责任人及联系方式、紧急联系人及联系方式、报警电话、危险类别、防护措施、灭火要点、标语、定级日期、制证部门信息。支持数据的离线查看和在线自动化下发更新。 - ★支持通过人脸识别或刷卡进行身份验证，支持人脸识别后端比对，验证通过或失败均有对应的语音与文字提示，人脸识别速度≤2秒。支持离线刷卡、刷脸验证，支持不少于5000条流水数据的本地缓存，网络恢复后自动回传。 - 支持展示实验室介绍信息，包括但不限于：实验室简介、介绍视频、主要成员、研究方向、成果展示、设备信息、在研实验项目、“首雁计划”成员展示及其他相关内容。支持数据的离线查看和在线自动化下发更新。 - 支持通过人脸识别等方式完成实验室人员身份验证后，查看当前实验室内的环境监测数据（包括但不限于CO、NH3、H2、O2等）。 - 支持通过人脸识别等方式完成实验室人员身份验证后，查看当前实验室内的多路监控画面。 - 支持通过人脸识别等方式完成实验室人员身份验证后，查看当前实验室的危险源信息。 - 支持查看管理平台发布的通知公告，可清晰展示通知内容；针对紧急类通知，支持以声光或公播形式进行预警。 - 支持对实验室内探测器的环境告警数据进行实时预警，用户可查看或收起预警通知。 - 支持展示管理平台发布的公播内容，公播内容支持满屏展示，支持点击返回首页；支持文字、图片、视频等多种格式的公播内容。 - 支持终端设备的远程运维与监控：支持实时监测终端设备CPU、内存、存储等关键组件的运行状态；支持通过管理平台对终端进行批量远程升级；支持远程下载终端运行日志；支持集成远程控制与视频流服务，满足远程桌面操作及实时屏幕画面查看需求。 - 支持自动返回机制，自定义时长，自动返回专用操作界面。 | # 658 |
| 2 | 管理平台软件 | - 功能要求 - 支持实验室基础信息及安全信息牌数据的展示，并能够实时分发同步至门牌终端展示。 - 能够获取各实验室实时环境监测数据、探测器预警数据及监控视频数据，并实时同步至门牌终端展示及预警。 - 能够实时研判实验室相关人员的培训考试记录，仅向培训通过人员开放对应实验室门牌设备访问权限。 - 实验室身份验证记录信息查看：可查看实验室名称、人员姓名、学工号、验证照片、验证时间等信息。 - 通知发布，可设置生效时间、发布范围、通知级别、是否开启声光预警；支持对通知的创建、编辑、发布、置顶、下架等全流程管理。 - 公播管理：支持素材库管理（含图片、视频、文字）；支持创建播单并编排播放顺序与时长；支持创建公播任务，灵活设置播放范围、时间与周期。 - 支持门牌终端个性化设置，可统一配置所有实验室门牌终端显示的名称与LOGO。 - 支持终端设备远程运维管理，可实时监测所有门牌终端的硬件运行状态；支持以多屏形式直接查看多个终端的实时屏幕画面，画面流畅；支持通过Web浏览器对终端进行远程桌面控制，实现远程协助与维护；支持OTA升级管理，可在管理端对终端设备进行软件升级。 - 性能要求 - 平台应具有不少于10万人的最大用户数，系统并发访问能力不小于1000人。 - 系统响应时间主页面不超过1秒，其它页面不超过2秒。 - 环境监测数据、探测器预警数据及监控视频数据的同步延迟不超过1秒。 - 系统能够连续7×24小时不间断工作。 - 根据系统各部分的业务特点提供可行的技术策略，确保用户在活跃状态下的并发性能。支持集群模式部署，动态支持后期增加的并发要求。 - 数据存储容量：支持系统历史数据的全量存储，具有云存储与本地存储动态扩展功能。 - 安全性要求 - 系统应对数据和应用的安全性作充分考虑，实时监督关键或敏感数据的访问情况，并提供较完善的数据加密及健全机制或接口以及日志跟踪与分析功能。 - 能够记录和存储操作系统、服务器、系统、操作等各维度的日志信息；能够通过日志进行问题查询、回溯和分析，能够通过日志定位问题。 - 要求系统运行稳定可靠，具备容错能力，具备数据备份功能，一旦发生故障，应具有快速故障检测和恢复，使系统具有极高的可靠性和可管理性。 - 所有接口需遵循统一的数据接口标准（如RESTful API、WebService等），并对数据传输进行加密，确保数据交换的安全性和稳定性。同时，对不同系统的数据对接进行权限控制，确保敏感数据仅限相关人员访问。 4）其他要求 - 管理平台软件须满足与电子安全信息门牌终端的适配，能够统一集中管理所有终端。 - 完成电子安全信息门牌管理平台的本地化部署：支持容器化部署，支持国产化（服务器、操作系统等）本地化部署；支持Linux、Windows多种平台，支持跨平台部署。 - 能够按照学校要求，对接学校统一身份认证、消息协作平台、实验室综合管理平台、实验室安全预警系统、实验室安全培训系统等信息系统，完成自动化信息采集和交互。 - 能根据学校要求进行个性化设置和二次开发。 - 须提交相关软件系统文档，包括但不限于《用户操作手册》、《系统测试报告》、应用系统及文档电子版光盘、其他需要存档的资料（如执行代码和源代码、设计说明书、数据字典、使用说明书、配置安装说明、系统维护说明、系统培训资料等）。 - 提供软件厂商售后服务人员信息、售后服务措施及承诺。 | 1 |

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   原厂质保3  年。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供培训资料（电子资料、文档、视频等）；供方免费为用户培训为期至少 1天的现场操作培训以及应用培训，保证用户掌握有关设备和系统的使用、维护、管理和应用等工作要求。不定期的免费提供相关设备和系统应用方面的技术咨询等。

- 服务要求：在质保期内，对于学校自身业务规则的变化导致的非模块级功能需求变更、性能要求提升导致的部署结构变化等，提供配套的支持服务，响应需求，优化升级现有功能设置。针对本次建设的系统中存在的bug、缺陷，不论在质保期内、外，均应持续免费提供修正与消缺服务。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 5 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |