【西安交通大学国家人工智能产教融合创新平台人工智能算力集群】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本项目采购人工智能算力集群1套，建设服务于教学科研的人工智能算力集群，采购内容主要包含高性能计算服务器、管理服务器、分布式存储系统、网络交换机、无损网络管理软件、算力调度平台软件及集群建设相应配件。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业   。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：      西安交通大学国家人工智能产教融合创新平台人工智能算力集群

（二）采购数量及计量单位：    1批

（三）最高限价：人民币    2700万     元。

（四）交付时间：合同签订后  30  天内。

（五）交付地点：      西安交通大学创新港校区       。

（六）付款进度安排：     货到安装调试验收合格后付清全款。合同签订前，中标人向采购人缴纳1000000元（壹佰万元整）作为履约保证金（履约保证金可以用银行保函的形式提交），在验收合格1年后无任何质量问题无息返还     。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

标注★的指标为实质性指标，负偏离或不响应为无效投标。标注▲的指标为重要指标。

本项目属于交钥匙工程，不组织统一勘察，投标人应按照标书要求自行到学校实地勘察，须根据现场实际情况，综合考虑项目需求，设计算力集群建设技术方案、项目实施方案等。

投标人负责完成设备的安装、调试和开通等工作，设备安装集成费及安装辅材包含在设备招标总体费用中，投标人自行增补因差异所产生的材料及配套设施，采购人将不再额外支付任何设备安装施工费用。

★本项目整体原厂质保要求不少于5年。

采购清单如下表所示：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高性能计算服务器Ⅰ | 台 | 10 |
| 2 | 高性能计算服务器Ⅱ | 台 | 2 |
| 3 | 高性能计算服务器Ⅲ | 台 | 1 |
| 4 | 管理服务器 | 台 | 8 |
| 5 | 分布式存储系统 | 套 | 1 |
| 6 | 核心交换机 | 台 | 2 |
| 7 | 监控网络交换机 | 台 | 2 |
| 8 | 管理网络交换机 | 台 | 2 |
| 9 | 业务网络交换机 | 台 | 4 |
| 10 | 计算网络交换机 | 台 | 1 |
| 11 | 存储网络接入交换机 | 台 | 2 |
| 12 | 存储网络汇聚交换机 | 台 | 2 |
| 13 | 无损网络管理软件 | 套 | 1 |
| 14 | 防火墙 | 台 | 2 |
| 15 | 算力调度平台软件 | 套 | 1 |

投标人所选设备应不低于下列参数要求。

# 高性能计算服务器Ⅰ（10台）

- ▲处理器：配置两颗x86处理器，单颗处理器基本频率≥2.7GHz，核数≥48核，三级缓存≥256MB，要求处理器支持超线程、支持AVX-512指令集；

- 内存：支持内存插槽≥32个，单内存条容量≥64GB，配置总容量≥2048GB DDR5-5600 RDIMM内存；

- 硬盘：配置≥2*480GB SATA SSD 硬盘，≥2 * 7.68TB NVMe SSD硬盘；

- RAID卡：配置≥1块RAID卡，支持RAID 0/1/5，缓存≥2GB；

- 网络端口：配置≥8个400G网络端口(满配光模块)；配置≥2个100G网络端口(满配光模块)；配置≥2个25G网络端口(满配光模块)；

- ★配置≥8块智能加速卡；整机FP16算力≥2.5P FLOPS；能够支持多种其他计算精度；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- ▲智能加速卡单卡的单个计算单元可直接访问的内存容量≥80GB；智能加速卡单卡内存带宽≥2000GB/s；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- ▲整机智能加速卡之间支持全互联拓扑，8卡模组中任意两卡间有高速直连通道；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- ▲智能加速卡单芯片片间互联双向聚合带宽≥350GB/s；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- 电源：满配交流热插拔模块化电源，至少N+1冗余；

- 配件：满配热插拔模块化风扇。

# 2. 高性能计算服务器Ⅱ（2台）

- ▲处理器：配置四颗国产ARM架构处理器，单颗处理器基本频率≥2.9GHz，核数≥80核（提供证明材料并加盖芯片厂商公章）；

- 内存：支持内存插槽≥32个，单内存条容量≥64GB，配置总容量≥2048GB DDR5-4800 RDIMM内存；

- 硬盘：配置≥2*480GB SATA SSD 硬盘，≥4 * 3.84TB NVMe SSD硬盘；

- RAID卡：配置≥1块RAID卡，支持RAID 0/1/5，缓存≥4GB；

- ★配置≥8块智能加速卡；整机FP16算力≥4.4PFLOPS，能够支持多种其他计算精度；单卡显存≥128GB HBM，单卡显存带宽≥3TB/s；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- ▲整机智能加速卡之间支持全互联拓扑，任意两个智能加速卡间双向带宽≥500GB/s；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- ▲每个智能加速卡直出≥1个400G网络端口（满配光模块）；配置≥56个400G端口（满配光模块）；配置≥2个100G网络端口（满配光模块）；配置≥2个25G网络端口(满配光模块)；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- 电源：满配交流热插拔模块化电源，至少N+1冗余；

- 配件：满配热插拔模块化风扇。

# 3. 高性能计算服务器Ⅲ（1台）

- ▲处理器：配置两颗国产C86处理器，单颗处理器基本频率≥3.0GHz，核数≥64核，三级缓存≥256MB，处理器支持超线程（提供证明材料并加盖芯片厂商公章）；

- 内存：支持内存插槽≥24个，单内存条容量≥96GB，配置总容量≥2304GB DDR5-5600 RDIMM内存；

- 硬盘：配置≥2*480GB SATA SSD 硬盘，≥2 * 7.68TB NVMe SSD硬盘；

- RAID卡：配置≥1块RAID卡，支持RAID 0/1/5，缓存≥4GB；

- 网络端口：配置≥8个400G网络端口（满配光模块）；配置≥2个100G网络端口（满配光模块）；配置≥2个25G网络端口(满配光模块)；

- ★配置≥8块智能加速卡；整机FP16算力≥3.8PFLOPS，能够支持多种其他计算精度；FP64算力≥240TFLOPS，单卡显存≥64GB HBM，单卡显存带宽≥1800GB/s；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- ▲整机智能加速卡之间支持全互联拓扑，8卡模组中任意两卡间有高速直连通道；智能加速卡单芯片片间互联双向聚合带宽≥448GB/s；（提供证明材料并加盖智能加速卡厂商公章）

- 电源：满配交流热插拔模块化电源，至少N+1冗余；

- 配件：满配热插拔模块化风扇。

# 4. 管理服务器（8台）

- 处理器：配置两颗x86处理器，单颗处理器基本频率≥2.1GHz，核数≥32核；

- 内存：配置≥1024GB DDR5内存；

- 硬盘：配置≥2块960GB SATA SSD硬盘，配置≥6块3.84TB  SSD；

- RAID卡：配置≥1块RAID卡，支持RAID 0/1/5，缓存≥2GB；

- 网卡：配置≥2张双端口25G网卡（满配25G多模光模块），配置≥4个GE电口；

- 电源：满配交流热插拔模块化电源，至少N+1冗余；

- 配件：满配热插拔模块化风扇。

# 5. 分布式存储系统（1套）

- ★配置≥6个全闪存储节点，每个节点配置如下：

处理器：2颗处理器，每颗处理器主频≥2.2Ghz，核数≥28核；内存：≥512GB DDR5内存；系统盘: ≥2块480GB SATA SSD；数据盘：提供≥18个盘位，满配，总容量≥184TB PCIe 4.0或更高规格 NVME SSD；网卡:≥2张双端口100G网卡、≥1张双端口25G网卡；服务：五年免费整机硬件质保，原厂工程师上门服务；

- ★配置≥6个混闪存储节点，每个节点配置如下：

处理器：2颗处理器，每颗处理器主频≥2.2Ghz，核数≥28核；内存：≥256GB DDR5内存；系统盘: ≥2块480GB SATA SSD；元数据盘：≥2*3.84TB NVME SSD；数据盘：提供≥30个盘位，满配，总容量≥576TB SATA HDD；存储网：≥2张双端口100G网卡；≥1张双端口25G网卡；服务：五年免费整机硬件质保，原厂工程师上门服务；

- 性能要求：IO大小为4KB时，全闪存储单节点随机读IOPS≥40万，单节点随机写≥10万；IO大小为4KB时，混闪存储单节点随机读IOPS≥30万，单节点HDD随机写≥0.7万；

- 可用性：全套系统关键部件采用全冗余设计，系统各部件配置均不存在任何单一故障失效点，单个存储节点失效不会导致数据丢失；单节点故障对应用透明，不影响应用的正常读取；

- 协议互通：支持NFS、SMB、POSIX、MPI-IO、HDFS等多种协议，支持并行客户端；同一存储池内开启文件、大数据等访问协议，支持RoCE和ETH可同时访问同一文件；

- 分级存储：支持分级存储功能，实现文件数据放置在统一存储空间的不同的存储池介质中，支持包括SSD、HDD等，支持配置数据写入策略和迁移策略，支持按照容量水位设置迁移策略等；

- 图形化管理：支持图形化管理界面，支持故障告警，管理界面内可查看各个存储池的信息，包括冗余策略、所属硬盘池等，支持对硬盘容量、硬盘负载、内存占用、CPU占用的监控；

- ▲支持GDS或XDS（GPU Direct）功能，即从GPU卡直通读写，数据可不经过CPU、内存直接从存储放入到GPU应用程序内存中，提供相关证明材料；

- 系统要求：要求采用商业版GPFS并行文件系统或同规格的成熟稳定的商业版系统，提供高速存储所有容量授权，支持高性能计算客户端数据并行 I/O 读写，客户端扩容时无需重新购买授权；

- 根据采购人使用需求免费开放相应功能或特性，根据用户需求调整存储可用空间方案。

# 6. 核心交换机（2台）

- ★交换容量≥16Tbps，包转发率≥4000 Mpps；

- ★100GE光接口≥34个，25GE光接口≥24个，电源模块≥2个，风扇模块≥2个；

- ▲设备整机缓存≥64M，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章；

- 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，M-LAG或vPC或DRNI支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能；

- 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；

- 支持硬件BFD，最小 3.3ms 发包间隔，支持数据面故障快速自愈DPFR；

- 支持VXLAN功能，支持 BGP-EVPN；

- 支持RDMA和RoCEv2智能无损网络，支持AI ECN、PFC、ECN Overlay、NSLB增强等智能无损功能；

- 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH、Telemetry、配置回滚等功能；

- CPU、转发芯片均为国产芯片，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章；

- 配置：32个100GE多模光模块，满配电源和风扇模块。

# 7. 监控网络交换机（2台）

- 交换容量≥600Gbps，包转发率≥200Mpps；

- 支持10/100/1000BASE-T以太网端口≥48个，万兆SFP+光口≥4个，电源模块≥2个；

- 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；

- 配置：4个10GE多模光模块，满配电源及风扇模块。

# 8. 管理网络交换机（2台）

- 交换容量≥8Tbps，包转发率≥2000Mpps；

- ★10/25GE光接口≥48个（配备48个25GE多模光模块），40/100GE光接口≥8个（配备8个100GE多模光模块），支持升级至200GE光口，电源模块≥2个，风扇模块≥4个；

- 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，M-LAG或vPC或DRNI支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能；

- 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；

- 支持硬件BFD，最小 3.3ms 发包间隔，支持数据面故障快速自愈DPFR；

- 支持VXLAN功能，支持 BGP-EVPN；

- 支持RDMA和RoCEv2智能无损网络，支持AI ECN、PFC、ECN Overlay、NSLB增强等智能无损功能；

- 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH、Telemetry、配置回滚等功能；

- CPU、转发芯片均为国产芯片，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章。

# 9. 业务网络交换机（4台）

- 交换容量≥8Tbps，包转发率≥2000 Mpps；

- ★10/25GE光接口≥48个（配备48个25GE多模光模块），40/100GE光接口≥8个（配备8个100GE多模光模块），支持升级至200GE光口，电源模块≥2个，风扇模块≥4个；

- 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，M-LAG或vPC或DRNI支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能；

- 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；

- 支持硬件BFD，最小 3.3ms 发包间隔，支持数据面故障快速自愈DPFR；

- 支持VXLAN功能，支持 BGP-EVPN；

- 支持RDMA和RoCEv2智能无损网络，支持AI ECN、PFC、ECN Overlay、NSLB增强等智能无损功能；

- 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH、Telemetry、配置回滚等功能；

- CPU、转发芯片均为国产芯片，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章。

# 10. 计算网络交换机（1台）

- ★交换容量≥100Tbps，包转发率≥20000Mpps；

- ★400GE光接口≥128个，10GE光接口≥2个，电源模块≥4个，风扇模块≥6个；

- ▲设备整机缓存≥175M，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章；

- 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，M-LAG或vPC或DRNI支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能；

- 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；

- 支持硬件BFD，最小3.3ms发包间隔，支持数据面故障快速自愈DPFR；

- 支持VXLAN功能，支持 BGP-EVPN；

- 支持RDMA和RoCEv2智能无损网络，支持AI ECN、PFC、NSLB增强等智能无损功能；

- 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH、Telemetry、配置回滚等功能；

- CPU、转发芯片均为国产芯片，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章；

- ▲配置48个400GE多模光模块，96个200GE多模光模块，48根一分二互联线缆，满配电源和风扇模块。

# 11. 存储网络接入交换机（2台）

- ★交换容量≥25Tbps，包转发率≥19000Mpps；

- ★业务插槽≥4个，400GE光口接口≥16个，100GE光接口≥64个，电源模块≥2个，风扇模块≥2个；

- ▲设备整机缓存≥128M，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章；

- 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，M-LAG或vPC或DRNI支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能；

- 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；

- 支持硬件BFD，最小 3.3ms 发包间隔，支持数据面故障快速自愈DPFR；

- 支持VXLAN功能，支持 BGP-EVPN；

- 支持RDMA和RoCEv2智能无损网络，支持AI ECN、PFC、ECN Overlay、NSLB增强等智能无损功能；

- 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH、Telemetry、配置回滚等功能；

- CPU、交换芯片均为国产芯片，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章；

- ▲配置：64个100GE多模光模块，16个400GE多模光模块，满配电源和风扇模块。

# 12. 存储网络汇聚交换机（2台）

- ★交换容量≥25Tbps，包转发率≥19000Mpps；

- ★业务插槽≥4个，400GE光口接口≥16个，电源模块≥2个，风扇模块≥2个；

- ▲设备整机缓存≥128M，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章；

- 支持M-LAG或vPC或DRNI等跨机箱链路捆绑技术，M-LAG或vPC或DRNI支持一致性检查、维护模式无损升级、协议认证等功能；

- 支持RIP、OSPF、ISIS、BGP、OSPFv3、BGP4+等动态路由协议；

- 支持硬件BFD，最小 3.3ms 发包间隔，支持数据面故障快速自愈DPFR；

- 支持VXLAN功能，支持 BGP-EVPN；

- 支持RDMA和RoCEv2智能无损网络，支持AI ECN、PFC、ECN Overlay、NSLB增强等智能无损功能；

- 支持SNMP V1/V2/V3、Telnet、RMON、SSH、Telemetry、配置回滚等功能；

- CPU、交换芯片均为国产芯片，须提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖生产厂商公章；

- ▲配置：16个400GE多模光模块，满配电源和风扇模块。

# 13. 无损网络管理软件（1套）

- 集中管理本项目采购的所有网络设备，部署方式：支持虚拟化集群方式部署，支持SNMP、Netconf、OpenFlow等南向标准协议，支持Restful、Restconf、Webservice、Syslog等北向接口；

- 网络自动化配置：支持网络配置的拖拽式图形化配置、编辑和查看展示，支持设备零配置开局，生成待上线设备拓扑、设备、链路、互联信息；

- AI网络可视化：支持AI训练任务全局可视化，网络中报文转发路径可视化，网络优化性能提升可视化，任务配置可视化；

- AI网络加速：支持在网络设备上部署负载均衡策略，实现AI参数面网络负载均衡；

- AI参数面调度：支持通过模板导入AI任务到控制器，获取AI训练任务的调度信息，基于任务粒度部署负载均衡策略，实现AI参数面网络负载均衡；

- RoCE网络指标监控：支持基于telemetry监控RoCE网络指标，包括收/发PFC反压帧数、PFC死锁监控次数、PFC死锁恢复次数、ECN报文数等指标的监控和可视化；

- 业务连通性验证：支持呈现端到端网络全路径，自动验证网络变更后的业务连通性；

- 光模块健康检测：支持采集、解析光模块性能指标，包括发送功率、接收功率、电流、电压、温度，支持检测光链路脏污/松动故障，并在界面显示其位置信息；

- 网络故障根因分析：支持常见网络故障分钟级发现和根因分析，支持基于Syslog日志、异常 KPI，进行故障聚合、推理与溯源，上报根因故障，并呈现根因事件引起的衍生事件。

# 14. 防火墙（2台）

- 提供≥4个100G光口，提供≥16个10G光口；

- 满配交流冗余热插拔模块化电源，满配热插拔模块化风扇；

- 满配100G多模光模块，提供≥10个万兆多模光模块；

- 性能：吞吐量≥200G，新建连接数≥70万，并发连接数≥8000万；

- 具有NAT功能、URL过滤、入侵防御等功能。

# 15. 算力调度平台软件（1套）

- 平台提供统一应用门户，提供面向科学研究、模型开发训练为主的集群资源管理与调度、资源监控与统计分析、AI训练推理、大模型开发及管理等功能模块。提供端到端AI平台能力：平台支持一站式端到端AI开发部署功能，包含数据管理、数据标注、模型训练、模型评估、模型优化、模型转换、模型部署等全流程功能；

- 平台提供数据集统一管理的功能，数据绑定用户，不与节点绑定。提供同一用户的不同计算实例之间的数据共享功能，提供不同计算实例中的程序可以同时对用户数据目录进行读写访问的功能；

- 支持模型微调和模型推理工具链，提供训练引擎和推理引擎，支持模型微调、模型管理和模型推理；支持通过按任务配置训练资源的方式，基于异构AI算力的模型代码开发、模型训练以及训练可视化；支持对微调训练后的大模型进行部署推理，提供用户推理可调用的API接口，方便用户可以用接口的方式调用大模型的推理能力，提供推理调用监控；

- 支持Tensorflow、Pytorch等主流框架，支持主流模型服务框架；

- 支持对不同架构GPU/NPU（国产算力芯片）等多种异构算力资源进行调度、管理；

- 支持图像、文本等多种类型的数据标注，可实现多人标注和团队标注；

- 支持用户数据在个人空间管理，包括对文件和文件夹的新建、删除、解压、复制、移动、重命名、上传、下载等；支持任务监控、多种调度策略。

- 质保期内持续更新，根据采购人使用需求免费开放相应功能或特性、软件功能无限制使用、免费扩容节点。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：   5  年，设备厂商工程师免费上门服务（免人工服务费、免费上门服务、免配件费、免材料费）。质保期满后，仍需提供专业维修服务，免人工服务费、免费上门服务。

- 供应商需提供完善的售后服务方案，包括售后维护服务、热线支持服务、技术服务、升级服务、应急处置等内容。

- 设备到货前应及时通知用户，与用户协商到货时间及地点，免费将设备在指定时间运到指定位置。如有其他不利影响，用户不承担仓储或物流等费用。

- 驻场服务要求：提供不少于1人的驻场服务。服务年限：质保期内。服务内容：所有购置软硬件设备的维护；工作日内随叫随到。

- 服务响应时间：接到维修电话后1小时内给予明确答复，2小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求

- 算力调度平台软件使用及硬件平台维护：①供方提供由原厂资深技术人员主讲的现场免费培训服务，为用户培训至少 2 名操作人员、至少 5 天，直至采购人相关操作人员完全熟练掌握有关设备的使用、维护、管理和应用等工作要求；②对相关使用师生人员进行业务、操作培训，使业务人员通过培训掌握对平台使用；③随着软件迭代、应用更新、人员流动，有持续的免费培训方案。

- 智能加速卡及软件栈应用：①供方提供由智能加速卡原厂资深技术人员主讲的现场免费培训服务，培训最新软件栈与基础软件平台的使用、加速卡的性能优化与精度调试，使用户掌握智能加速卡的基本使用；②提供开发技术培训，使用户掌握深度优化能力；③随着软件迭代、应用更新、人员流动，有持续的免费培训方案。

- 提供高性能计算服务器设备厂家的专项培训。

需针对本项目制定详细的培训方案，包括培训计划、培训方式、培训内容、培训目标等内容，并提供培训电子资料及视频。需免费满足采购人不定期的相关设备应用方面的技术咨询；培训地点和具体时间由采购人与供应商协商指定，采购人不承担培训成本。

- 模型适配服务

在质保期内，有新的主流大模型出现时，采购人提出需求后，需在30个自然日内完成适配工作（如有AI基础框架如PyTorch等的大版本更新可整体宽限到90个自然日）。

在质保期内，针对采购人的各类自研模型，承诺可投入人力进行适配，适配采购人提出的自研模型不少于50个/年，需在30个自然日内完成适配工作（如有AI基础框架如PyTorch等的大版本更新可整体宽限到90个自然日）。

- 其他软件服务

本项目采购范围内算力调度平台软件、存储系统软件、无损网络管理软件、防火墙等软件永久使用许可，5年内免费升级，根据采购人使用需求免费开放相应功能。算力调度系统软件功能无限制使用、免费扩容节点，存储系统免费扩容客户端。

- 集群和数据安全服务

中标人须提供详尽的方案和策略保障集群运维安全并协助采购人实施到位。如算力集群遭遇安全或生产事故，包括且不限于遭受恶意攻击、病毒感染、软件故障、机房电路故障等，中标人须有处理预案并免费提供集群软硬件系统快速恢复服务（免人工服务费、免费上门服务费）。

中标人须提供可靠的方案保障集群内隐私数据安全，包括且不限于隐私数据安全存储、不同业务场景或组织之间可靠传递。

六、采购标的的履约验收方案

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及其附件（包括但不限于《采购需求》《供应商投标（响应）文件》《投标澄清函》《技术协议》等）约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》《产品合格证书》和根据合同约定提供《第三方检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标。 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》《第三方检测报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否 |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否 |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |