【器件流片封测试验服务】采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

对项目器件进行3个连续工程批生产，并针对工程批流片进行初样和正样产品的封装，包括管壳及其设计开模、插座盖板和测试程序开发，最后完成芯片初样和正样阶段的所有产品进行可靠性试验。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库【2020】46号）规定，本项目采购标的为中小型企业制造、承建或承接的，投标人应提供办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

本项目采购标的对应的《中小企业划型标准规定》所属行业为：  工业  。

2. □ 本采购项目允许进口产品参加。

（说明：请项目单位根据采购实际情况在“□”中打勾（）。未进行勾选的，视为只接受本国产品参加）

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

采购项目中所含的投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的概况

（一）采购项目名称：  器件流片封测试验服务

（二）采购数量及计量单位：  1套

（三）最高限价：人民币  580万  元。

（四）交付时间：合同签订后 150 天内。

（五）交付地点：  曲江校区指定地点  。

（六）付款进度安排：  货到验收合格后，按照项目的国拨经费拨款进度付款  。

四、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

1.管壳设计及开模

初样时，使用陶封管壳封装并完成对比试验。正样和鉴定批封装时，采用管壳需满足项目对自主可控的要求，同时由于必须定制管壳，需要对管壳进行设计及机械、电、热、力等仿真。

2.管壳

电路面积预估约为50×50mm2，封装成品率较低，需要封装工艺验证10只。非加固电路功能验证和结构优化验证各10只，共20只；工程验证20支；产品的鉴定检验生产50只；管壳数量总共100只，CCGA封装形式管壳。

3.盖板采购

电路的封装盖板数量与管壳数量配套，共计100只。

4.测试程序开发及插座

插座用于快速连接DUT和测试电路板，具有结构精密和使用寿命受限的特点，老化插座需要50只左右，测试插座为2只。

同时需要针对电路进行ATE测试程序开发，来满足电路连接及功能验证。主要用于电路的功能验证，辐射试验评估、可靠性评估过程中电路样品封装使用的插座涉及到ESD试验、latch up试验、总剂量试验、单粒子试验等，使用的CCGA形式的插座总的数量为50套。

5.视觉与图像处理器件流片

项目确认技术状态符合协议书要求后，进行3个连续工程批生产。基于28nm工艺，主频达400MHz，片上集成了Cortex A53 CPU核，C6713 双DSP核，DDR3接口、RapidIO、GbE接口，全芯片IO数量预计达800以上，结构非常复杂，规模非常大，管芯面积预计达200平方毫米以上。为了达到预期的性能指标，并尽量降低功耗以使该芯片更加好用，需要充分利用低阈值晶体管的高性能和高阈值晶体管的低功耗属性；由于布线复杂，需要用到所有的金属层（共10层），需要流片单位具备相应能力；为了减小长线延迟，需要流片单位具备顶层厚铝流片能力；因为是倒装焊，需要使用UBM、RDL等图层。需要流片长具备总的mask层数为45-50层加工能力。

6.智能化图像处理芯片封装费

针对工程批流片进行初样和正样产品的封装。陶瓷气密性封装是保证航天级产品可靠工作的重要前提，因此选用高等级芯片封装，以保证产品质量。该部分工作已涉及到28nm工艺的非加固和加固电路的封装加工。根据材料费中管壳的采购数量，总计封装100只，封装形式为CCGA。

7.智能化图像处理芯片试验费

可靠性指标是芯片的重要性能指标，必须通过试验才能验证指标是否符合指南和详规的要求。针对智能化图像处理芯片的初样和正样阶段的所有产品进行可靠性试验。主要包括电路摸底试验，可靠性老化筛选、鉴定试验及中测，即：

1）可靠性老化筛选：需要进行100支电路产品的筛选，包括稳定性烘焙、PIND、离心试验、动态和静态老化试验、密封性检查、外部目检。

2）可靠性摸底试验：需要根据相关标准进行A、B、C、D、E各组摸底试验。

3）鉴定试验：包括鉴定检验的A、B、C、D、E各组试验。

五、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

- 质保期：  ≥3   年，质保期内免费维保≥2次/年，免人工服务费。质保期满后，仍需提供专业维修服务，投标人在投标文件中需注明维修服务单项报价。

- 服务响应时间：接到维修电话后4小时内给予明确答复，8小时内到达现场维修。维修人员到现场后若问题特殊无法现场修复的，供货方需在24小时内给出合理解决方案。

- 培训要求：提供人员培训和线上技术支持。

六、采购标的的履约验收标准

| 现场的检验指标及方法 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 功能或指标 | 验收或测试方法 |  |
| 项目建设单位验收要求： |  |  |  |
| 1 | 货物外包装与外观无损伤 | 现场核查 |  |
| 2 | 货物配置、包括备品备件、耗品耗材等提供齐全，货物实物品牌、规格、型号、配置数量与采购结果、合同约定相符。 | 依据《合同》及《技术协议》约定，现场核查。 |  |
| 3 | 所有功能和指标参数（包括边界极限值）达到采购结果合同约定要求。 | 依据《合同》及《技术协议》约定，现场测试，供应商应提供《产品出厂检测报告》。 |  |
| 4 | 提供《培训视频》影像资料 | 现场核查 |  |
| 5 | 验证测试设备的运行稳定性 | 试运行验证测试设备运行稳定达标 |  |
| 6 | 《供应商货物类项目完工报告》《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》等与验收相关的材料由项目建设单位妥善保管存档。 |  |  |
| 学校验收复核要求： |  |  |  |
| 1 | 项目建设单位填写《学校采购货物类项目验收复核申请表》 |  |  |
| 2 | 提供《供应商货物类项目完工报告》 |  |  |
| 3 | 提供《项目建设单位货物类项目完工自验收报告》 |  |  |
| 4 | 学校组织验收专家组现场复核供应商与项目建设单位货物到货完工验收完成情况 |  |  |
| 验收时是否需要供应商提供样品 |  | 是□ | 否■ |
| 验收时是否需供应商提供必要的其他设备 |  | 是□ | 否■ |
| 除现场验收外，需提供的其他验收要求 |  |  |  |
| 除现场验收外，是□否■需提供第三方检测报告 |  | 对于检测机构的要求：国家正规检测机构，出具的检测报告由验收复核专家认可之后作为验收复核通过的主要依据。 对于检测执行标准的要求：各项检测项目标准以检测机构按照行业相关要求最新适用并执行的标准为准。 |  |